| Podrobná specifikace |  |
| --- | --- |
| k zakázce |  |
| Název | Sprchovací kabina |

Specifikace požadované dodávky

Profesionální sprchovací kabina pro osoby s omezenou pohyblivostí

- Samonosná, celoplášťová, volně stojící kabina ze sklolaminátu a zesíleného polyesteru s gelcoatovým povrchem odolným dezinfekcím

- Kovová konstrukce kabiny s povrchem ošetřeným proti korozi, čtyři výškově nastavitelné protiskluzové nožičky

- Integrovaný sedák s toaletním otvorem z měkčeného hypoalergenního materiálu

- Vyjímatelný a výsuvný sedák i mimo kabinu s automatickou bezpečnostní aretací v zasunuté a vysunuté poloze

- Vyjímatelný kryt toaletního otvoru sedáku

- Jednokrokově vyjímatelný celý sedák s opěradlem

- Možnost zajetí sedačkového zvedáku do kabiny a sprchování přímo na zvedáku

- Bezpečnostní integrovaná madla

- Snadno vyjímatelná čelní zábrana proti stříkající vodě

- Odpad z podlahy vlastní kabiny

- Kabina napojena na odpad

- Kabina kompatibilní se sprchovacím a dezinfekčníma panelem

- Zásobování médii:
Teplá voda, studená voda, splachovací voda a dezinfekce přes dezinfekční panel

- Rozměry kabiny: výška: min. 1030mm, max: 1080, hloubka: min: 1030mm, max: 1090mm, šířka: min: 800mm, max: 850mm

Sprchovací a dezinfekční panel se zásobníkem na dezinfekční koncentrát

- Panel s integrovanou dezinfekcí s vlastní sprchou a  oplachovou sprchou

- Všechny funkce ovládané z čela panelu

- Dvoukrokové bezpečnostní spouštění dezinfekce a oplachové sprchy

- Vestavěný termostat pro přesnou jednokrokovou regulaci teploty vody

- Bezpečnostní pojistka proti opaření

- Vestavěná schránka se zásobníkem dezinfekce uzamykatelná

- Vestavěná dezinfekce s automatickým regulátorem dávkování dezinfekce

- Jednoduše vyjímatelný horní kryt pro snadný přístup k uzávěrům vody

- Regulátor koncentrace dezinfekce na čelním panelu se stupnicí

- Materiál sklolaminát s gelcoatovým povrchem odolným dezinfekcím, panel v bílé barvě

- Pistolové ovladače aktivace sprchové a dezinfekční hlavice

- Panel kompatibilní se sprchovací kabinou

- Rozměry panelu: výška max: 510mm, šířka max: 1010mm, hloubka max: 320mm

Dodávka a montáž

- Dodávka všech prvků na místo určení dle zadavatele

- Montáž sprchovací kabiny, připojení k odpadu

- Montáž sprchovacího a dezinfekčního panelu, připojení na vodu

- Propojení obou prvků

- Zprovoznění kabiny a panelu

- Proškolení zaměstnanců k používání sprchovací kabiny a panelu

Svatý Jan  1.8..2019                                       Ing. Marie Zámostná,

ředitelka