# Technická specifikace

Název  akce:       III/33838 Paběnice-Újezdec I

Místo realizace:  III/33838 , okres Kutná Hora

Staničení : od  6,200  do  7,450 km,  délka úseku  1,250 km,  prům.šířka-5,5m , plocha 6875  m2,

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu a intravilánu mezi obcemi Paběnice

a Újezdec I. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, nákladní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy-penetrace, velké množství výtluků, velká nerovnost apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33838.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno frézování( tzv. zápichy), očištění , spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ tl.30mm, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl. 50mm,frézování a  zalití spár. Před pokládkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením, hloubení a úprava příkopů, odvoz na skládku.  Zřízení krajnic a vodorovné dopravní značení. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2019.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 5 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu : Radek Salač           radek.salac@ksus.cz,           724 997 622

Provozní cestmistr: Táňa Veselá,         tana.vesela@ksus.cz,           724 238 647

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová, renata.vycitalova@ksus.cz   606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.