ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601  fax 312 256 610

IČO 75030926

Technická specifikace předmětu : Lineární dávkovač

Použití u dospělých i dětských pacientů (novorozenci)

Kompaktní design

Rozměry přístroje maximálně:  350 x 180 x 130 mm (délka x šířka x výška)

Možnost použití stříkačky stříkačky: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml

Použití + kalibrace pro více typů dodávaných stříkaček

Minimálně 5 nastavitelných režimů: rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti, sekvenční, režim stoupání /klesání

Automatické rozlišení velikosti a výrobce stříkačky

Displej: min 3.0“ barevný displej, čitelný, volba jasu displeje

Knihovna léků:  minimálně 1500 položek

Bolus nastavení ručně i automaticky

Přesnost dávkování +-2-5%

Rychlost dávkování 0,1 – 9999,99 ml

Alarmový management akustický i optický

Historie záznamů: minimálně 1500 událostí

Možnost přenosu dat

Hmotnost maximální: do  2,7 kg ( včetně svorky)

Komunikační jazyk  (Menu) v českém jazyce

AC napájení: 100 – 240 V, v sanitním vozidle možnost napájení 12 V

Napájecí kabel 12V

Provozní doba baterie:  standardně s výdrží min 6 hod při 5ml/hod

Univerzální držák pro uchycení přístroje ( horizontální i vertikální)

Norma ČSN EN 1789

Návod v českém jazyce

Prohlášení o shodě

Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem