Část II.  Specifikace sanitního automobilu:

Technická specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) a zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu C (2. stupeň výroby) dle ČSN 1789+A2 v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., a v souladu s platnou legislativou

( verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba )

Sanitní vozidlo – podvozek s kabinou a skříňovou nástavbou z lehkých kovů o minimálních

rozměrech ambulantního prostoru : Délka 2900mm, Šířka – 1900mm, Výška – 1850mm

Celková délka vozidla max. 5600mm

Max. výška vozidla 2650mm včetně veškeré výbavy jako výstražná zařízení, střešní okna,

ventilátory apod.

Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500kg včetně hmotností rezervy 260

kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem.

Motor vznětový o výkonu min 130kW, emisní norma EURO 6.

pohon 4x4 s mechanickou uzávěrkou deferenciálu.

Požadovaná výbava vozidla:

• Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém ABS, elektronická uzávěrka deferenciálu EDS,

protiskluzová regulace ASR a elektronický stabilizační program ESP včetně brzdového

asistentu

• Pohon 4x4

• Mechanická uzávěrka deferenciálu zadní nápravy

• Spodní kryt motoru

• Světlá výška vozidla min. 1800mm

• El. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

• Maximálně zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy

• Maximálně zesílené tlumiče vpředu a vzadu

• Imobilizér, otáčkoměr

• Min. 2 funkční klíče

• Přihřívač vody v okruhu motoru + nezávislý přihřívač oleje v bloku motoru při napojení

vozidla na vnější siť 230 V.

• Barva žlutá RAL 1016

• Alternátor s výkonem min. 180A

• Druhý akumulátor 12V / 95Ah / 420A s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový,

dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na siť 230V, vybavený automatickým

odpojovačem při poklesu napětí pod 10V

• Min.  airbag řidiče + airbag pro spolujezdce

• Palubní počítač zobrazující min. : vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva,

dojezd vozidla

• Mlhové světlomety integrované do nárazníku vozidla

• přídavná konzola na palubní desce s 1-DIN šachtou pro umístění ovládacího panelu

digitální radiostanice

• Klimatizace s  min. poloautomatickou regulací s výdechy na ventilaci v kabině řidiče

• Min. 6-stupňová manuální nebo automatická převodovka

• Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce

• Centrální zamykání s dálkovým ovládání pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby,

všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla, možnost uzamčení

vozidla zevnitř

• Sedadla v kabině 1 + 1, výškově nastavitelná, vč. loketní a bederní opěrky

• Úprava zadní nápravy pomocí vzduchového odpružení se samonivelačním systémem

zajištující regulaci světlé výšky, vyrovnávání nerovnoměrného zatížení L+P strany vozidla

a komfort přepravovaného pacienta

• Lapače nečistot vpředu i vzadu

• Všechny pneumatiky s odpovídajícím indexem nosnosti pro celkovou hmotnost 3500kg

• Sada zimních pneumatik včetně disků (4ks)

• Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách

• Ostatní  a povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí,

rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)

Specifikace skříňové nástavby :

• Nástavba skříňového typu z lehkých kovů v provedení s pevným oknem vlevo, s integrovanými

nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou

řidiče, stropními a bočními kabelovými kanály, testovaná dynamickou zkouškou

• Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a

zadních křídlových dveří s výškou max. 450mm od terénu.

• Výška podlahy sanitního prostoru max. 650mm od terénu

• Výsuvný nástupní schod v protiskluzové úpravě zabudovaný u bočních nástupních dveří

• Rozměry vstupních dveří výška / šířka : boční posuvné dveře – min 1900 / 1200mm, zadní

křídlové dveře – min 1900 / 1000mm

• Obložení stěn, stropu a dveří s minimem konstrukčních spár umožňující následné zcela variabilní

a flexibilní umístění a montáž zdravotnické techniky

• Posuvné dveře v sanitním prostoru s posuvným oknem, nepřesahující v žádné poloze půdorys

vozidla

• Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, částečně prosklené

• Aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů

• Aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů

• Úložný prostor na levé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla min. rozměry

v/š/h/ 1300/700/250mm (pro uložení 1ks transportní schodolez, 1ks SCOOP rám) osvětlení

LED svítidlem

• Úložný prostor na pravé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla pro uložení

2 ks 10L a 1ks 2L tlakových láhví, osvětlení prostoru LED svítidlem.

Specifikace sanitní zástavby:

Provedení sanitní zástavby v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými

normami ke dni 1.1.2018

1/ Kabina řidiče

• V prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel z kompozitních materiálů pro

zabudování ovladače výstražného zvukového zařízení, analogové stanice MOTOROLA

( radiostanici dodá zadavatel ) , přihrádky na dokumentaci formátu A4

• Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru

• Mapová svítilna v LED technologii na palubní desce u spolujezdce

• 2 kg hasicí přístroj včetně držáku a revizní zprávy

• Ruční dobíjecí svítilna v LED technologii včetně držáku s dobíjením, nainstalovaná na

středovém boxu,světelní tok min. 150lm po dobu 120 minimální

• Zásuvka 12 V integrovaná do palubní desky

• Montáž antén pro analogovou a digitální radiostanici, umístěné na vozidle dle zadavatele

• Montáž sady pro vozidlovou radiostanici MATRA – PEGAS. Napájení se samostatným jištěním.

(radiostanici, ovládací panel a externí reproduktor umístit po dohodě se zadavatelem)

• Příprava pro montáž vozidlové analogové radiostanice v pásmu 160MHz. Montáž napájecího

svazku se samostatným jištěním

• Příprava pro montáž a montáž navigačního zařízení včetně napojení GPS jednotky na datovou

sběrnici vozidla ( zařízení užívané zadavatelem, dodá zadavatel ). Montáž napájecího svazku se

samostatným jištěním

• Zajištění přípravy pro konečné propojení datových technologií ZZS SčK. Napájení se

samostatným jištěním. Konečné propojení zajistí zadavatel

• Ovladače výstražného zvukového zařízení zabudované do středového tunelu, ovládání světelného

výstražného zařízení + veškeré ostatní ovládací prvky zabudované dle požadavků ZZS SčK

v přístrojové desce. Přídavné stropní Led osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad

řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením

místa řidiče

• Přídavné teplovzdušné topení připojené na rozvod 230V

2/ Vlastní zástavba

• Boční a zadní okna ambulatního prostoru plně polepená tónovací fólií s propustností 5%,

spodní 1/3 výšky oken z vnitřní strany polepena neprůhlednou průsvitnou fólií

• Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a desinfikovatelným bezspárovým

materiálem

• Podlaha v protiskluzovém provedení modré barvy

• Odkládací prostor  nad kabinou řidiče a spolujezdce pro uložení vakuové matrace

• Výdech klimatizace a topení v prostoru pro pacienty ovládaný termostatem

• Střešní okno o rozměrech 600 x 500 mm s fólií o propustnosti 5%, s možností nouzového

východu

• Všechny hrany zdravotnických skříněk a ostatních zástavbových prvků v zaobleném provedení

s radiusem min. 3mm

Specifikace dělící přepážky :

• Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem o rozměrech min. 900x350mm

• Napravo od dveří 4ks plexi držák na krabice rukavic

• Nad kabinou řidiče čtyři úložné prostory, jeden s minimálními rozměry  š1000 x v240 x h500mm

pro uložení vakuové matrace, dva minimálními rozměry š500 x v200 x h200mm pro

zdravotnický materiál a čtvrtý úložný prostor o minimálních rozměrech š1000 x v150 x h55mm. Dvířka jsou opatřena plynovými vzpěrami. U čtvrtého úložného prostoru možnost jeho otevření nebo uzavření i jiným certifikovaným způsobem.

• Vlevo pod klimatizací skříňka s plexi policemi

•Popis nábytkového modulu na přepážce :

• pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem

• min.3 zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí

teleskopických plynových vzpěr nebo jiným certifikovaným systémem

• prostor pro uložení 2 ks zdravotnických batohů přístupných po otevření bočních posuvných

dveří, větrací mřížka do prostoru nástavby

• výdech + dodání nezávislého topení

• výdech + dodání závislého vodního topení

• Elektrický termobox ( 37 st. C s hysterezí+ -2st. C ) zapojený přes klíček vozidla a nebo přihrádky

připojení vozidla na vnější síť 230V, ovládací prvky umístěné tak, aby nemohlo dojít

k náhodné změně teploty nebo nechtěnému zapnutí nebo vypnutí.

• Integrovaný odpadkový koš

• Úložný prostor pod provizorním čalouněním místem pro sezení ( např. při intubaci )

integrovaný v nábytkovém modulu.

Specifikace levého boku zástavby :

• Pevné okno v zadní části boku skříně vozidla

• Ve střední části technický sloup s vývody : 4x12V zásuvku s kontrolkou LED, 2x vývod O2,

2 x zásuvka230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj 230V, dole zásuvka 230V

napájená při připojení vozidla na externí zdroj, ovládaná termostatem pro připojení el. topení

• V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů

• Přes okno kolejnicový systém pro ukotvení zdravotnických přístrojů

• V zadní části skříňka na zdravotnický materiál, spodní část přípustná pouze dveřmi z vnější

části vozidla, vrchní prostor se 2 policemi přístupnými zevnitř výklopnými dvířky

• Na boku zadní skříňky prostor pro nástěnný tonometr

• Úložný prostor nad podběhem vozidla s víkem a sklopným čelem

• V přední části pod výdechem klimatizace otevřená police s úložnými boxy

Specifikace pravého boku zástavby :

• Skříň pro uložení 1 ks 2L a 2 ks 10L O2 láhví přístupných zvenku, včetně držáků na 2 ks 10L

tlakových láhví a 1 ks 2L tlakové láhve. Z amb. prostoru pouze přístup pro ovládání reg.ventilů.

Dodávka 2 ks spojovacích hadic včetně rychlospojek pro připojení O2 do rozvodu vozidla,

2 rychlospojky na vstupu rozvodu O2

• Nad skříň pro tlakové láhve 2 uzavřené skříně se vzpěrami

• Na pravé straně 2 x sklopné a otočné sedadlo s integrovaným 3.bodovým bezp. pásem skrytým

pod plastovým obložením zádové opěry, s možností vertikálního plynulého otáčení 180 stupňů,

polohovatelnou hlavovou opěrkou pro osoby vysoké 200cm, polohovatelnou loketní a zádovou

opěrou

• Dodatečné polstrování pravé stěny pro opěru hlavy osoby sedící na sklopném sedadle

• Veškeré vypínače a ovladače umístění na technickém sloupu u posuvných dveří tak, aby byly

přístupné pro personál na otočném sedadle, shora ovladač intenzity hl. osvětlení, vypínač

modrého podsvícení, kolébkový spínač pro bodovky, reproduktory, topení, stropní ventilátor

a vypínač hlavního osvětlení, vypínač zvukové signalizace

• Vzadu u dveří vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem

Ostatní výbava vozidla :

• Celonerezový stůl pro nosítka, s bočním posuvem, s výsuvnou a naklápěcí pojezdovou

deskou,

zádržným systémem pro nosítka s podvozkem

• Nosítka s podvozkem s nosností min. 250kg, polohovatelný podvozek s možností bočního

posuvu, nosítka s polohovatelným podhlavníkem a možností nastavení protišokové polohy,

sklopná boční madla, možnost otoční nosítek na podvozku – přeprava pacienta v sanitním

vozidle otočeném po směru jízdy, matrace s dětským integrovaným zádržným systémem

a samonavíjejícími min. 4 bodovými bezp. pásy, reflexní prvky na konstrukci s označením

zadavatele

Montáž certifikovaného držáku na LIFEPAK 15 bude součástí dodávky

Montáž certifikovaného držáku na Accuvac Lite bude součástí dodávky

Montáž certifikovaného držáku na MEDUMAT Standard A  bude součástí dodávky

Montáž certifikovaného držáku na Rolman S bude součástí dodávky

• Led integrované stropní osvětlení barva teplá bílá umístěné v úhlu 45 stupňů, vypínač

s plynulou regulací u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče

• Dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta

• Dobíjení obou baterií vozidla současně pomocí automatické nabíječky s výkonem min. 2 x

25 A

• Noční orientační osvětlení sanitního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy

• Nouzové osvětlení sanitního prostoru 5W při otevření dveří

• Připojení k vnější síti 230V pomocí samoodpojovací zásuvky min. s IP 55 v nerezovém

provedení včetně připojovacího kabelu v délce 10m

• Madlo po pravé straně bočního vstupu

• Madlo nerezové podélné pod stropem s držáky na infuze 2 + 2 ks v zadní polovině.

• Rozvod kyslíku se dvěma rychlospoji ve střední části levého boku, umístění dle požadavku

zadavatele

• ovládací panely světel, topení a klimatizace snadno přístupné z ambulantního prostoru, v noci osvětlené pomocí LED technologie

• Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém

klimatizace vozu. Spínání klimatizace pouze při nastartování motoru. odtok kondenzátu

mimo vozidlo

• Závislé teplovodní topení na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání

z ambulantního prostoru, výdech přímo v ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový

ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce

• Nezávislé topení v ambulantním prostoru

• Přídavné teplovzdušné topení připojené na rozvod 230V v sanitním vozidle ovládané

samostatným termostatem umístěné v levé střední části prostoru pro pacienty, které nesmí být

umístěné na podlaze

• Obousměrný stropní ventilátor

• Reproduktor v ambulantním prostoru pro RDST

• Osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení

• Osvětlení schodu zadního vstupu při otevření dveří sanitním prostoru v LED provedení

• Nouzové osvětlení LED 0,5W po otevření dveří ambulantního prostoru

• Osvětlení prostoru tlakových láhví a venkovního úložného prostoru LED technologií 0,5W

• Zvuková signalizace z nástavby do prostoru řidiče

• Venkovní grafické označení vozu v retroreflexním mikroprismatickém provedení, odpovídající značení vozidla rychlé zdravotnické pomoci dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. v souladu se stávajícím desingem vozidel zadavatele

• Rozmístění veškerých nábytkových sestav i ovládacích prvků dle požadavků zadavatele

Výstražná světelná a zvuková zařízení :

- Přední zapuštěná sdružená modrá výstražná LED světla v lineární technologii

s minimálním počtem 100 světelných zdrojů, rovnoměrné provedení po celé šíři na horní

hraně spoileru vozidla mezi kabinou řidiče a skříňovou nástavbou. v případě, že bude

rampa vybavena funkcí modrého podsvícení, nesmí být toto možno použít za jízdy vozidla.

- Zvukové výstražné zařízení o výkonu min. 200W s mikrofonem + 2 ploché reproduktory o

výkonu min. 2 x 100W umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost přepínání tónů

na volantu. Tři režimy zvukové signalizace.

- v zadní části střechy 2 x integrované výstražné modré LED světlo v lineární technologii

s čirým krytem, zapuštěné v horních rozích sanitní nástavby tak, aby nepřesahovalo

půdorys a ani světlou výšku sanitní nástavby. Celkem min. 30 světelných zdrojů

- Přední výstražná modrá LED světla v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla,

samostatně vypínatelná, každé min. 6 světelných zdrojů

- Přední výstražná LED světla modrá v lineární technologii umístěné pod zrcátky 2ks,

vypínatelné společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů

- Modrá výstražná LED světla v lineární technologii umístěná na předních blatnících

vozidla 2 ks, vypínatelná společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů,

nepřesahující profil blatníků o více než 5mm

- světelné výstražné zařízení – kombinace barev v souladu s platnou legislativou

• Na levé a pravé horní straně střechy vozidla vzadu přídavná LED světla ( směrová, poziční,

brzdová )

• Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na zadní hraně střechy

vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za zadními dveřmi a v kabině řidiče

• 2 páry pracovních LED světel umístěných na levém a pravém boku zvýšené střechy ovládání

pro L+P stranu samostatně v kabině řidiče

• Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným

LCD displejem v kabině řidiče + couvací senzory

Specifikace navigace:

- Požadované parametry na HW Navigačních přístrojů:

  - Dotykový displej o velikosti v rozmezí 6,5“ – 10,5“ , je požadována národní nebo Evropská homologace

  - Bluetooth 2.1

  - WiFi – 802.11 a/b/g

  - Paměť – 1GB RAM + 4GB Flash + 4GB microSD

  - Kamera s rozlišením min 4 megapixelů

  - GPS – integrovaný modul

  - Rozsah provozních teplot - 0°C až 50°C

  - GPRS, 3G modul integrovaný

  - Nabíjení z vozidla 12V

  - Držák do vozidla

- Požadované parametry na SW Navigačních přístrojů

  - Software a licence budou dodány objednavatelem. Dodavatel zajistí instalaci, montáž držáku, montáž napájení ve vozidle

  - Objednavatel zajistí rovné podmínky u dodavatele SW

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění.

vozidlová radiostanice Pegas/Matra

a)	radiové standardy ETSI č. EN 300 113-1 & -2,

b)	normy ETSI pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1,

c)	standard upravující problematiku elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 2001,

d)	označení CE v souladu s direktivou EU R&TTE 1999/5/EC,

e)	zařízení splňuje požadavky direktivy 2002/95/EC týkající se obsahu nebezpečných látek (RoHS),

f)	kmitočtová pásma 380 – 430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz, 440 – 490 MHZ s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz,

g)	možnost půlkanálového ofsetu.

h)	Specifikace RF - maximální výstupní výkon vysílače: 10 W, statická/dynamická citlivost lepší než -119 dBm/-111dBm,

i)	Specifikace odolnosti - odolnost proti vodě a prachu dle klasifikace IP54

j)	Příslušná anténa

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Naprogramování radiostanic zajistí objednavatel.

Specifikace analogové radiostanice

- Vozidlová radiostanice s aktivní licencí DMR Tier II, kmitočtové pásmo 136-174 MHz, min. 1000 kanálů, barevný TFT displej.

- Minimální technické požadavky:

- VF výkon 1-25 W programovatelný

- Citlivost analog: min. 0,18 uV (typicky)

- Citlivost digitál:DMR: min. 5 % BER: 0,16 uV

- Signalizace: Select 5

- Min. 4 programovatelná funkční tlačítka

- Součást dodávky:

- radiostanice

- instalační držák

- napájecí kabely

- Anténa včetně svodů

- ruční mikrofon s klávesnicí pro ovládání funkcí radiostanice a min. 3 programovatelnými funkčními tlačítky

- DIN instalační držák (dle umístění radiostanice ve vozidle)

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Radiostanice budou naprogramovány na frekvence ZZS SčK.

Tablet - notebook pro mobilní zadávání

Klasifikace zařízení a odolnosti:

- zařízení 2 v 1 kategorie „fully rugged“ - notebook rozložitelný na tablet a klávesnici nebo notebook konvertibilní na tablet (překlopením, otočením) se zakrytím nebo vypnutím klávesnice v režimu tabletu

- požadováno je vytvoření pevného celku při spojení klávesnice a tabletu

- odolnost vůči vodě a prachu minimálně IP-65 podle normy MIL-STD-810G a IEC 60529

- odolnost vůči otřesům a volnému pádu min. z výšky 90cm podle normy MIL-STD-810G 516.6

- práce na baterie minimálně 7 hodin (i v rozloženém stavu)

Procesor:

- stejného výrobce jako chipset

- s minimálně dvěma jádry a čtyřmi vlákny

- 64bitová architektura, podpora virtualizace

- výkon procesoru musí umožňovat minimální skóre 3000 v benchmarku 3DMark 11 CPU

Další parametry:

- integrovaná grafická karta 
- operační paměť minimálně 8GB

- pevný disk typu SSD minimálně velikosti 128GB 
- výbava portů minimálně: 2x USB 3.0 – v případě rozložitelného zařízení minimálně jeden v tabletové části, LAN, HDMI

- integrovaný modem s podporou minimálně 4G LTE a EDGE

- podpora WIFI standardů  802.11 b/g/n a Bluetooth min. verze 2.1
- hmotnost s bateriemi do 2 kg ve složeném stavu

- maximální tloušťka složeného zařízení 35mm
- 10-12.5" obrazovka MultiTouch čitelná na jasném slunci (min. jas 800cd/m², min. rozlišení 1280x768)

- operační systém Microsoft Windows 10 Professional 64 bit v českém jazyce (z důvodu kompatibility s aplikačním software)

- standardní HW klávesnice bez numerické části s českou lokalizací

- polohovací zařízení touchpad

-  adaptér napájení do vozidla v případě potřeby

Záruka:

- v délce 3 roky pokrývající náhodné poškození zařízení

Software a licence budou dodány objednavatelem. Dodavatel zajistí instalaci do dodávaného HW