- TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ - DOKUMENTACE

Stavebník:		Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: 	Stavební úpravy budovy č.p. 41 ve Vlašimi

Místo stavby:		parc.č.st  184

katastrální území Vlašim

Název textové části:

- A.  - PRŮVODNÍ   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Stupeň:

- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Autorizoval:     Ing. Miloš Zelenka

Datum:  	leden 2019

A.1	IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A.1.1.	Údaje o stavbě

Název stavby:	Stavební úpravy budovy č.p. 41 ve Vlašimi

Místo stavby: 		  	parc.č. st. 184 (druh pozemku dle KN - zastavěná plocha a nádvoří)

katastrální území Vlašim

Předmět dokumentace:

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy budovy Střední průmyslové školy ve Vlašimi.  Budova školy je zděná stavba, obdélníkového půdorysu, která obsahuje jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a půdní prostor pod valbovou střechou. Střešní krytina tašková. Budova je situována podél ulice Komenského a z části navazuje na stávající řadovou zástavbu, na objekt č.p. 40 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc.č.st. 185 k.ú. Vlašim.  Vzhledem k tomu, že zdivo soklu budovy je narušeno zemní vlhkostí, rozhodl se investor pro stavební úpravy, spočívající v provedení opravy omítky (sanace) soklu a provedení drenážního systému po obvodu budovy školy za účelem odvedení zemní vlhkosti od zdiva objektu. Součástí stavebních úprav bude i rekonstrukce ležaté kanalizace v suterénu objektu.

Stavebními úpravami se půdorysné rozměry, výška ani vzhled stavby nemění.

A.1.2.	Údaje o žadateli

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední průmyslová škola, Komenského 40, 258 01 Vlašim

A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektovou dokumentaci zpracoval:

Tomáš Černý, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby (ČKAIT 0013769)

Projektovou dokumentaci stavby autorizoval:

Ing. Miloš Zelenka, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (ČKAIT 0009313)

A.2 	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

A.2.1	Členění stavby na objekty

Stavební úpravy budou členěny na dvě etapy. Nejprve bude provedena sanace zdiva soklu a uložení drenážního systému po obvodu budovy pro odvod vlhkosti od zdiva objektu, a v druhé etapě bude provedena rekonstrukce ležaté kanalizace (svodného potrubí) v suterénu objektu, jeho oprava poškozených částí (dle průzkumu) a pročištění stávajících částí kanalizace.

Stavební práce zahrnují:

- Opravu (sanaci) omítky do výšky 1 - 1,5 m nad terénem.

- Provedení drenážního systému po obvodu budovy.

- Rekonstrukci ležaté kanalizace (svodného potrubí) v suterénu objektu, tzn. oprava poškozených částí (dle průzkumu) a pročištění stávajících částí kanalizace.

Účel užívání stavby se nemění. V rámci stavebních prací se nezmění půdorysné rozměry, výška ani vzhled stavby.

A.2.2.	Technická zařízení

V objektu školy jsou provedeny stávající rozvody vnitřních instalací vody, odkanalizování, elektroinstalace a vytápění, napojené na stávající přípojky od veřejných řadů.  V rámci stavebních úpravy se nemění.

A.2.2.	Technologická zařízení

V prostoru stavby nebudou umístěna nová technologická zařízení.

A.3	SEZNAM  VSTUPNÍCH  PODKLADŮ

Snímek katastrální mapy

Výpisy z katastru nemovitostí

Informace o sousedních o parcelách

Platné ČSN a další legislativní předpisy

Podklady a požadavky investora

Závěry provedených průzkumů

Autorizoval: 	Ing. Miloš Zelenka

Datum: 		březen 2019

- TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ - DOKUMENTACE

Stavebník:		Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: 	Stavební úpravy budovy č.p. 41 ve Vlašimi

Místo stavby:		parc.č.st  184

katastrální území Vlašim

Název textové části:

- B.  - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stupeň:

- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Autorizoval:     Ing. Miloš Zelenka

Datum:  	leden 2019

B.1	POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY

- Charakteristika území a stavebního pozemku

Stavební pozemek parc.č.st. 184 (druh pozemku dle KN - zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vlašim je situován v centru města Vlašim, v ulici Komenského parc.č. 2381/3 v katastrálním území Vlašim. Na části pozemku je umístěna stávající budova Střední průmyslové školy ve Vlašimi č.p. 41, zbývající část pozemku je oplocena a slouží pro potřeby školy. K budově školy je stávající příjezd po místní komunikaci p.č. 2381/3 k.ú. Vlašim.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí

Budova školy č.p. 41 se nachází v oblasti, pro kterou je zpracován územní plán, v ploše pro „občanskou vybavenost.“

- Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území seznam výjimek a úlevových řešení

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Výjimky ani jiná úlevová řešení nejsou požadovány.

- Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly respektovány a jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace stavby.

- Výpočet a závěry provedených průzkumů

Vzhledem k jednoduchosti objektu nebyl proveden geologický a hydrogeologický průzkum staveniště. Případná opatření základové spáry budou řešena po provedení výkopových prací.

- Údaje o zvláštní ochraně podle jiných právních předpisů

- budova školy č.p. 41 ve Vlašimi je kulturní památkou

- není umisťována v památkové zóně ani v chráněném území

- nezasahuje do žádného ze stávajících bezpečnostních a ochranných pásem

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Budova školy č.p. 41 ve Vlašimi, na pozemku p.č.st. 184 ve Vlašimi, není situována v záplavovém či poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry

Jedná se o stávající budovu Střední průmyslové školy ve Vlašimi. Účel užívání stavby se nemění. Stavební úpravy spočívající v opravě (sanaci) omítky soklu, uložení drenážního systému po obvodu budovy pro odvod vlhkosti od zdiva objektu, a v provedení rekonstrukce ležaté kanalizace (svodného potrubí) v suterénu objektu (opravě poškozených částí dle průzkumu a pročištění stávajících částí kanalizace) nebudou mít negativní dopad na životní prostředí ani na stavby či pozemky v okolí stavby. Stavba nebude zdrojem hluku, prachu či jiných exhalací.

Odtokové poměry v území se navrhovanými stavebními úpravami nemění. Drenážní potrubí bude svedeno do stávající venkovní kanalizace.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

- Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF

Nejsou.

- Územně technické podmínky

V rámci stavebních prací není nutné vybudování nové veřejné technické infrastruktury. Nově uložené drenážní potrubí bude svedeno do stávající venkovní kanalizace (šachty Š1) v pozemku parc.č. 2301/3 k.ú. Vlašim.

- věcné a časové vazby stavby

Navrhované stavební úpravy nejsou podmíněny jinými stavbami.

- seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Navrhovanými stavebními úpravami bude dotčen objekt  č.p. 41 ve Vlašimi ve vlastnictví  investora:  Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5, hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední průmyslová škola, Komenského 40, 258 01 Vlašim

Navrhovanými stavebními úpravami bude dotčen pozemek:

- parc.č.st. 184 k.ú. Vlašim, parc.č.  2301/3 a 87/5 k.ú. Vlašim, ve vlastnictví: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

- parc.č. 2473 k.ú. Vlašim, ve vlastnictví: Pavel Havlíček, Vrchlického č.p. 771, 258 01 Vlašim

K žádosti o povolení stavby doloží stavebník souhlas vlastníka pozemku p.č.st. 184, parc.č. 2301/3, 87/5  a parc.č. 2473 k.ú. Vlašim s provedením stavby popř. právo stavby.

- seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Navrhovanou stavbou nevznikají nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.

B.2 	CELKOVÝ  POPIS  STAVBY

B.2.1  základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo její změna

Změna stavby  - stavební úpravy.

- účel užívání stavby

Občanská vybavenost - budova Střední průmyslové školy ve Vlašimi.

- trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá.

- Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Požadavky na stavby dle vyhlášky č. 389/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, nebyly v dokumentaci zohledněny. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, kde ze stavebně technického hlediska nelze zabezpečit bezbariérový přístup.

- Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Do projektové dokumentace jsou zapracována veškerá závazná stanoviska a připomínky dotčených orgánů státní správy a stanoviska vlastníků sítí technické infrastruktury.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Budova č.p. 41 ve Vlašimi je kulturním památkou. Na dotčené pozemky parc.č.st. 184 a p.č. 2301/3 k.ú. Vlašim se nevztahuje ochrana ZPF. Žádné jiné zvláštní požadavky dotčených orgánů státní správy či jiných institucí opatřené podle zvláštních právních předpisů před zahájením stavebního řízení nejsou známé.

- Navrhované parametry stavby

Zastavěná plocha stavby, výška ani vzhled stavby se nemění.

- Základní bilance stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu omítky soklu stávající budovy a uložení drenážního sytému pro odvádění zemní vlhkosti od obvodového zdiva budovy, nemění se tepelně  technické parametry stávajících obvodových konstrukcí budovy školy č.p. 41 ve Vlašimi.

- Základní předpoklady výstavby

Stavba bude dokončena do jednoho roku od zahájení stavby

- Orientační náklady stavby

Cena stavby bude stanovena po zpracování rozpočtu stavby.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus

Navržené stavební úpravy jsou v  souladu s cíli a záměry územního plánování. Jedná se o stávající budovu školy č.p. 41 ve Vlašimi. Stavebními úpravami se nemění půdorysné rozměry, výška ani vzhled stavby.

- architektonické řešení stavby

Architektonické řešení stávající budovy č.p. 41 ve Vlašimi se navrhovanými stavebními úpravami nemění.

B.2.3.   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nemění se.

B.2.4.   Bezbariérové užívání stavby

Požadavky na stavby dle vyhlášky č. 389/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, nebyly v dokumentaci zohledněny. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, kde ze stavebně technického hlediska nelze zabezpečit bezbariérový přístup.

B.2.5.   Bezpečnost stavby při užívání

V projektové dokumentaci jsou splněny normy a předpisy bezpečného provozu, ovšem je nutné provádět revize technických zařízení.

B.2.6.   základní charakteristika objektů

a)   stavební řešení

Stavební práce zahrnují: Opravu (sanaci) omítky do výšky 1 – 1,5 m nad terénem; provedení drenážního systému po obvodu budovy za účelem odvedení vlhkosti od zdiva objektu; rekonstrukci ležaté kanalizace (svodného potrubí) v suterénu objektu, tzn. oprava poškozených částí (dle průzkumu) a pročištění stávajících částí kanalizace.

- Konstrukční a materiálové řešení

viz. bod a).

- Mechanická odolnost a stabilita

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení.

B.2.7. 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	Technická zařízení - v budově je jsou provedeny stávající rozvody vnitřních instalací - vody, kanalizace, elektroinstalace a vytápění.

b)	Technologická zařízení

V prostoru stavby nejsou umístěna žádná jiná technologická zařízení mimo zařízení zajišťující provoz školy.

B.2.8. 	Požárně bezpečnostní řešení stavby

Viz. samostatná část projektové dokumentace

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Použité stavební materiály splňují požadavky na energetickou náročnost staveb tohoto typu.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby

Navrhované stavební úpravy splňují podmínky dle současných hygienických požadavků. Při práci na stavbě budou používány ochranné pomůcky a budou dodržovány příslušné předpisy pro práci na stavbách.

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

a)   ochrana před pronikáním radonu

Nevyžaduje se. Jedná se o stávající budovu školy, která obsahuje jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a půdní prostor pod valbovou střechou. Účel užívání stavby se nemění.

- ochrana před bludnými proudy

Stávající zemní a hromosvodová soustava.

- ochrana před technickou seizmicitou

Stávající budova školy není umístěna v oblasti namáhané technickým provozem.

- ochrana před hlukem

Osoby v budově školy jsou proti venkovnímu hluku chráněny stávajícími obvodovými stěnami, okenními a dveřními výplněmi. V rámci navrhovaných stavebních úprav se tyto konstrukce nemění.

- protipovodňové opatření

Budova školy č.p. 41 ve Vlašimi není umístěna v záplavovém území.

- ostatní účinky (vliv poddolování výskyt metanu apod.)

Stavba nezasahuje do žádného nebo ochranného pásma. Stavba nebude jinak negativně ovlivňována

B.3. 	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V rámci stavby není nutné vybudování nové veřejné technické infrastruktury.

B.4 	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- popis dopravního řešení

Na pozemek parc.č. st. 184  k.ú. Vlašim je stávající příjezd po místní komunikaci p.č. 2381/3 k.ú. Vlašim.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

- doprava v klidu

Stávající.

- Pěší a cyklistické stezky

Nijak nesouvisí s výstavbou rodinného domu.

B.5 	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJICÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

V rámci stavebních úprav budou provedeny výkopové práce po obvodu budovy školy pro uložení drenážního potrubí. Výkopová zemina bude uložena na pozemku p.č.st. 184 k.ú. Vlašim. Po uložení drenážního bude výkopová zemina znovu využita pro zához výkopů a dále použita ke konečným terénním úpravám.

V rámci stavebních prací nebudou prováděny žádné terénní úpravy ani kácení dřevin.

B.6 	POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- Vliv na životní prostředí

Navrhované stavební úpravy nebudou mít negativní dopad na životní prostředí ani na stavby či pozemky v okolí stavby.

Odpady:

Vznikající druhy odpadů budou odpovídat charakteru výstavby. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy a to zejména:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Odpady vzniklé při provádění stavebních úprav bude investor (popř. dodavatel stavby) třídit dle jednotlivých katalogových čísel odpadů už na místě jejich vzniku a na skládku je uloží až v okamžiku, kdy je dále nelze nabídnout jinému subjektu k dalšímu využití. Vzniklé odpady budou předány pouze oprávněné osobě ve smyslu § 12 odst. 3) a 4) zákona o odpadech.

Zemina a inertní materiál bude využit na pozemku investora, přebytečná zemina bude uložena na povolené skládce.

- Vliv na přírodu a krajinu

Stavební úpravy nebudou mít negativní dopad na přírodu a krajinu v okolí stavby. Jedná se pouze o opravu  omítky a provedení drenážního systému po obvodu budovy školy č.p. 41 ve Vlašimi.

- Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

Stavba se nenachází v chráněném území NATURA 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k jednoduchosti stavby není požadováno zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA.

- Zákon o integrované prevenci

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Nově navrhovaná ochranná pásma - nejsou požadována.

B.7 	OCHRANA OBYVATELSTVA

Bezpečnost stavby při užívání - stavba vyhovuje požadavkům bezpečného užívání, ovšem je nutno provádět pravidelné revize vnitřního technického zařízení.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)    informace o rozsahu staveniště

Vytěžená zemina z výkopů bude uložena na pozemku  p.č.st. 184 k.ú. Vlašim. Vytěžená zemina bude po dokončení stavby použita na terénní úpravy. Přístup a příjezd na staveniště je zajištěn po stávající komunikaci.

b)    významné sítě technické infrastruktury

- Před zahájením stavby je dále nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě, které se nachází v prostoru staveniště, aby nedošlo k jejich poškození.

c)    napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny.

Ze stávajících rozvodů v budově školy č.p. 41 ve Vlašimi.

d)    úpravy z hlediska bezpečnosti

Staveniště bude zajištěno proti vniknutí cizím osobám, při stavbě budou dodržovány bezpečností předpisy pro práci na stavbách.

e)    uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Veřejné zájmy nebudou stavbou dotčeny.

f)    řešení zařízení staveniště

Nevyžaduje se vybudování zařízení staveniště.

g)    podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě nebude nejbližší okolí obtěžováno nadměrným hlukem, prachem jinými exhalacemi. Prašnost bude snižována kropením a při stavbě bude dodržován noční klid.

h)   plán kontrolní prohlídek stavby

závěrečná kontrolní prohlídka stavby

Autorizoval:  	Ing. Miloš Zelenka

Datum:  	březen 2019

- TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ - DOKUMENTACE

Stavebník:		Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: 	Stavební úpravy budovy č.p. 41 ve Vlašimi

Místo stavby:		parc.č.st  184

katastrální území Vlašim

Název textové části:

- TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Stupeň:

- DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Autorizoval:     Ing. Miloš Zelenka

Datum:  	leden 2019

1)   ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Název stavby:	Stavební úpravy budovy č.p. 41 ve Vlašimi

Místo stavby: 		  	parc.č. st. 184 (druh pozemku dle KN - zastavěná plocha a nádvoří)

katastrální území Vlašim

2)  POPIS  STAVBY

¨

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy budovy Střední průmyslové školy ve Vlašimi.  Budova školy je zděná stavba, obdélníkového půdorysu, která obsahuje jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a půdní prostor pod valbovou střechou. Střešní krytina tašková. Budova je situována podél ulice Komenského a z části navazuje na stávající řadovou zástavbu, na objekt č.p. 40 ve Vlašimi, na pozemku parc.č.st. 185 k.ú. Vlašim.  Vzhledem k tomu, že zdivo soklu budovy je narušeno zemní vlhkostí, rozhodl se investor pro stavební úpravy, spočívající v provedení opravy omítky (sanace) soklu a provedení drenážního systému po obvodu budovy školy za účelem odvedení zemní vlhkosti od zdiva objektu. Součástí stavebních úprav bude i rekonstrukce ležaté kanalizace v suterénu objektu.

Stavebními úpravami se půdorysné rozměry, výška ani vzhled stavby nemění.

3)  UMÍSTĚNÍ  STAVBY

Jedná se o stávající budovu Střední průmyslové školy ve Vlašimi č.p. 41, v ulici Komenského, na pozemku parc.č.st. 184 v katastrálním území Vlašim.

4)  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ

Budova školy obsahuje jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a půdní prostor pod valbovou střechou.

Podzemní podlaží slouží jako technické zázemí budovy. V nadzemních podlažích jsou umístěny učebny pro studenty a kabinety učitelů školy. V rámci stavebních úprav se dispoziční řešení budovy nemění.

5)  TECHNICKÉ   ŘEŠENÍ

5.1. Oprava (sanace) omítky soklu

- původní omítka soklu bude odstraněna do výšky 1 – 1,5 m nad terénem

- zdivo soklu bude očištěno, popř. dospárováno

- nanesení tzv. obětované omítky -  hubená, hrubě nahozená vápenná omítka, která po několika měsících bude i se solemi ze zdiva, které do nich prostoupí, odstraněna

- poté bude provedena omítka nová vápenná, nanášená hladítkem na zdivo soklu

- štukové články fasád budou obnoveny odborně - štukatérem ve stávající profilaci

5.2.  Provedení drenáže

Součástí stavebních prací bude provedení drenážního systému po obvodu budovy školy za účelem odvedení zemní vlhkosti od zdiva objektu a s tím spojené:

- odstranění původní betonové dlažby po obvodu budovy

- odkopání zeminy do hloubky základové spáry

- vybetonování vyrovnávacího podkladu

- uložení drenážního potrubí DN 150 ve spádu 0,5% a drenážních šachet DN 315 s lapačem písku označ. DŠ 2, DŠ 3, DŠ4 a DŠ 5 a šachet DŠ 6 a DŠ 7 (koncová) - viz výkres „Půdorys 1.PP - kanalizace, drenáž“

- provedení filtračního štěrkového obsypu

- provedení injektáží suterénního zdiva s čímž je spojeno: zarovnání líce zdiva a opatření plnohodnotnou hydroizolací

- položení nopové fólie a filtrační textilie na původní vyspravenou svislou hydroizolaci v kontaktu se zdivem

- postupné hutnění zásypu zeminou

- provedení betonového okapového chodníku ve složení:

- původní betonová dlažba

- kladecí vrstva fr. 4 – 8 tl. 30 mm

- drcené kamenivo fr. 16-32 tl. 150 mm

Drenážní porubí bude svedeno do stávající betonové šachty Š1 (hl. 3,5 m) na pozemku p.č. 2301/3 k.ú. Vlašim.

5.3.  Rekonstrukce ležaté kanalizace v suterénu objektu

V prostoru suterénu budovy bude provedena rekonstrukce stávající ležaté kanalizace (svodného potrubí) tzn. oprava poškozených částí a pročištění stávajících částí kanalizace.

Stavební práce zahrnují:

- oprava poškozených částí kanalizace (dle průzkumu) - porubí kanalizace PVC DN 100 – 150

- pročištění potrubí kanalizace oprava

- provedení nových podlah v místech, kdy bude provedena výměna potrubí kanalizace

- výměna venkovního kanalizačního potrubí s osazením zpětné klapky

Autorizoval: Ing. Miloš Zelenka

Datum: leden 2019