# Technická specifikace

Název  akce:              II/114 zastávka ČD Neumětely – Radouš

Místo realizace:        silnice II/114 napojení na nový povrch od křižovatky se silnicí III/11411 po obec Radouš v délce úseku  1,560 km,  šířka 6,5 - 7,7 m, plocha  10 610 m2

Staničení :                14,140 – 15,706 km, uzlové body 1243A026  1243A028

opravovaný úsek

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy od křižovatky III/11411 směr Radouš, tato komunikace je silně frekventovaná, je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, příčné a podélné trhliny, mozaikové a síťové trhliny, výtluky a výškové poklesy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/114.

Rozsah prací je specifikován v rozpočtu a výkazu výměr, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

DIO, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, spojovací postřik, vyrovnávka asf. vrstev  a pokládka ACO 11S v tl. 50 mm. Frézování a zalévání spár asfaltovou zálivkou. Sanace vybraných úseků komunikace. Seříznutí krajnice s odvozem materiálu, hloubení příkopů příkopovou frézou a dosypání krajnic recyklátem. Provedení vodorovného dopravního značení z plastů (V4  12,5 cm).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, geodetické zaměření apod.) na základě předávacího protokolu.

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu na rok 2019

Termín realizace: trvání 4 týdny v roce 2019

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty :

Vedoucí provozu :                         Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr:                        Roman Starý, roman.stary@ksus.cz, 607 033 233

Správní cestmistr :                         Blanka Přibylová, blanka.pribylova@ksus.cz  602 489 635

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

## Fotodokumentace

Zpracovali:   3/2018

Roman Starý, provozní cestmistr, CMS Králův Dvůr

Blanka Přibylová, správní cestmistr, CMS Žebrák