# Technická specifikace

Název  akce:      III/12511 Vlašim

Místo realizace: silnice III/12511 30 m od křižovatky se silnicí II/125 k novému koberci na konci obce Vlašim (SDZ zač. , konec města) a oprava opěrné zdi u této silnice  v okr.Benešov

Staničení : 0,030 až 0,962, průměrná šířka silnice je 6,3 m, celk. plocha 5 858m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o opěrnou zeď a komunikaci III. třídy, která v celé délce prochází městem Vlašim. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. Opěrná zeď popraskaná, poškozená římsa a zábradlí.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12511 a opěrné zdi..

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 60mm, provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude provedena výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, provedena sanace konstrukčních vrstev tl.35cm  ( obsahující zaříznutí, odtěžení,  odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22  – 8cm), vodorovné dopravní značení, vodící proužky a plošné VDZ, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. Opěrná zeď bude očištěna a opravena, stará římsa a zábradlí budou odstraněny a vybudovány nové.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: dle smlouvy

Platební podmínky:

Financování  z provozních nákladů KSÚS – JÚ-10108

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do 30.9.2019

Přílohy: Technická specifikace

Rozpočet oceněný

Rozpočet neoceněný

Výkaz výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí TÚ:            JUDr. Luděk Beneš, e-mail : ludek.benes@ksus.cz ,       tel.725144165

Vedoucí provozu:    Jiří Šrankota,             e-mail : jiri.srankota@ksus.cz ,      tel.:724216636

Provozní cestmistr:  Vít Bareš ,                 e-mail : vit.bares@ksus.cz ,             tel.:724316181

Správní cestmistr :   Miluše Hrejzková,    e-mail : miluse.hrejzkova@ksus.cz ,tel.:724364630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš