- Příloha č. 1

- VJEZDOVÝ TERMINÁL-POPIS

Vjezdový terminál automatického parkovacího systému je určen pro samoobslužný vjezd na parkoviště areálu Vrchbělá.  Obsluhu vjezdového terminálu si bude provádět řidič přímo z vozidla při vjezdu do areálu Vrchbělá.

Terminál bude určen pro výdej parkovacích lístků s čárovým kódem (standardní gramáž 80 až 100 g/m), nebo papírových parkovacích kartiček s čárovým kódem (standardní gramáž 170 až 210 g/m). Pro hosty hotelu bude terminál doplněn o bezkontaktní  čtečku plastových abonentních karet.

Uzamykatelná karosérie vjezdového terminálu bude opatřena výsuvnými mechanismy pro snadné otevření.  Součástí jsou přichycovací místa pro integrovatelný IP komunikátor.

Pro udržení  co nejvhodnější provozní teploty bude terminál vybaven automatickým topením a větráním, které je ovládáno z řídící elektroniky terminálu.

Dále bude vybaven komunikačním modulem pro připojení terminálu k centrálnímu řídicímu systému.

Závoru připojenou k vjezdovému terminálu bude možné ovládat analogově přes relé řídící elektroniky, nebo digitálně.

Výdej parkovacího lístku je podmíněn přítomností vozidla u vjezdového terminálu. Bez vozidla není možné vydat parkovací lístek. Připojená závora se bude otevírat až po odebrání parkovacího lístku z tiskárny.

V případě neodebrání lístku v časovém limitu je aktivována funkce vtažení lístku do terminálu.

Proti zneužití odebraného lístku bez následného projetí vozidla bude tento lístek zneplatněn. Otevřená závora se zavírá po uplynutí časového limitu.

Vjezdový terminál bude umožňovat vydání až 2000 parkovacích lístků (kotouč průměr 170mm gramáž 100g/m), nebo až 4000 parkovacích kartiček (kartonový zásobník, gramáž 170g/m).

Závora bude dále opatřena ochrannou kontaktní lištou.

Vjezdový terminál automatického parkovacího systému bude obsahovat počítadlo, které bude evidovat počet vydaných parkovacích lístků nebo parkovacích kartiček a počet použitých abonentních karet.