Příloha č. 1 – specifikace předmětu veřejné zakázky

- Soustruh SV18R/1000

Opravou v rozsahu generální opravy se rozumí kompletní oprava všech mechanických částí, přebroušení všech vodicích ploch, výměna vodicích šroubů, krytování, kompletní oprava převodovek včetně výroby nové elektroinstalace a rozvaděče dle nových norem apod.

Dodaný stroj bude odpovídat tolerancím garantovaným výrobcem.

Stručný rozsah souvisejících prací:

- demontáž stroje z pracoviště, naložení na stěhovací plošiny

- převoz na místo nakládky, naložení stroje (součinnost objednatele VZV)

- odvoz stroje na provoz zhotovitele

Mechanická část:

- demontáž stroje na podskupiny, očištění, příprava

- přebroušení a zaškrabání všech vodicích ploch – lože, suporty, vřeteník, koník

- odstranění starého laku, tmelení a nový lak

- oprava vodicích klínů suportů, přebroušení a zaškrabání přítlačných lišt, oprava mazacích drážek

- egalizace pohybových šroubů a výroba nových matic

- kompletní oprava nožové hlavy včetně dosedací plochy a středícího segmentu, nové upínací šrouby

- přebroušení kuželu a čela vřetene, oprava uložení, výměna ložisek

- zaškrabání vřeteníku, suportů na rovinnost a kolmost

- oprava uložení pinoly koníku, výroba a výměna pinoly koníku, zaškrabání a ustavení na osu

- oprava všech stupnic a noniusů, včetně výroby nových štítků stroje

- kompletní demontáž všech komponentů převodové, suportové a závitové skříně, nátěr oleji odolnou barvou, výměna ložisek, kontrola, proměření, přebroušení nebo výměna ozubených kol a hřídelí skříní, oprava mazání, výměna rozvodů, kompletace

- výroba nových vodicích tyčí včetně opravy uložení a ovládacích nábojů

- oprava chlazení včetně nových rozvodů, doplnění a oprava všech krytů, van a kapotáží

- výroba nových stěračů vodicích ploch

- výroba a osazení stroje sklopným krytem sklíčidla včetně funkce nouzového brždění stroje

- nákup a montáž nového sklíčidla 200/3 včetně nové příruby

- kompletace stroje, funkční zkoušky

Elektro:

- zpracování projektu včetně funkce brždění

- výroba a instalace nového el. rozvaděče, včetně kabeláže a propojení

- osazení stroje rozvaděčem a novými ovládacími prvky

- bezpečnostní snímač krytu, osazení stroje bezpečnostními tlačítky Total Stop s funkcí nouzového zastavení

- nové LED osvětlení, zásuvka na rozvaděči pro napájení odměřování

- výměna ložisek, včetně proměření vinutí všech elektromotorů a čerpadel

- nákup a montáž digitální indikace polohy 2 osy K+C Arbah – provedení indukčními snímači

Předání:

- technická přejímka na provoze zhotovitele, předání na protokol přesnosti

- po TP finální lak a osazení novými štítky, expedice

- zajištění dopravy na provoz objednatele, složení stroje (součinnost objednatele)

- přesun stroje na místo a ustavení na pracoviště

- uvedení stroje do provozu (vyvážení stroje, doplnění dodaných olejových náplní, předvedení a předání stroje)

Ke stroji bude po opravě dodáno:

- předávací protokol, protokol přesnosti,

- elektro dokumentace vč. výchozí revizní zprávy

- návod k obsluze a údržbě stroje

- návod na obsluhu a údržbu digitální indikace

- Vrtačka VS20B

Kompletní oprava všech mechanických částí, přebroušení všech vodicích ploch, výměna vodicích šroubů, krytování, kompletní oprava převodovek včetně výroby nové elektroinstalace a rozvaděče dle nových norem apod.

Dodaný stroj bude odpovídat tolerancím garantovaných výrobcem.

Stručný rozsah souvisejících prací:

- demontáž stroje z pracoviště, naložení na stěhovací plošiny

- převoz na místo nakládky, naložení stroje (součinnost objednatele VZV)

- odvoz stroje na provoz zhotovitele

Mechanická část:

- demontáž stroje a rozpůlení vřeteníku a jeho kompletní demontáž

- oprava pinoly a mechanismu výsuvu pinoly

- oprava pracovní plochy stolu

- oprava podstavy a hlavního sloupu

- odstranění starého laku, tmelení a nový lak

- přebroušení kuželu a čela vřetene – nová ložiska

- výměna ložisek a pouzder vřeteníku, kontrola stavu ozubených kol, přebroušení, výměna nevyhovujících

- kontrola a oprava stavu přesouvačů

- nové těsnění vřeteníku stroje

- oprava chlazení včetně nových rozvodů

- kompletace stroje, funkční zkoušky

Elektro:

- zpracování projektu

- výroba a instalace nového el. rozvaděče včetně kabeláže a propojení

- nové osvětlení a ovládací prvky dle nové normy

- výměna ložisek, včetně proměření vinutí všech elektromotorů a čerpadel

Předání:

- technická přejímka na provoze zhotovitele předání na protokol přesnosti

- po TP finální lak a osazení novými štítky, expedice

- zajištění dopravy na provoz, složení stroje (součinnost objednatele VZV)

- přesun stroje na místo a ustavení na pracoviště

- uvedení stroje do provozu (vyvážení stroje, doplnění dodaných olejových náplní, předvedení a předání stroje)

Ke stroji bude po opravě dodáno:

- předávací protokol, protokol přesnosti

- elektro dokumentace vč. výchozí revizní zprávy

- návod k obsluze a údržbě stroje