Technická specifikace nemocničních ošetřovatelských lůžek:

- Elektrické polohovatelné lůžko pro ošetřovatelství

4-sekční ložná plocha lůžka, ukazatel náklonu, indikace polohy,

retrakce zádového a stehenního dílu, autokontura

intuitivní ovládání, ruční ovladač s magnetickým zámkem, držadlo ovladače na posteli

polohovatelné nastavení zádového a stehenního dílu,

elektricky ovládané polohování s ergonomickým ovládáním,

dvojitá autoregrese, odnímatelné díly ložné plochy, dělený rošt,

výškově nastavitelná, min. 25 cm nad podlahou

postel ložná plocha cca 200x90, max. zatížení cca 200 kg

variabilita nastavení postranic (dělené postranice) - odnímatelná síť, stoleček na jídlo

pojezdové kolečka s brzdou, individuální brždění koleček (100mm)

EU zástrčka, 230 V, barva bílá, nebo přírodní,

Hrazda k lůžku zesílená s vnitřní trubkou, lakovaná, určena pro lůžka bez pevného hlavového čela, plastová rukojeť, plastový triangl, výškově nastavitelná pomocí textilního pásku k zavěšení na hrazdu lůžka

Pasivní matrací

matrace pasivní antidekubitní monolitická matrace, skupina rizikovosti 3,

s preventivním účinkem proti dekubitům

nosnost: 200 kg (ve standardních rozměrech)

druh pěny: PU, možnost převrácení, nebo rotace

snímatelný pratelný potah matrace: voděodolný, 180°, vazba potahu – sešívaná, se zipem s ochranou zipu

Včetně nočního stolku na osobní věci, s výklopnou deskou

Cenovou nabídku uvést včetně dopravy a montáže, předvedení a zaškolení personálu