# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1 Identifikační údaje

A1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:			Vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram

SO 1 - Víceoborová učebna venkovní - stavební práce

Místo stavby:	Pozemek p.č. 87/5 k.ú. Březové Hory

SO 2 - Ergoterapeutická dílna - stavební práce

Místo stavby:	Objekt školy, Pod šachtami 335, Příbram IV

SO 3 - Víceoborová učebna venkovní - vybavení

Místo stavby:	Pozemek p.č. 87/5 k.ú. Březové Hory

SO 4 - Ergoterapeutická dílna - vybavení

Místo stavby:	Objekt školy, Pod šachtami 335, Příbram IV

A1.2 Údaje o žadateli

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská 	škola Příbram IV, příspěvková organizace

se sídlem Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název a sídlo projektanta:	Ing. Jindřich Kába – (604 233 174)

Mariánská 355, Příbram IV

Ing. Jaroslav Cikán, CSc.

Druh dokumentace:		Projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby)

# A.2 Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa

- zaměření stávajícího stavu

- prohlídka místa stavby

- požadavky investora

# A.3 Údaje o pozemku

- Stavba bude realizována v zastavěném území obce na pozemku a objektu investora. Objekty SO 1 a 3 budou realizovány na pozemku p.č. 87/5 v katastrálním území Březové Hory, objekty SO 2 a 4 budou realizovány ve stávajícím hlavním objektu školy v ulici Pod Šachtami 335 v Příbrami IV.

- Projekt řeší vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram.

- Stavební pozemek ani budova nejsou v chráněném území.

- Odtokové poměry nebudou stavbou výrazně dotčeny.

- Navrhované stavby jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování.

- Realizací stavby budou dodrženy obecné požadavky na využití území.

- Případné požadavky dotčených orgánů budou splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení – neobsahuje.

- Stavba nevyžaduje související a podmiňující investice.

j)	Dotčený pozemek: p.č. 87/5 k.ú. Březové Hory

p.č.st. 1540 k.ú. Březové Hory, p.č. 2632/21 k.ú. Příbram (objekt školy,

Pod šachtami 335, Příbram IV).

# A.4 Údaje o stavbě

a) 	Projekt řeší vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram.

b) 	Po realizaci stavebních prací bude vytvořena víceoborová venkovní učebna (novostavba 	objektu), který bude sloužit jako učebna (v letních měsících) s navazující zastřešenou terasou. 	Na pozemku budou dále vytvořena další pracoviště pro žáky (záhony a pařeniště, sklad 	nářadí) - SO-1 a SO-3. Dále bude vybudována ergoterapeutická dílna (včetně vybavení) v 	hlavním objektu školy - SO-2 a SO-4.

Pro přístup k novému objektu budou vytvořeny přístupové chodníky navazující na stávající 	chodník v areálu. Vstupy a vjezdy na pozemek a do objektu školy budou zachovány stávající.

c)	Bude se jednat o trvalé stavby.

d)	Stavby nejsou nijak chráněny (podle jiných právních předpisů).

e)	Stavby byly navrženy tak, aby dodržovaly technické požadavky na stavby.

f)	Stavby splňují požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývajících z jiných právních 	předpisů.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení – neobsahuje.

h)	Zastavěná plocha objektu učebny SO-1:	               70,00 m2

Počet podlaží:		   		       	                  1

Obestavěný prostor objektu učebny SO-1:   		 251,30 m3

i)	Novostavba objektu (SO-1) bude nevytápěná, nebudou zde rozvody vody ani kanalizace. V 	objektu budou provedeny rozvody elektroinstalace v rozsahu světelných a zásuvkových 	okruhů (230V). Napojení na elektrickou energii bude provedeno ze stávajícího rozvaděče 	školy (je umístěný ve vnitřní chodbě), odkud bude veden zemní kabel do objektové rozvodnice 	nového objektu. Místnost učebny bude větrána přirozeně - okny. Dešťové vody budou 	svedeny na terén, kde dojde k jejich přirozenému vsaku.

Ergoterapeutická učebna vznikne propojením dvou stávajících místností školy. Budou zde 	provedeny drobné stavební úpravy, úprava elektroinstalace a učebna bude nově vybavena.

- Zahájení a dokončení stavby bude zohledněno podle požadavků investora.

- Odhadované náklady stavby budou určeny dodavatelem v rámci výběrového řízení.

# A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Projekt řeší vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram. Technická a 	technologická zařízení se zde nevyskytují.

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 Popis území stavby

- Projekt řeší vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram.

b)	Před zahájením projekčních prací byla provedena prohlídka prostoru stavby a zaměření 	stávajícího stavu.

c)	Stavby nenarušují ani nevyžadují ochranná a bezpečnostní pásma.

d) 	Stavby nejsou v záplavovém ani v poddolovaném území.

e)	Stavby nebudou mít vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Stavby budou realizovány 	z pozemků a staveb investora a uvnitř stavby, ostatní pozemky nebudou pracemi zasaženy. 	Odtokové poměry nebudou stavbou výrazně dotčeny.

f)	Stavby nemají požadavky na asanace ani na kácení dřevin.

g)	Nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa.

h)	Pro přístup k novému objektu budou vytvořeny přístupové chodníky navazující na stávající 	chodník v areálu. Vstupy a vjezdy na pozemek a do objektu školy budou zachovány stávající.

Novostavba objektu (SO-1) bude nevytápěná, nebudou zde rozvody vody ani kanalizace. V 	objektu budou provedeny rozvody elektroinstalace v rozsahu světelných a zásuvkových 	okruhů (230V). Napojení na elektrickou energii bude provedeno ze stávajícího rozvaděče 	školy (je umístěný ve vnitřní chodbě), odkud bude veden zemní kabel do objektové rozvodnice 	nového objektu. Místnost učebny bude větrána přirozeně - okny. Dešťové vody budou 	svedeny na terén, kde dojde k jejich přirozenému vsaku.

Ergoterapeutická učebna vznikne propojením dvou stávajících místností školy. Budou zde 	provedeny drobné stavební úpravy, úprava elektroinstalace a učebna bude nově vybavena.

i)	Na jiné investice nejsou stavby časově vázány a nevyvolají žádné související investice. 	Navrhovaný provoz nevytváří ani nevyžaduje žádná ochranná pásma.

# B.2 Celkový popis stavby

B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Projekt řeší vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram. vybudování venkovní 	víceoborové učebny (dřevostavba) a venkovních pracovišť (vyvýšené záhony, pařeniště, 	typový sklad nářadí).

Po realizaci stavebních prací bude vytvořena víceoborová venkovní učebna (novostavba 	objektu), který bude sloužit jako učebna (v letních měsících) s navazující zastřešenou terasou. 	Na pozemku budou dále vytvořena další pracoviště pro žáky (záhony a pařeniště, sklad 	nářadí) - SO-1 a SO-3. Dále bude vybudována ergoterapeutická dílna (včetně vybavení) v 	hlavním objektu školy - SO-2 a SO-4.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Založení objektu venkovní učebny je pomocí základových pasů z prostého betonu. Obvodová konstrukce bude z nosných dřevěných hoblovaných prvků (sloupy a vodorovné trámy) s vnějším pobitím hoblovanými prkny. Zastřešení bude provedeno dřevěným krovem sedlové střechy se střešní krytinou z plechu s reliéfem tašek (nad krokvemi bude celoplošné pobití z hoblovaných prken). Okna a dveře budou dřevěné.

Ergoterapeutická učebna vznikne propojením dvou stávajících místností školy. Budou zde provedeny drobné stavební úpravy, úprava elektroinstalace a učebna bude nově vybavena.

B2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Realizací stavby dojde k vytvoření nových výukových prostorů pro potřeby školy.

B2.4 Bezbariérové užívání stavby

Všechny prostory (včetně vstupů) budou bezbariérové, bez schodů a překážek. Podlahová 	plocha učebny a terasy i ergoterapeutické dílny je vytvořena tak, aby prostory mohly být 	využívány i osobami se 	sníženou schopností pohybu a orientace.

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při stavebních pracích i při užívání stavby budou dodrženy vyhlášky o bezpečnosti práce a 	technických zařízeních při stavebních pracích. Jednotlivé prvky stavby i jejího vybavení budou 	užívány v souladu s bezpečnostními předpisy a doporučeními výrobce nebo dodavatele.

B2.6 Základní charakteristika objektů

Objekt nové učebny s terasou bude dřevostavbou. Pro vytvoření dalších pracovišť budou 	použity typové vyvýšené záhony a typová pařeniště. Pro skladování materiálu bude vedle 	záhonů umístěn typový dřevěný sklad (typ Emma).

Ergoterapeutická učebna vznikne propojením dvou stávajících místností školy. Budou zde 	provedeny drobné stavební úpravy, úprava elektroinstalace a učebna bude nově vybavena.

B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická a technologická zařízení se zde nevyskytují.

B2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Je samostatnou částí dokumentace.

B2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Celá stavba, volba jednotlivých stavebních materiálů a technologií byla provedena 	s respektováním splnění požadavků na energetickou náročnost budov a s přihlédnutím na 	optimální úsporu energií.

B2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 	prostředí

Při stavebních pracích bude dodržena vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízeních 	při stavebních pracích. Provoz objektu nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Při 	stavbě ani pozdějším provozu nebudou překračovány hlukové limity. Realizací stavebního 	záměru zpracovaného v této projektové dokumentaci, ani jeho pozdějším provozem, nedojde 	ke zhoršení kvality životního ani pracovního prostředí.

B2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Negativní účinky se v místě stavby nevyskytují.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Novostavba objektu bude nevytápěná, nebudou zde rozvody vody ani kanalizace. V objektu 	budou provedeny rozvody elektroinstalace v rozsahu světelných a zásuvkových okruhů 	(230V). Napojení na elektrickou energii bude provedeno ze stávajícího rozvaděče školy (je 	umístěný ve vnitřní chodbě), odkud bude veden zemní kabel do objektové rozvodnice nového 	objektu. Místnost učebny bude větrána přirozeně - okny. Dešťové vody budou svedeny na 	terén, kde dojde k jejich přirozenému vsaku.

Ergoterapeutická učebna vznikne propojením dvou stávajících místností školy. Budou zde 	provedeny drobné stavební úpravy, úprava elektroinstalace a učebna bude nově vybavena.

# B.4 Dopravní řešení

Pro přístup k novému objektu budou vytvořeny přístupové chodníky navazující na stávající 	chodník v areálu. Vstupy a vjezdy na pozemek a do objektu školy budou zachovány stávající.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po realizaci objektu venkovní učebny bude po vnějším obvodě vytvořena dlažba šířky 500 mm 	z betonových desek 500/500/50 mm do pískového lože. Okolní terén se vysvahuje, 	ohumusuje a zatravní. Výšková úroveň terénu na hranici pozemku bude zachována na 	původní výši. Pozemek je v současnosti oplocen.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Provoz objektu nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Při stavbě ani pozdějším 	provozu nebudou překračovány hlukové limity.

Realizací stavebního záměru zpracovaného v této projektové dokumentaci, ani jeho 	pozdějším provozem, nedojde ke zhoršení kvality životního prostředí ani k porušení jeho 	ochrany.

Odpady, které vzniknou v průběhu výstavby, budou přechodně (v průběhu výstavby) 	shromažďovány v tomu určených nádobách na pozemku investora. Následně se zbytkový 	materiál a odpady, které nebudou dále využity, odvezou specializované firmě, která zajistí 	jejich ekologickou likvidaci. V průběhu výstavby i po jejím ukončení se s odpady bude nakládat 	v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho 	změna z 12. srpna 2015, vyhl. č. 93/2016 Sb.). V případě výskytu nebezpečného odpadu 	bude tento materiál předán firmě mající oprávnění k nakládání a likvidaci těchto odpadů, která 	zajistí jeho ekologickou likvidaci.

O nakládání a likvidaci odpadů bude předložen doklad, potvrzující předání odpadů příslušné 	firmě.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Umístěním stavby ani jejím pozdějším využíváním nedojde k ohrožení ochrany obyvatelstva.

# B.8 Zásady organizace výstavby

Plochu staveniště bude představovat prostor v přímé blízkosti stavby, uvnitř ní a na přilehlém 	pozemku investora.

Pro zařízení staveniště se použijí typová buňka a chemické WC umístěné na pozemku 	investora. Případně mohou být využity prostory uvnitř objektu školy. Předpokládaný počet 	pracovníků v době výstavby je 3-5 osob.

Zásobování stavebními materiály bude probíhat menšími nákladními automobily (Avia, 	Tranzit) po stávající příjezdové komunikaci až ke stavbě. Hlavní stavební materiál bude 	dovážen dle momentální potřeby tak, aby se přímo z vozidel expedoval na stavbu. Toto řešení 	minimalizuje požadavky na skladovací plochy okolo staveniště.

Při provádění stavebních prací musí dodavatel zajistit splnění těchto podmínek:

- je nutné chránit stávající konstrukce a prvky proti poškození       				- nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a prašností (dodržovat noční klid) a 	nezpůsobit žádné materiální škody či újmu na zdraví, udržovat pořádek a čistotu všech 	prostorů

- musí být podány veškeré důkazy o kvalitě a shodě použitých materiálů

- zásadně se budou používat látky a materiály bez vad a škodlivin (předloží se doklad 	o přípustnosti a atest), které budou splňovat normy a předpisy pro daný způsob použití. Tyto 	látky a materiály musí být výrobcem schváleny pro daný způsob použití.