- Stavební úpravy sprch v internátní budově SOU Hubálov

VZDUCHOTECHNIKA -VÝPIS MATERIÁLU

1.NP

Sprchy

- Ventilátor včetně přetlakové klapky                           	1ks

- Talířový ventil kovový do zdiva                                         4ks

- Vzduchotechnické potrubí z pozink. plechu  sk.I SPIRO

DN 100-160 /20%tvarovek 					5,5bm

- Ukončovací výdechová hlavice na fasádu

+ protidešťová žaluzie PRG 160		                         1ks

- Tepelná izolace tl.40mm z minerální vaty

- Ventilátor včetně přetlakové klapky                           	 1ks

- Spojovací, těsnící a montážní materiál 			10kg

2.NP

Sprchy

- Ventilátor včetně přetlakové klapky                           	1ks

- Talířový ventil kovový do zdiva                                         4ks

- Vzduchotechnické potrubí z pozink. plechu  sk.I SPIRO

DN 100-160 /20%tvarovek 					5,5bm

- Ukončovací výdechová hlavice na fasádu

+ protidešťová žaluzie PRG 160		                         1ks

- Tepelná izolace tl.40mm z minerální vaty

- Ventilátor včetně přetlakové klapky                           	 1ks

- Spojovací, těsnící a montážní materiál 	                       10kg

3.NP

Sprchy

- Ventilátor včetně přetlakové klapky                           	1ks

- Talířový ventil kovový do zdiva                                         4ks

- Vzduchotechnické potrubí z pozink. plechu  sk.I SPIRO

DN 100-160 /20%tvarovek 					5,5bm

- Ukončovací výdechová hlavice na fasádu

+ protidešťová žaluzie PRG 160		                         1ks

- Tepelná izolace tl.40mm z minerální vaty

- Ventilátor včetně přetlakové klapky                           	 1ks

- Spojovací, těsnící a montážní materiál 	                       10kg

Potrubí SPIRO lze nahradit flexibilním hadicovým potrubím  (např. ALUFLEX)

Vypracoval: Tomáš Krotil, Ing. Pavel Marek

09/ 2019