- Technická specifikace

- Název akce :                    III/12550 Polepy

- Místo realizace akce :    silnice III/12550 Polepy, okres Kolín

Staničení:             délka úseku III/12550 -   cca 1,250 – 2,000 km, 750 bm,

prům. šířka 3,5 bm – v místech stavby kanalizace a 7,0 bm mimo

kanalizaci,  plocha  5.470 m²

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, jelikož je zejména v zimním období využívána při kalamitních situacích jako možná objízdná trasa. V současné době převádí jak osobní, tak školní autobusovou  dopravu Kolín – Kutná Hora a okolní obce. V letošním roce v obci probíhá výstavba splaškové kanalizace, včetně přípojek, která je z části umístěna v tělese silnice III/12550. Vzhledem k prostorovým podmínkám a nevyhovujícím podloží pro provádění bezvýkopové technologie, současný povrch komunikace vykazuje plošné deformace,  nerovnosti apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace  III/12550.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Část KSUS:

Před započetím prací bude podán návrh na projednání DIO včetně realizace. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, provedení očištění, výšková úprava uličních vpustí, asfaltová vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Zalévání spár asfaltovou zálivkou a obnova VDZ.

Část Obec Polepy:

Před započetím prací bude podán návrh na projednání DIO včetně realizace. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, provedení očištění, výšková úprava kanalizačních poklopů, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Zalévání spár asfaltovou zálivkou a obnova VDZ. Rektifikaci poklopů na kanalizaci je nutné koordinovat se zhotovitelem kanalizace – VSK Kolín a.s., stavbyvedoucí p. Macháček tel. 603 558 509.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Způsob financování: Optimalizace II. a III. tříd 2018.

Termín realizace: trvání 3 týdny od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakt : Oblast Kutná Hora

Ing. Ján Kukura, silniční technik DOSS, oblast Kutná Hora, mobil 606 059 214,  e-mail: jan.kukura@ksus.cz

Ladislav Veselý provozní cestmistr  mobil 724 581 521  ladislav.vesely@ksus.cz

Ivan Kutil správní cestmistr 724 304 257  ivan.kutil@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ivan Kutil