___________________________________________________________________________________________

Stavba: VELÍŠSKÁ

dodávka a montáž PLASTOVÝCH OKEN s izolačním TROJSKLEM,

teplým  nekovovým meziskelním rámečkem SWISSPACER - U a TROJITÝM (středovým) TĚSNĚNÍM:

Pozice č.

Množství

(mj.)

Popis

1)

39 Kus

Barva int/ext:Bílá /folie dřevodekor

Výplň:	5 * 4IT-18-4-18-4IT Swissp.V   U0,5

Kování:	Sklopné- příprava pro pákový ovladač, 2 * Otevíravě-sklopné P, Otevíravě-sklopné L, Otevíravé P

Rám	4 * Rám MD

Křídlo :	20*Křídlo MD

Výška kliky:	120, 3 * 513

Rozměr:	2250	x	1658

STEJNÁ ŠÍŘE SKEL

4 ks

KLIKA  OKENNÍ BÍLÁ

1 ks

PÁKOVÝ UZÁVĚR S KRYTKOU A TYČÍ/2M/

BEZ LANOVODU S PŘÍDAVNÝMI NUŽKAMI

barva: Bílá

(rám min.500mm výška)

umístění na pravo

2)

4 Kus

Barva int/ext:Bílá / folie dřevodekor

Výplň:	3 * 4IT-18-4-18-4IT Swissp.V   U0,5

Kování:	Sklopné- příprava pro pákový ovladač, Otevíravé L, Otevíravě-sklopné P

Rám	4 * Rám MD

Křídlo :	12*Křídlo MD

Výška kliky:	2 * 513

Rozměr:	1250	x	1658

2 ks

KLIKA  OKENNÍ BÍLÁ

1 ks

PÁKOVÝ UZÁVĚR S KRYTKOU A TYČÍ/2M/

BEZ LANOVODU S PŘÍDAVNÝMI NUŽKAMI

barva: Bílá

(rám min.500mm výška)

umístění na pravo

Pozice č.

Množství

(mj.)

Popis

3)

21 Kus

Barva int/ext:Bílá / folie dřevodekor

Výplň:	2 * 4IT-18-4-18-4IT Swissp.V   U0,5

Kování:	Otevíravé L, Otevíravě-sklopné P

Rám	4 * Rám MD

Křídlo :	8*Křídlo MD

Výška kliky:	2 * 513

Rozměr:	1200	x	1178

1 ks

KLIKA  OKENNÍ BÍLÁ

4)

2 Kus

Barva int/ext:Bílá / folie dřevodekor

Výplň:	3 * 4IT-18-4-18-4IT Swissp.V   U0,5

Kování:	Sklopné- příprava pro pákový ovladač, Otevíravé L balkón, Otevíravě-sklopné P balkón

Rám	4 * Rám MD

Křídlo :	12*Křídlo MD

Výška kliky:	2 * 1000

Rozměr:	1600	x	3128

2 ks

KLIKA  OKENNÍ BÍLÁ

1 ks

PÁKOVÝ UZÁVĚR S KRYTKOU A TYČÍ/2M/

BEZ LANOVODU S PŘÍDAVNÝMI NUŽKAMI

barva: Bílá

(rám min.500mm výška)

umístění na pravo

5)

10 Kus

Barva int/ext:Bílá / folie dřevodekor

Výplň:	4IT-18-4-18-4IT Swissp.V   U0,5

Kování:	Sklopné - OS převod

Rám	4 * Rám MD

Křídlo :	4*Křídlo MD

Výška kliky:	538

Rozměr:	1200	x	578

1 ks

KLIKA  OKENNÍ BÍLÁ

Pozice č.

Množství

(mj.)

Popis

6)

1 ks

Barva int/ext:Bílá / folie dřevodekor

Výplň:	4 * 4IT-18-4-18-4IT Swissp.V   U0,5

Kování:	4 * pevné zasklení do rámu

Rám	4 * Rám MD

Křídlo :

Výška kliky:

Rozměr:	3100	x	928

7)

1 Kus

Barva int/ext:Bílá / folie dřevodekor

Výplň:	2 * F4-16-PC4I-16-4I Swiss.V  U=0,6, výplň jednostr.dekor 44mm BP

Spec. sklo:	2 * ORNAMENT KůRA ČIRÝ 4mm

2.spec.sklo:	2 * STRATOBEL 33.2 (6,8)

Kování:	pevné zasklení do rámu, Hlavní levé

Rám	4 * Rám MD, Rám MD, 2 * Rám MD pro práh, Hliníkový práh S OKOPEM

Křídlo :	4*Křídlo AD dveřní VEN

Spojení:	76 - Spoj. "H"

Výška kliky:	1020

Příčky:	Sloupek

Rozměr:	1050	x	2660

1 ks

BAREVNÉ- KLIKA-MADLO:

/MIMO MOSAZNOU-ZLATOU /

DVEŘNÍ /ÚZKÝ ŠTÍTEK/

8)

1 Kus

Barva int/ext:Bílá / folie dřevodekor

Výplň:	výplň jednostr.dekor 44mm BP

Kování:	Hlavní levé

Rám	3 * Rám MD pro práh , Hliníkový práh S OKOPEM

Křídlo :	4*Křídlo AD dveřní VEN

Výška kliky:	1020

Rozměr:	1050	x	1930

1 ks

BAREVNÉ- KLIKA-MADLO:

/MIMO MOSAZNOU-ZLATOU /

DVEŘNÍ /ÚZKÝ ŠTÍTEK/