D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

| NAVRHL |  | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | LAB CZ, s.r.o. Průmyslová 1200, 5002 Hradec Králové e-mail: info@projektynaucebny.cz telefon: 739 653 983 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kateřina Krejčová, BBA | Mgr. Jana Krejčí |  |
| KRAJ | Středočeský |  | DATUM | PROSINEC 2017 |
| INVESTOR | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668 |  | STUPEŇ | DPS |
| OBJEKT | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668 |  |  |  |
|  |  |  | FORMÁT | A4 |
| STAVBA – NÁZEV AKCE | Modernizace a rekonstrukce odborné učebny fyziky, odborné laboratoře fyziky a přípravny fyziky |  | ČÍSLO VÝKRESU | D.1.1.a |
| OBSAH | Technická zpráva |  |  |  |

## D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.a Technická zpráva

###### a) Účel objektu

Předložená projektová dokumentace se zabývá stavebními úpravami, které zahrnují v 2.NP odbornou učebnu fyziky, odbornou přípravnu fyziky a odbornou laboratoř fyziky. Budou provedeny drobné dispoziční změny, navrženy jsou nové povrchy podlah a stěn, repase oken, dojde k výměně instalačních rozvodů a místnosti budou vybaveny novým nábytkem – viz. samostatné části projektové dokumentace.

V objektu Gymnázia J. S. Machara v Brandýsu nad Labem jsou umístěny prostory gymnázia. Stravování je možné na 3. Základní škole v Palachově ulici. Gymnázium pořádá aktivity nad rámec běžné výuky pro žáky, rodiče a širší veřejnost.

Přehled výchozích podkladů:

- konzultace se zadavatelem PD

- výpis z katastru nemovitostí a snímek z KN

- částečné doměření prostoru stavebních úprav

- smlouva o dílo

- podklady od investora

###### b) zásady architektonického funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Stávající objekt je umístěn na pozemku p.č. 700, LV 3773, k.ú. Brandýs nad Labem. Neprovádí se žádná přístavba ani nástavba, vnější vzhled budovy bude zachován. Stavební úpravy budou probíhat pouze v učebně fyziky, přípravně fyziky a laboratoři fyziky ve 2.NP. Dispozice bude mírně upravena tak, aby vyhovovala danému využití.

###### c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Podlahová plocha v odborné učebně fyziky ve 2.NP					98,57 m2

Výška v odborné učebně fyziky ve 2.NP k nosníkům		3545, 3745 a 4,070 m

Podlahová plocha v odborné laboratoři fyziky ve 2.NP				58,67 m2

Výška v odborné laboratoři fyziky ve 2.NP						3,820 m

Podlahová plocha v odborné přípravně fyziky ve 2.NP				32,00 m2

Výška v odborné přípravně fyziky ve 2.NP						3,820m

###### d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Historie brandýského gymnázia začala 28. dubna 1913 vydáním císařského výnosu, jímž se povolovalo počátkem školního roku 1913 - 1914 zřídit v Brandýse nad Labem osmitřídní reálné gymnázium s českou vyučovací řečí a zároveň schvalovala, aby nově zřízený ústav nesl název Reálné gymnázium arcivévody Karla Františka Josefa.

Gymnázium ztratilo střechu nad hlavou. Budova obecné a měšťanské školy a nyní také gymnázia byla v r. 1911 vybrána jako místo pro vojenskou záložní nemocnici. Vojenské velitelství uplatnilo svá "práva" na zřízení nemocnice už v září 1914 a marně se ředitel Smolař snažil přemlouvat vojenské úřady, aby alespoň gymnázium mohlo zůstat se svými nyní už dvěma třídami v budově. Jeho žádosti byly odmítnuty a gymnázium se muselo 11. září 1914 z budovy vystěhovat. Sehnat náhradní prostory pro nové umístění školy nebylo nikterak jednoduché.

d.1.) Místnost 17 – Odborná učebna fyziky

Tato místnost má velikost 12,4 x 7,6 m

V odborné učebně fyziky bude demontováno:

* původních 16 ks osvětlovacích těles (+1ks nouzové)

* původní dřevené zatemnění kolem oken (6ks) – výklenky o rozměru š 1560x v 2780mm (6x 4,3m2=26m2)

* zazdění průduchů (400x400mm) v rozích učebny (3ks)

* původní vybavení

* původní rozvody medií (elektro, voda odpad)

* původní parketová podlaha - stávající parkety budou opatrně demontovány, a to tak, aby nebyly poškozeny podkladní nosné konstrukce stupínků a podlah s tím, aby původní prkna pod parketami byla zachována jako nosná konstrukce pro následné nové podkladní vrstvy, které jsou navrženy z 2x desky OSB a nové podlahové krytiny.

- hloubky stupínků od nejnižšího: (hloubka x výška x délka)

1030x120mmx12860mm

1010x120mmx12860mm

1000x120mmx12860mm

1020x120mmx12860mm

1010x120mmx12860mm

1480x120mmx12860mm

*  demontáže vč. odvozu a likvidace odpadu

Stavební úpravy a nové prvky:

- Vyrovnání podlahové plochy bude provedeno položením OSB desek o tloušťce 12mm, 2 vrstvy do kříže -  aktuálně podlaha se pravděpodbně skládá z: parkety, prkna, polštáře 10x10cm, násyp)

- Stěrka podlahy + dodávka a montáž nové podlahové krytiny - PVC 98,57m2 + 10,12m2 (plocha na výšku stupínků)

- Dodávka a montáž lištování podél obvodu učebny fyziky (40,88 m)

- nové stupínky; kovová kostra, nové DTD 22-25mm, stupínky budou pokryty novým PVC a osazeny schodišťovými  hliníkovými hranami (stupínky budou mít výšku cca 120-150mm, hloubka stupínků 1242mm), schodišťové hrany (4 x12,65m = 50,6m)

  - 1.stupeň 15,89 m2, 2.stupeň 15,82 m2, 3.stupeň 15,77 m2, 4.stupeň 26,66 m2

  - boční přikotvení ke zdi  rámu/nosníků, dílčí kotvení do podlahy konstrukce stupňů, konstrukce

  - Není znám stav podlahy, neexistuje sonda podlah, ani zpráva od statika, proto před realiazací bude provedena sonda podlah,statika a navržení konstrukce dle zjištěné skutečnosti (zpráva statika)

  - Nové stupínky budou součástí rozpočtu vybavenosti, též sonda podlahy + statika

- - lokální vyspravení omítek

- nové barevné malby stěn a stropu

- velkoformátová dílčí barevná tématická malba na zadní stěnu do půlkruhové části místnosti (cca 5x3,5m, tj. 17,5m2)

- nový obklad u umyvadla , rozměr cca š 1x v 1,6m, tj. 1,6m2

- bezbariérový práh do učebny (dveře z chodby) - dodávka a montáž nové přechodové lišty na každé straně zaoblená, z obou stran s koseným nájezdem (šířka dveří 1000mm)

- nátěr topných těles (celkem 4 ks topných těles po 20 žebrech)

- repasování oken (6ks o rozměru cca š 1560xv2780mm) a dveří vč. zárubní (2ks o rozměru š1000xv2200mm) - vytmelení, nová povrchová úprava (min. 2-3 nátěry)

- zazdění průduchů (400x400mm) v rozích učebny (3ks)

- úklid a předání učebny fyziky

Elektro

Viz. samostatná část projektu

Hlavní server je v učebně v 3.NP (tj. nad přípravnou fyziky 2.NP) - z učebny bude průraz stropem do přípravny Fy a odtud průrazem zdí do učebny F do racku - odtud jsou pak rozvody po učebně, kabinetu a laboratoři

ZTI

Viz. samostatná část projektu

d.2.) Místnost 18 – Odborná přípravna fyziky

Tato místnost má velikost 4,8 x 6,4 m.

V odborné přípravně fyziky bude demontováno:

* původních 6 ks osvětlovacích těles

* zazdění průduchu (1ks), cca 400x400mm

* původní vybavení

* původní parketová podlaha

* původní umyvadlo a bojler

* původního obkladu u umyvadla o rozměru 1030x1080mm

* rozvody medií (elektro, voda a odpad)

*  demontáže vč. odvozu a likvidace odpadu

Stavební úpravy a nové prvky:

- Vyrovnání podlahové plochy bude provedeno položením OSB desek o tloušťce 12mm, 2 vrstvy do kříže - aktuálně podlaha se skládá z: parkety, prkna, polštáře 10x10cm, násyp)

- Dodávka a montáž nové podlahová krytina - PVC 32 m2

- Dodávka a montáž lištování podél obvodu učebny fyziky (21,52 m; obvod kolem nábytku: 27,07m)

- lokální vyspravení omítek

- nové barevné malby stěn a stropu

- nový obklad mycího pracoviště od výšky mycího pracoviště 900mm, rozměr cca š 1,6x v 0,8m, tj. 1,28m2

- nátěr topných těles (celkem 2 ks topných těles po 20 žebrech)

- repasování oken (2ks o rozměru cca š 1560xv2780mm) a dveří vč. zárubní (2 ks o rozměru š1000xv2200mm) – dveře na chodbu a dveře do laboratoře fyziky - vytmelení, nová povrchová úprava (min. 2-3 nátěry)

- zazdění průduchu (1ks), cca 400x400mm

- úklid a předání přípravny fyziky

Elektro

Viz. samostatná část projektu

ZTI – viz. samostatná část projektu

d.3.) Místnost 19 – Odborná laboratoř fyziky

Tato místnost má velikost 9,0 x 6,4 m.

V odborné laboratoři fyziky bude demontováno:

* původních 11 ks osvětlovacích těles

* zazdění 2ks průduchů (400x400mm)

* původní vybavení

* původní rozvody medií (elektro)

* původní parketová podlaha

* původních topných těles (3ks)

*  demontáže vč. odvozu a likvidace odpadu

Stavební úpravy a nové prvky:

- Vyrovnání podlahové plochy bude provedeno položením OSB desek o tloušťce 12mm, 2 vrstvy do kříže - aktuálně podlaha se skládá z: parkety, prkna, polštáře 10x10cm, násyp)

- Dodávka a montáž nové podlahová krytina - PVC 58,67m2

- Dodávka a montáž lištování podél obvodu učebny fyziky (30,18 m; obvod kolem nábytku: 50,12m)

- lokální vyspravení omítek

- nové barevné malby stěn a stropu

- nátěr topných těles (celkem 3 ks topných těles po 20 žebrech)

- repasování oken (3ks o rozměru cca š 1545xv2780mm) a dveří vč. zárubní (1 ks o rozměru š1000xv2200mm) – dveře na chodbu - vytmelení, nová povrchová úprava (min. 2-3 nátěry)

- zazdění 2ks průduchů (400x400mm)

- úklid a předání přípravny fyziky

Elektro

Viz. samostatná část projektu

ZTI – viz. samostatná část projektu

d.2) Bezbariérovost

Bezbariérové řešení školy není řešeno v rámci tohoto projektu.

###### e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stavební úpravy uvedených místností probíhají pouze v interiéru budovy, součástí úprav není zateplení objektu.

###### f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Neobsazeno – jedná se o stávající objekt, u něhož se neprovádí žádná nástavba. Navrhované práce nemají žádný vliv na přitížení stávajících základových konstrukcí.

###### g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Po provedení stavebních úprav dojde k výraznému vylepšení prostředí, především z hlediska hygienického a estetického. Dodavatelé doloží na nově použité materiály certifikáty o zdravotní nezávadnosti a chemické odolnosti.

###### h) dopravní řešení

Neobsazeno – stávající bez úprav.

###### i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Neobsazeno – stávající stav, nedochází ke změně užívání.

###### j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je navržena v souladu se Stavebním zákonem 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o vyhlášku MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v odpovídajícím rozsahu dané velikostí této zakázky. Mechanická odolnost a stabilita objektu vlivem navrhovaných úprav nebude porušena, do nosných konstrukcí objektu se nezasahuje.

###### k) bezpečnost práce

Bezpečnost práce – projekt je navržen dle platných norem a předpisů a stavba nebude zhoršovat životní prostředí. Budou učiněna všechna dostupná opatření zajišťující minimalizaci případných negativních vlivů průběhu stavby na životní prostředí. Odpady vzniklé stavební činností budou uloženy na řízenou skládku, se všemi odpady bude nakládán dle Zákona o odpadech. Při provádění stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných technických norem a předpisů, zvláště vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., vyhl. č. 363/2005 Sb. Je třeba, aby stavební práce prováděli odborně vyškolení pracovníci s dostatečnou praxí a zkušenostmi.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Zároveň je třeba respektovat případná ochranná pásma podzemních vedení a podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. Po dobu výstavby bude dodržován zákon č. 361/2000 Sb. Pokud se při provádění vyskytnou nejasnosti nebo skutečnosti, které nebylo možné při projekční práci předpokládat, je třeba přizvat projektanty ke konzultaci.

###### l) výpis použitých norem a literatury

- Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

- Hygienické předpisy ve výstavbě