Specifikace – Mobilní pódium 8 x 6 m

Předmětem zadání je kompletní dodání (vč. dopravy) mobilního (pojízdného) pódia o rozměrech plochy pódia 8 x 6 m, s možností zastřešení celé plochy, umístěné na vlečném zařízení za automobil. Požadavkem je jednoduchá a rychlá manipulace v průběhu jeho stavby – sklopení bočnic a tím vytvoření celkové plochy podia a rozkládacím zastřešení pohyblivou střechou celého podia.

Součástí bude možnost zadního a bočního vykrytí pódia, přední a části bočních stran podia, pro zakrytí spodní části konstrukce. Dále bude dodávka obsahovat zábradlí a schody a další nezbytné prvky pro bezpečné provozování celého zařízení (vzpěry, výztuhy, aretace apod). Případná možnost pódium zvětšit přístavbou dopředu a do boků pro navýšení pódiové plochy pro větší akce (bez nutnosti zastřešení celé plochy).

Specifikace:

Podvozek:

- podvozek dvounápravový s nájezdovou brzdou – musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích – platné OTP

- celková hmotnost 3000

- provozní hmotnost 1000kg

- dvou náprava

- 4x stavitelná opěrná noha

- kola pod ložnou plochou

- elektro -  13pin , 12V

- 2x zakládací klíny

- velké opěrné kolečko

- rezerva vč. držáku

Podlahová plocha podia a zastřešení:

- obě výklopné části podlahy pódia pro lehčí manipulaci (vyklopení a zaklopení) opatřeny systémy zvedání pomocí vrátků

- povrch podlahy – vodovzdorná 21 mm foliovaná překližka s protiskluzovým povrchem

- po obvodu celého podia možnost variabilně umístit zábradlí a vstupní schodiště s konstrukčním řešením pro možnost oboustranného použití

- rozměr podlahy při rozložení cca 8 x 6 m

- čelní části podlahy podia zajištěné čelními vzpěrami s výškově stavitelnými nohami

- zatížení podlahy cca 250kg/m2

- střecha zvedaná manuálně pomocí vrátků na výšku cca 4 m, velikost střechy při rozložení cca 8 x 6 m, výška do 5 m od země, s aretací na požadovaném vysunutí a náklonu

- konstrukce střechy bude umožňovat, pomocí úchytů a ramp, připevnění zvukové aparatury, projekce a světel

- střecha z nepromokavé impregnované plachty vč. vykrytí zadní stěny a části bočních stěn sítěmi – možnost variabilně dávat sítě z jedné či druhé strany pomocí integrovaných konstrukčních úchytů na sítě.

- zatížení střechy jevištní technologií na trubkách střešní konstrukce na střední části střechy maximálně 10 kg na běžný metr, na krajní část střechy maximálně 8 kg na běžný metr

- transportní rozměry podia max – 9,3 x 2,5 x 3,2m

- váha celého podia cca do 3000 kg

Místo realizace: Polabské muzeum