Specifikace pro dodávku 2 kusů praček

- Cena obsahuje dopravu a dodání na místo plnění. Dodávka zařízení je včetně montáže, zapojení a odzkoušení stroje, jejího uvedení do zkušebního provozu s předvedením funkčnosti.

- Termín dodání činí max. 5 pracovních dní od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

- Montáž, zapojení a odzkoušení stroje bude provedeno za nepřetržitého provozu prádelny.

- V ceně dodávky je zaškolení obsluhy.

- V ceně dodávky je přechod ze zkušebního do dlouhodobého bezvadného provozu.

- Záruka na stroje musí být minimálně 24 měsíců.

- Účastník předloží seznam minimálně 2 techniků, kteří se budou podílet na realizaci zakázky, a listinu prokazující skutečnost, že servisní technici mají odbornou kvalifikaci v oboru elektromechanika s praxí v servisu dodáváného zařízení minimálně 5 let a jsou oprávnění provádět autorizovaný záruční a pozáruční servis dodávaného zařízení.

- Reakce a nástup servisu v provozovně odběratele  bude do 6 hodin po nahlášení závady. Zajištění stálého příjmu nahlášení závady e-mailem a telefonicky v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00. Garance dodávky originálních náhradních dílů max. do 24 hodin od objednání.

Součástí předání stroje je:

- Vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu.

- Dodání návodu na obsluhu v českém jazyce.

- Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace.

- Kompletní dokumentace včetně seznamu náhradních dílů v českém jazyce.

- Dodání plánu údržby, který bude minimálně obsahovat servisní intervaly.

Technická specifikace:

Kapacita – 11 kg

Rozměry vnitřního bubnu:

- Průměr – 620 mm

- Hloubka – 350 mm

- Objem bubnu – 105 l

Otáčky bubnu:

- Praní 49 ot/min

- Odstředění – 1075 ot/min

Maximální statické zatížení (s textilem a vodou) – 2,6 kN

Frekvence dynamického zatížení – 17,9 Hz

Elektrické připojení:

- Elektrické provedení stroje – 3x380-415V+N 50Hz

- Jmenovitý výkon motoru – 1,1 kW

- Jmenovitý příkon topných těles – 9 kW

- El. jištění – s el. topením – 20 A

bez topení – 10 A

Voda, odpad, pára:

- Přívod vody – standard / option – 2x ¾“ / 3x ¾“

- Tlak vody – 0,3 – 0,5 MPa

- Napojení recyklované vody – 19 mm vnější průměr

- Napojení odtoku vody – gravitační vypouštění – 76 mm

- Průtok vody při vypouštění – 210 l/min

- Přívod páry ½“

- Tlak páry – 0,1 – 0,8 MPa

- Přípojky na tekuté prací prostředky – 5x 11,5mm + 3x 14,5mm vnější průměr