Technická specifikace pro obnovu audiovizuální techniky v zasedací místnosti

č. 0069 – Počítačová učebna - Krajského úřadu Středočeského kraje

- Deinstalace stávajícího starého systému a zařízení, který nesplňují rozlišení, komunikační standardy, kompatibilitu s ostatními systémy:

- Kompletní demontáž systému Robotel pro sdílení obrazovek, klávesnic a myší studentských PC v učebně, včetně všech příslušných kabelů a dalšího hardwaru a techniky pod lektorským stolu a vyčištění od kabelů v trasách a v racku.

- Demontáž stávajícího zastaralého projektoru Panasonic PT-F200NTE umístěného na stropním držáku, nevyhovujícího projekčního plátna Projecta a starých reproduktorů a všech komunikačních tras.

- Odstranění náhledového interaktivního panelu SMART Sympodium 17“, který je zabudován ve stole lektora a vyčištění od kabelů v trasách a v racku od příslušného zařízení.

- Vyjmutí zastaralé elektroniky z racku (VHS, DVD AV receiver atd.) a odstranění všech kabelových trasy těchto zařízení.

- Odstranění řídicího systému CUE - z lektorského stolu zabudovaný dotykový panel a z racku řídící jednotku a všechny kabelové trasy k zařízením jím ovládané.

- Odstranění přepínací jednotky (relé) pro ovládání zařízení a jističů okruhů v malém silovém rozvaděči umístěném ve skříni.

- Kompletně demontovat trasu pro distribucí analogového obrazového a zvukového signálu a s tím související příslušné kabelové trasy. Tímto krokem chceme úplně opustit analogovou distribuci obrazu a zvuku, a nahradit ji aktuálním standardem HDMI.

Jediné, co z původního vybavení v počítačové učebně zůstane, je dotykový panel SMART, který bude zakomponován a zapojen do modernizace vybavení počítačové učebny jako jeden ze zobrazovačů signálů z nově vytvořených přípojných míst.

Ekologickou likvidaci a vyřazení stávajícího zařízení si zajistí Odbor informatiky.

- Technické řešení a požadavky na obnovu audiovizuální techniky v místnosti:

- Instalace nového systému řízení, audiovizuálních zařízení a kabelových tras, které splňují aktuální a moderní požadavky v oblasti audiovizuální techniky.

- Kabeláž pro zajištění přenosu kvalitního audiovizuálního signálu ze všech přípojných míst na všechny zobrazovače s rozlišením min. FullHD (1920 x 1080 a vyšší) musí být minimálně kabely v kvalitě HDMI bez zesilovačů. Upřednostňujeme a preferujeme přenos audiovizuálního signálu pomocí aktivního optického kabelu. V žádném případě neakceptujeme přenos audiovizuálního signálu metalickými kabely, ani možnost přenosu audiovizuálního signálu pomocí UTP kabelů a HDBaseT převodníku. Maximálně se vyvarovat používání jakýchkoliv převodníků signálů z důvodu špatných zkušeností z nedávné minulosti. Pro komunikaci a ovládání s novým systémem řízení a nově instalovaných zařízení v rámci obměny využít komunikaci prostřednictvím UTP kabelů.

- Instalace nového HW v racku:

- HDMI maticového přepínače pro distribuci HDMI signálu k zobrazovačům (projektor, dotykový displej, náhledový zobrazovač) z různých přípojných míst jako je lektorské PC umístěné v racku, přípojné místo HDMI ve stolu lektora pro připojení NB, z přípojného bodu pomocí bezdrátové technologie atd. Hlavní vlastností maticového přepínače je, aby uměl distribuovat současně audio a video signál z jakéhokoliv přípojného místa na jakýkoliv zobrazovač pomocí nově instalovaného řídicího systému. Musí být také počítáno s nějakou rezervou vstupů a výstupů pro pozdější možné rozšíření systému.

- Vytvoření a instalace nového přípojného bodu pomocí bezdrátové technologie pro přenos obrazu a zvuku z prezentačních NB i mobilních zařízení k zobrazovačům přes rozhraní HDMI.  Bezdrátová technologie musí umět připojit více jak jedno zařízení - 2x USB tlačítko v balení. Tato technologie bude připojena do maticového přepínače a bude součástí nově nainstalovaného řídicího systému.

- Instalace kvalitního AV receiver s reproduktory shodné značky zavěšenými na zdi v blízkosti promítací plochy, který bude komunikovat a přenášet zvuk ze všech přípojných míst výše uvedených. Bude součástí nově nainstalovaného řídicího systému. V budoucnu možná instalace bezdrátového mikrofonu.

- Instalace, zapojení, zprovoznění a konfigurace řídící jednotky celého systému. Ve stole lektora musí být nainstalována vestavěna dotyková jednotka, z které uživatel bude řídit přípojná místa, zobrazovače, zvuk, spouštět celý systém, řídit projektor, spouštět a vytahovat plátno, řízení světel, atd. Uživatelské rozhraní v českém jazyce.

- Pro řízení komunikace nově nainstalovaných zařízení požadujeme využít technologie prostřednictvím UTP kabelů, kde bude potřeba instalovat nějaký datový switch do racku s počtem portů dle počtu zařízení.

- Instalace ostatního nového HW:

- Dodání nového datového LED laserového projektoru s instalací na současný držák u stropu. Současně požadujeme instalaci a zabudování do nového systému audiovizuální techniky. Bude součástí nově nainstalovaného řídicího systému.

- Dodání a instalace nové projekční plochy, která bude kompatibilní se standardem 16:9 nebo 16:10. Plátno bude elektricky stahovatelné a bude řízeno nově instalovaným řídicím systémem.

- Dodání přepínací jednotky (relé) pro ovládání nově dodaných zařízení a obměna starých jističů okruhů v malém silovém rozvaděči umístěném ve skříni v místnosti.

- Na stole nebo ve stole lektora musí být nainstalován vestavěný dotykový FullHD LCD displej s možností interaktivity s interaktivním stylusem. Tento LCD zobrazovač bude připojen k lektorskému PC, který je umístěn v místě umístění racku. Displej musí být zasazený do stolu po původním zobrazovači a musí být výškově nastavitelný nebo a nastavitelným stojánkem a díra ve stole bude muset být zakrytá – nejlépe vyměnit celou desku stolu, protože v ní zbydou další otvory po předešlých zařízení.

- Pokud dojde k výměně celé desky stolu je nutné v desce zachovat zásuvky jak silové, tak i datové.

- Zajištění, aby veškerá audiovizuální technika byla v režimu napájení zařízení v spínací a vypínací sekvenci.

- Ve stole lektora musí být zachován vstup USB a HDMI pro připojení NB s instalovaným SW SMART MeeatingPro k prezentaci na dotykovém displeji SMART a současně vše musí být propojené v matici, aby se signál šířil i na ostatní zobrazovače v místnosti.

- Ve stole lektora umístit USB zásuvku - panel, která/ý bude propojena s lektorským PC, aby uživatelé mohli připojovat svá donesená media.

- Pro zajištění možnosti připojení NB k systému, v případě výpadku bezdrátové technologie, požadujeme instalaci v stole lektora HDMI zásuvku.

Preferujeme navržení takového systémového řešení obnovy audiovizuálního systému v zasedací místnosti, aby byla zajištěna v co nejvyšší míře provozní spolehlivost systému a hlavně bezchybný chod systému, jak po stránce HW i SW.

Jedním z možných řešení, aby byla zajištěna spolehlivost a bezchybný chod systému, jako zadavatel tolerujeme možné sloučení hlavních prvků audiovizuálního systému do jednoho společného HW.

Požadujeme na celkovou dodávku HW a SW plnou záruku 5 let.

To obnáší – činnosti a další práce směřující k odstranění poruch, vad a chybových stavů na dodaných zařízeních objednatele s případnou zápůjčkou náhradního zařízení zdarma nebo operativním zprovozněním systému, a to v co nejkratší době od nahlášení závady, problému dodavateli.

Výše uvedené skutečnosti bereme jako součást požadované prodloužené záruky na dodaný HW a SW.

V žádném případě není možné tyto výše uvedené činnosti a práce směřující k odstranění poruch, vad a chybových stavů na dodaných zařízeních zajišťovat dalšími placenými službami.

Hlášení servisní události a závady – NONSTOP - Telefon, e-mail, on-line hlášení přes webové rozhraní.

Součástí dodávky je i zaškolení zaměstnanců úřadu, kteří tento HW a SW budou obsluhovat – pracovníci odboru Informatiky KUSK.

Prodávající odevzdá dodávku a kupující řádně dokončenou dodávku převezme formou protokolu o předání a převzetí dodávky na základě výstupního testu všech technologii.

Předání a převzetí dodávky se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění.

Prodávající prohlašuje, že dodávka obsahuje zboží, které je nové, nepoužité, plně funkční a bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího.

Petr Křivánek, tel. 257 280 845, e-mail: krivanek@kr-s.cz.

Typ zařízení, které bude dodáno: Doplní účastník (lze i formou podrobné kalkulace přiložené k této technické specifikaci).