Základní informace

Cílem modernizace komunikačního systému je upgrade stávající telefonní ústředny (PBX) Siemens Hicom 330E pro Krajský úřad Středočeského kraje. Veškeré požadavky jsou uvedeny jako minimální a povinné.

# Stávající stav

V budově Krajského úřadu Středočeského kraje je provozována telefonní ústředna Siemens HICOM 330E, rozvody jsou provedeny vertikálním metalickým vedením zakončeným v jednotlivých rozvaděčích strukturované kabeláže (dále jen RACK). V současnosti je užíváno 864 linek z toho 624 analogových a 240 digitálních. Na digitálních linkách jsou zapojeny telefonní aparáty řady Optiset a Optipoint 500.

Na telefonní ústřednu je napojeno 6 analogových GSM brán. K telefonní ústředně je pomocí příčky ISDN30 připojena PBX Siemens Hicom 300E pro Odbor školství.

# Obecné podmínky a požadavky

- Upgrade systému se zachováním stávajících účastnických karet, systémových kabelů ukončených na MDF, stávajících GSM bran a koncových telefonních aparátů

- nabízené komponenty musí být nové a nepoužité, v poslední dostupné HW i SW verzi, určené pro trh v ČR

- záruka na dodaný systém 24 měsíců

- garance výrobce na vývoj nabízené technologie minimálně po dobu dalších 5 let

- kompletní uživatelský i servisní manuál v českém jazyce

- zachování stávajícího číslovacího plánu (+420 257 280 xxx) i podporovaného rozsahu 1000 čísel, stávající 3-místný interní číslovací plán

- 2x PRI (primary rate interface) - rozhraní pro primární přístup: ISDN30

- PBX pro Odbor školství se odpojí a linky budou převedeny do nového systému

- napojení na GSM bránu (6x). Zadavatel nepožaduje nové brány

- automatický výběr odchozího směru dle směrovacích tabulek (LCR - Least Cost Routing)

- systém bude umístěn v místě stávající PBX v 1.NP.

- systém bude umístěn do 19“ RACK, který dodá uchazeč

- systém musí mít správný počet licencí (účastníci, GSM, ISDN)

- zadavatel použije stávající digitální a analogové telefony

- uchazeč zapojí, aktivuje a nakonfiguruje všechny v současné době zapojené telefony

- uchazeč dodá 40 ks digitálních manažerských telefonů

- uchazeč dodá 300 ks analogových telefonů s funkcí CLIP

- uchazeč dodá záložní zdroj napájení UPS s výdrží min. 20 minut provozu PBX

- uchazeč musí předložit k nabídce certifikát výrobce, který ho opravňuje k prodeji a servisu nabízeného systému

# Požadavky na architekturu, HW, SW a aplikace

- všechny nové části komunikačního systému od jednoho výrobce tak, aby byla zajištěna spolehlivá podpora v případě řešení problémů

- možnost zálohy a rychlé obnovy SW nastavení

- minimálně 864 fyzických vnitřních portů z toho:

  - minimálně 624 analogových pro připojení stávajících analogových přístrojů

  - minimálně 240 digitálních pro připojení stávajících systémových telefonů

Všechny porty musí být zalicencovány.

- umístění všech centrálních prvků telefonní sítě do serverovny

- upgrade tarifikačního SW Ateco

- upgrade obslužného SW Profix

- spojovatelské pracoviště AC-WIN

# Požadavky na výstavbu komunikačního systému

- Napojení na operátora

2x 	PRI (ISDN30)

6x	GSM brána

- Kabeláž

Pro připojení telefonů je možné využít stávající datovou síť, telefonní kabeláž, vybudovat nová připojení, nebo použít kombinaci těchto možností.

Nabídka řešení musí zahrnovat veškerý materiál, práce a jiné náklady, nutné pro dosažení požadovaného stavu. Dle situace se může jednat typicky o položky typu konfigurace a implementace, popisovací štítky, úklid pracoviště, likvidace odpadu, doprava apod.

# Požadavky na budoucí rozšíření

Pro možnost budoucího doplnění požadujeme možnost/podporu:

- možnost VoIP (SIP) trunku

- možnost VoIP účastníků

# Požadavky na podporované funkce

Požadujeme dostupnost následujících funkcí na všech typech telefonních poboček (analogových i digitálních):

- označování soukromých hovorů uživatelem před zahájením nebo během hovoru

- zamykání telefonů (omezené oprávnění po zadání kódu)

- přesměrování příchozího hovoru na interní nebo externí telefonní číslo

- opakování volby posledně volaného čísla

- převzetí volání v definované skupině čísel

- přepojení probíhajícího hovoru na jiné číslo

- parkování a vyzvednutí hovoru

- automatické přehrávání hudby při zaparkování probíhajícího hovoru nebo při čekání na hovor

- podpora funkce CLIP na analogových portech

Následující funkce budou dostupné na digitálních telefonech:

- podpora více telefonních čísel na jednom fyzickém přístroji

- zřízení šéf-sekretářských souprav

- možnost monitorování stavu ostatních účastníků přes optickou signalizaci u tlačítka volby („dohledová jmenná tlačítka“)