Technická specifikace  - CNC stroj pro obor truhlář

- Obecný popis

  - Předmětem dodávky je 4-osé CNC dřevoobráběcí centrum s konzolovým stolem pro obor truhlář, a to včetně softwaru (dále jen „CNC stroj“).

- CNC stroj musí splňovat následující minimální technické požadavky:

  - CNC stroj je určen pro výrobu nábytkových dílců, dveří, schodů, schodnic, součástí interiéru, apod.,

  - rozměr obrobku při použití frézy o pr. 50 mm, délky 100 mm je minimálně:

a) v ose X: 3000 mm – 4200 mm,

b) v ose Y: 1200 mm – 1600 mm,

c) v ose Z: 150 mm - 250 mm (měřeno od horní plochy přísavek)

  - automatická výměna nástrojů z min. 14 ks zásobníku neseném na portálu/výložníku stroje,

  - CNC stroj v konstrukčním provedení s pohyblivým portálem nebo výložníkem,

  - min. 6 konzol, sada min. 15 ks přísavek (min. výška 70 mm)

  - vakuová pumpa, min. kapacita 90 m3/h (lamelové nebo zubové provedení),

  - výkon hlavního vřetene min. 9 kW v režimu S6, otáčky vřetene min. v rozsahu 2 000 – 24 000 ot./min., chlazení vzduchem nebo kapalinou,

  - nástroje s upínáním typu HSK 63F,

  - vrtací hlava min. 10 vrtáků do plochy, min. 2 vrtáky do osy X a min. 2 vrtáky do osy Y,

  - automatické centrální mazání,

  - aktuální řídicí systém pro ovládání CNC strojů,

  - pojízdný ovládací pult v ose X (délka kabelu min. 5 m) s min. 21 palcovou obrazovkou a dálkovým ovladačem s barevným dotykovým LCD displejem,

  - pilová jednotka fixní v ose X integrovaná ve vrtací hlavě (nebo jako samostatný agregát),

  - 4. rotační osa (C osa), rozsah otáčení +/- 360°,

  - dodatečný zásobník pro min. 10 ks nástrojů a agregátů,

  - softwarově ovládané referenční dorazy (min. 3 řady – přední, zadní, prostřední) na trámcích,

  - předpříprava pro použití pneumatických svěrek na trámcích;

  - centrální sběrač na odsávání s řízenými klapkami

  - sada 3 ks nástrojů pro demonstraci funkcionality CNC stroje (pro výrobu nábytku)

  - bezpečnostní provedení stroje bez nášlapných koberců či fotobuněk tak, aby byl umožněn volný pohyb obsluhy v těsné blízkosti okolo celého stroje i během obrábění