# Zjednodušená studie technického řešení stavby:

# Rekonstrukce silnice II/123

Obnova krytu silnice II/123 v úseku km 25,575 – 28,939 u JItkova.

Technologie opravy:

Provedení diagnostiky komunikace a mostů a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/102 v  délce 3,361 km. Součástí stavby jsou tři propustky a jeden mostní objekt délky 5,5 m.

Na základě závěrů provedené diagnostiky bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případně rozebrání nestmelených podkladních vrstev a sanace aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, příp. položení geomříží v místech plošného rozpadu asf. vrstvy, položení nového asfaltového souvrství, vyčištění příkopů, obnova vodorovného dopravního značení plastem včetně předznačení barvou, výměna případně doplnění bezpečnostních prvků a svislého dopravního značení. Bude provedeno rozšíření silnice na normový stav v návaznosti na to budou zajištěny trvalé zábory pod komunikací.

Veškeré provedené práce budou dle platných ČSN, TP.

Předpokládané investiční náklady:

40 000 000,- Kč bez DPH