LIVI - PRAHA  spol.  s  r.o.

Projekty, dodávky a montáže vzduchotechniky, klimatizace, vytápění, zdravotní    techniky,  elektro  a  automatické  regulace,  BHP,  EIA  a  akustických  opatření

Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3		    	          	        IČO  41189027

tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849		                   DIČ  003-41189027

e-mail: livi@livi.cz                                                                           http://www.livi.cz

obchodní rejstřík: KOS v Praze, odd. C, vl. 4549

stavba………………............................PŘÍSTAVBA  BUDOVY  GYMNÁZIA  BENEŠOV

místo.................................................................................................STŘEDOČESKÝ  KRAJ

název........………….…….......................................... VĚTRÁNÍ   TĚLOCVIČNY

stupeň.................................................................................Prováděcí dokumentace

obsah……………….......................................SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ  D1.4.2.a

část……................................................................ .....VZDUCHOTECHNIKA

vypracoval…….…L.Cuhra

datum…….…30. 05. 2018

zakázkové číslo zpracovatele profese VZDUCHOTECHNIKA………….....................18 117

SPECIFIKACE  ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ  Č.  1  -  VĚTRÁNÍ  SÁLU  TĚLOCVIČNY

pozice  název                                                                                                                        počet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T1     větrací sestavná jednotka …..…..……………………….sestava 1

ventilátor přívod  3000m3/hod/1000 Pa ....................…………..1

ventilátor odvod  3000 m3/hod/1000 Pa ................……………..1

žaluzie 700x400………………………………………………….2

filtrační komora ...……………………………………………….2

klapka uzavírací servo...………………………………………….2

vodní ohřívač       vč. směšovacího uzle SU…..........….……….1

výparníkový chladič  .......…........………………………………1

tlumič hluku ……….…………………………………….……..8

pružná vložka …….……………………………………………4

kondenzační jednotka 12 kW,  konzole…............................….1

vedení chladiva CU  + tep. izolace.................………..…m cca 25

doplnění chladiva R 410A.........................................podle potřeby

regulace …….............................................................................sestava 1

skříň REGU, týdenní časování, čidla, dálkové ovládání,

indikátory,

regulace otáček 2 x frekvenční měnič

elektrické propojení a zprovoznění

T2     výústka KV - P2 - 1 025 x 125 R3……………………………………..………….….6

T3     mřížka 630 x 315 velká oka z odolného materiálu…………………………………….2

T4P0 požární klapka PKM prům. 450  se signalizací polohy........…………………...…..2

T5P0 požární klapka PKM 700x 400 se signalizací polhy…………………………..…..3

T6       hranaté potrubí sk.I do obvodu 2500mm/50% tvarovek 	..................................50m2

T7     potrubí SPIRO prům. 450/20 % tvarovek, celk. délka …………..……….….m cca 55

T8     talířový ventil 160 odvodní                       …       …..……….….2 ks

PI     požární izolace kruh. a čtyř. potrubí na doizolování pož. klapek………...….m2 cca 10

PI   2  požární ucpávky .................................................................………...…1 kpl

TI     tepelná izolace čtyř. potrubí a spiro…………………………….………...….m2 cca 60

těsnící a spojovací materiál – sortiment polotovarů….……………………….kg cca 50

matriál na závěsy a konzole – sortiment polotovarů…………………………..kg cca 80

ZAŘÍZENÍ  Č.  2  -  VĚTRÁNÍ  ŠATNY

pozice  název                                                                                                                        počet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S1     větrací sestavná jednotka venkovní provedení………….sestava 1

ventilátor přívod  3000m3/hod/1000 Pa ....................…………..1

ventilátor odvod  3000 m3/hod/1000 Pa ................……………..1

žaluzie 700x400………………………………………………….2

filtrační komora ...……………………………………………….2

klapka uzavírací servo...………………………………………….2

vodní ohřívač       vč. směšovacího uzle SU…..........….……….1

tlumič hluku …………………………………………….……..8

pružná vložka ……………………………………..……………4

regulace venkovní provedení..............................sestava 1

skříň REGU, týdenní časování, čidla, dálkové ovládání,

indikátory,

regulace otáček 2 x frekvenční měnič

elektrické propojení a zprovoznění

S2     výústka VP – 2O - 560 x 280 R1 ……………………………………………………..2

S3     výústka VP – 2O - 825 x 225 R1 ……………………………………………………..4

S4     výústka VP – 2O – 1 025 x 75 R1 ………………………………..…………………..4

S5     talířový ventil IT + ITT + IT-RH prům. 200…………………….…………………..1

S6     talířový ventil IT + ITT + IT-RH prům. 125………………………………………..15

S7     talířový ventil IT + ITT + IT-RH prům. 160………………………………………..2

S8     potrubí čtyřhranné skup. I, obv. 2500/30 % tvarovek, celk. délka ……..…... 80 m2

vč. olemování a utěsnění prostupů

S9     potrubí SPIRO prům. 250/30 % tvarovek, celk. délka ………..……….….m cca 55

PI     požární klapky 500x315 se signalizací polohy.......................………...….3 ks

PI  1   požární izolace .................................................................………...…. 40 m2

PI   2  požární ucpávky .................................................................………...…1 kpl

TI 1    tepelná izolace venkovní............…………………………….………...… 60 m2

TI   2  tepelná izolace vnitřní................…………………………….………...… 40 m2

těsnící a spojovací materiál – sortiment polotovarů….……………………….kg cca 50

matriál na závěsy a konzole – sortiment polotovarů…………………………..kg cca 80