# Prosklený fasádní plášť

Obvodový plášť vstupu, propojení a výtahové šachty je navržen jako celoprosklený. Navrženo je pevné, neoteviratelné zasklení fasádním kovovým sloupkovým systémem, v bočních fasádách vstupu jsou navrženy vstupní dveře a otvíravá větrací výklopná křídla. Otvírací mechanizmus bude ve výši max. 1,8 m. Konstrukce bude mít přiznané svislé sloupky a u výtahové šachty příčníky. Je uchycena k ocelové nosné vnitřní konstrukci.

Konkrétní detaily jsou závislé od vybraného typu fasádního systému zhotovitelem stavby. Detaily provedení vstupu, propojení (propojovacího krčku) a výtahové šachty, zpracované v rámci dílenské dokumentace, budou předloženy ke schválení správnímu orgánu k vydání dalšího závazného stanoviska.

- V místě podlahy a zastropení jsou vytvořeny pásy, jež budou tvořeny tepelně-izolačním sendvičovým panelem, pohledová strana bude tvořena zevnitř smaltovaným či lakovaným sklem, barva šedá, RAL 9007. Neprůhledná izolační výplň bude vzorkovaná.

- V rámci dodávky prosklené fasády bude provedena výrobní dokumentace s detailním členěním a typovým řešením atiky a koordinována s dílenskou dokumentací nosné ocelové konstrukce.

- Parametry prosklené fasády :

Výtahová šachta – izolační zasklení dvojsklem s požární odolností, vzhled skla dle vybraného izolačního zasklení – viz níže.

Koeficient prostupu tepla fasády vstupu a propojení jako celku Uw = 0,9 W/m2K,

specifikace dvojskla či trojskla vč. koef. zastínění a činitele prostupu sluneční energie bude určen dle vzorků dodavatele zasklení a podrobně určena uživatelem a dodavatelem, reflexní a absorbční charakteristiky určí investor po dohodě s výrobcem a dodavatelem.

Součást dodávky fasády:

- vlastní fasádní systém vstupu, propojení a výtahové šachty

- vstupní dvoukřídlé dveře pol. č. 01

- veškerá kotvení, příprava a dotěsnění navazujících dotčených konstrukcí, zalištování

- veškerá navazující lemování

- provedení zakončovacího profilu skladby podlahové konstrukce

- návaznosti a zalištování podél stávající budovy gymnázia

- dilatační řešení jednotlivých částí

- koordinace s ocelovou nosnou konstrukcí

- koordinace s požadavky technologie výtahu

- návazností na obvodové silikátové a prosklené konstrukce budovy tělocvičny

- systém kotvících prvků pro umožnění mytí fasád

Pro realizaci prosklené fasády bude vybraným dodavatelem zpracována podrobná výrobní a dodavatelská dokumentace, která bude v předstihu předložena ke schválení investorovi a architektovy stavby.

P1	Prosklené opláštění ocelové konstrukce výtahové šachty:

Materiál: 		kovový přiznaný rám, RAL 9007

Výplň: 		izolační bezpečnostní požární dvojsklo

atika ploché střechy bez přiznaného rastru, desky Fermacell, zateplovací systém, fasádní nátěr

Požární odolnost:	celé severní opláštění výtahové šachty EI15DP1

východní a západní opláštění výtahové šachty EW15DP1

Návaznosti:		na stávající budovu gymnázia

na stávající zastřešení se skládanou krytinou

zastřešení výtahové šachty

součástí je skleněná markýza na ocelové konstrukci

Celková výměra:	115 m2

Poznámka:	v rámci prosklené fasád\y bude provedeno větrání výtahové šachty a koordinace dle požadavků vybraného dodavatele výtahu

P2	Prosklené opláštění ocelové konstrukce vstupu:

Materiál: 		kovový přiznaný rám, RAL 9007

Výplň: 		bezpečnostní izolační zasklení Uw = 0,9 W/m2K

izolační panel, neprůhledné sklo, přiznaný rastr

Návaznosti:		na obvodovou konstrukce zázemí tělocvičny

dilatační spojení s fasádou propojení

Celková výměra:	135 m2

P3	Prosklené opláštění ocelové konstrukce propojení:

Materiál: 		kovový přiznaný rám, RAL 9007

Výplň: 		bezpečnostní izolační zasklení Uw = 0,9 W/m2K

izolační panel, neprůhledné sklo, přiznaný rastr

Návaznosti:		dilatační spojení na obvodovou konstrukce vstupu

dilatační spojení s opláštěním výtahové šachty

Celková výměra:	75 m2

P4	Prosklené opláštění ukončení propojení u výtahové šachty:

Materiál: 		kovový přiznaný rám, RAL 9007

Výplň: 		bezpečnostní izolační zasklení Uw = 0,9 W/m2K

Požární odolnost:	EI15DP1

Návaznosti:		dilatační spojení na obvodovou konstrukci propojení

dilatační spojení s opláštěním výtahové šachty

Celková výměra:	8,5 m2