| Část díla ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Vypracoval |  |  |
| Ing. Roman Kunc | Ing. Roman Kunc |  |  |

| Hlavní inženýr projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Jiří Slánský |  |  |
| Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |  |  |
| Akce SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBCHODBÍ AKADEMIE V KOLÍNĚ, KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |
|  | formát | - |
|  | Stupeň PD | RDS |
|  | Datum | 12/2016 |
| Objekt | Měřítko | - |
| Název přílohy LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ | Číslo přílohy | D. 1. 1. b. 08 |

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

| ozn. | popis |  |
| --- | --- | --- |
| b01 b02 b03 b04 b05 b06 b07 b08 b09 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35 b36 b37 b38 b39 b40 b41 b42 b43 b44 b45 b46 b47 b48 b49 b50 b51 b52 b53 b54 b55 b56 b57 b58 b59 b60 b61 b62 b63 b64 b65 b66 b67 b68 b69 b70 b71 b72 b73 b74 b80 b81 b82 b90 b91 b92 b93 | - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 900/1500 mm - demontáž stávajícího oplechování parapetu z pozink plechu R.Š. 250 mm, délka 900 mm - demontáž stávajícího okapního žlabu z pozink plechu R.Š. 330 mm včetně háků - demontáž stávajícího dešťového svodu DN 100 mm včetně lapače střešních splavenin - vybourání stávajících dřevěných vstupních dveří 1050/2100 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2000 mm - demontáž stávajícího oplechování parapetu z pozink plechu R.Š. 250 mm, délka 1500 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/600 mm - demontáž stávajícího svodu hromosvodu - demontáž stávajícího dešťového svodu DN 150 mm včetně lapače střešních splavenin - demontáž stávajícího okapního žlabu z pozink plechu R.Š. 330 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 900/2000 mm - stávající kruhový vývod na fasádu, očistit a nastavit o tl. zateplení plast. nástavcem DN 100 mm - demontáž stávajícího svítidla včetně napojení - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 600/600 mm - demontáž stávajícího oplechování parapetu z pozink plechu R.Š. 250 mm, délka 600 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2200 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 600/1400 mm - vybourání stávajících dřevěných vstupních dveří 1550/2050 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2400 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2100 mm - demontáž oplechování římsy R.Š. 450 mm z pozink plechu - demontáž oplechování lemování střechy R.Š. 600 mm z pozink plechu - demontáž oplechování atiky R.Š. 550 mm z pozink plechu - demontáž stávající celové mřížky - demontáž plechových dvířek 300/300 mm - demontáž tech. zařízení na fasádě - čidlo - stávajícího nástřešní žlab R.Š. 600 mm - repase, očištění, nátěr - demontáž nefunkčních konzol elektro - demontáž větrací žaluzie 300/300 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2600 mm - demontáž stávajícího okapu - tělocvična - demontáž ocelového žebříku - demontáž svítidla na fasádě, úprava přívodu - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1450/2350 mm - demontáž stávajícího oplechování parapetu z Cu plechu R.Š. 330 mm, délka 1450 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1200/2500 mm - demontáž stávajícího oplechování parapetu z Cu plechu R.Š. 330 mm, délka 1200 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 360/2350 mm - 2 ks, 360/2500 mm - 2 ks - demontáž stávajícího oplechování parapetu z Cu plechu R.Š. 330 mm, délka 2800 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1450/2500 mm - vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1200/2750 mm - vybourání stávající dřevěné výplně kruhového otvoru » 750 mm - demontáž stávajícího oplechování kruhového otvoru » 750 mm z Cu plechu R.Š.250 mm - demontáž stávajícího oplechování štítové zdiu z pozink plechu R.Š. 600 mm - demontáž stávajícího lemování střechy z pozink plechu R.Š. 660 mm - demontáž stávajícího oplechování 1500/1500 mm z Cu plechu - demontáž stávajícího oplechování 900/1500 mm z Cu plechu - demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 900 mm - demontáž stávajícího oplechování 1500/1500 mm z Cu plechu - demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 1200 mm, celkem 5,0 bm - demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 900 mm - demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 250 mm - demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 200 mm - demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 330 mm včetně odbourání nadřímsové přizdívky 100x150 mm na délku fasády - demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 950 mm - stávající rozvaděč elektro - dvířka repasovat, očistit a natřít - demontáž stávající větrací žaluzie, úprava umístění - stávající rozvaděč elektro - dvířka repasovat, očistit a natřít - demontáž cedulí (4 ks) a nástěnky (1 ks) na fasádě - demontáž stávajících zvonků v ostění dveří, úprava napojení - demontáž kruhové mřížky plastové - ks 1 - odpojení vedení, demontáž konzoly - ks 1 - demontáž stávajícího vlajkového držáku - ks 2 - stávající rozvaděč elektro - dvířka repasovat, očistit a natřít - stávající okenní mříže repasovat, očistit, natřít, výplň za mříží demontovat - 3 x - stávající geodetický bod včetně označení zachovat a ochránit před poškozením - 1 ks - stávající geodetické označení zachovat a ochránit před poškozením - 1 ks - demontáž stávající pamětní desky (3 prvky ) - celkem 1 komplet - očištění či odbourání původního kruhového nadpraží - 2 ks – provedení posoudit při realizaci - očištění zdobných prvků – zubořezu a zavěšených prvků – konzolek – provedení posoudit při realizaci - očištění parapetní římsy 150x150x1600 mm dl. 1600 mm - 14 ks, dl. 3000 mm - 1 ks – provedení posoudit při realizaci - očištění nadokenní římsy profilované dl. 3000 mm - 2 ks – provedení posoudit při realizaci - odborné očištění hlavice sloupu - 4 ks a polosloupu 100/200 mm – provedení posoudit při realizaci - úprava oplechování bočního okraje střechy - úprava oplechování návaznosti na hlavní střechu - úprava plochy pro oplechování 2,5 m2 - stávající zámková dlažba – v ploše nádvoří bez úprav, v místě stavebních prací podél objektu šaten bude dlažba rozebrána a podkladní vrstvy vykopány - stávající betonový chodník šířky 600 mm, resp. šířky 1000 mm bude vybourán včetně podkladních vrstev - stávající nezpevněný terén – budou provedeny výkopové práce související se zateplením - stávající okapový chodník z betonových dlaždic bude vybourán včetně podkladních vrstev |  |