Město Kolín

Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78

280 02  KOLÍN

Váš dopis čj. / ze dne:

MUKOLIN/SU 56316/17-pes, SPIS:SU 11894/2017

Naše čj.:

NPU-321/41916/2017

Ing. arch. Havlíková Dorota

Vyřizuje:

Spisový znak:

820.2.

05.06.2017

Praha

Odborné vyjádření dle § 14 zákona 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Věc: Kolín IV, správní obvod obce Kolín, č. p. 41, Obchodní akademie, ul. Kutnohorská, pozemek p. č. st. 426/1 – snížení energetické náročnosti budovy

K Vaší žádosti o naše vyjádření, doručené dne 29. 5. 2017, sdělujeme:

Žádost je doplněna projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vypracovanou firmou JIKA-CZ s.r.o., Ing. Roman Kunc, Ing. Jiří Slánský, v prosinci 2016, č. zak.: 2016-12-073. Předmětem žádosti je snížení energetické náročnosti budovy školy. Jsou navrženy stavební úpravy, které mají vylepšit tepelně technické vlastnosti stávajícího objektu, spočívající zejména v zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu, minerální vaty, resp. perimetrického polystyrénu s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou jemné zrnitosti. Tato úprava si vyžádá odstranění všech plastických prvků z obvodových stěn. Dále je navrženo zateplení plochých střech nad dvorní přístavbou východního křídla včetně vstupního přístavku a nad šatnami, výměna oken vstupních dveří ze dvora za nová dřevěná s izolačním sklem a osazení nového hromosvodu.

Z hlediska památkové péče je předložený návrh zateplení uliční fasády nepřijatelný, stavební úpravy ostatních průčelí lze akceptovat.

Doporučení: Nové okenní výplně uliční fasády by měly být osazeny do líce fasády, při opravě omítek uliční fasády by se mnělo jednat pouze o lokální opravy provedené vápennou omítkou se zachováním veškerých profilací, opravu štukové výzdoby musí provádět odborník – štukatér se zkušenostmi s opravou historických objektů. Fasádní nátěr je žádoucí zvolit prodyšný – vápenný modifikovaný nebo silikátový v monochromním barevném řešení. Barevnost fasád prosíme konzultovat se zástupcem NPÚ ÚOP SČ na předvedeném vzorku velikosti 50/50 cm naneseném přímo na fasádu.

Upozornění: Stavba se nachází v plošně chráněném území MPR Kolín historicky vymezeném městskou fortifikací. Nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů a situací, které bude nutno zachránit či zdokumentovat. Záměr prosím konzultujte s archeologickým oddělením NPÚ ÚOP SČ (Mgr. Filip Neústupný, tel. 602 252 897, mail: neustupny.zdenek@npu.cz).

Odůvodnění:

Objekt Obchodní akademie tvoří komplex budov vzájemně propojených a půdorysně vytvářejících půdorys „U“ s hlavní budovou situovanou podél ulice Kutnohorská a bočními křídly v celé hloubce pozemku. Uliční a západní dvorní křídlo bylo vystavěno v roce 1860 v novorománském slohu přísného historismu podle návrhu Františka Spudila, východní dvorní křídlo je přístavba z roku 1994, nízká přístavba k západnímu křídlu pak vznikla až v roce 1997. Uliční křídlo školy je součástí řadové zástavby Kutnohorské ulice v kontrapozici ke Komenského sadům vedle kostela Nejsvětější Trojice v blízkosti zaniklé Horské brány. Uliční fasáda je řešena symetricky s třemi mírně vystupujícími rizality zakončenými zdobenými štíty s obloučkovým vlysem a věží uprostřed. Je zachována téměř v původní podobě z roku 1860, při mladších opravách došlo k menším deformacím profilů. Okna jsou již novodobá, bez historického členění či barevnosti. Pozemek je zastavěn ze všech čtyř stran školními budovami a tělocvičnou (ze severu).

Budova školy není kulturní památkou a není situována na území MPR Kolín, je však vystavěna na hranici ochranného pásma MPR a tvoří prostředí kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice (r. č. ÚSKP 33526/2-736) umístěné přes cestu, stejně jako prostředí MPR Kolín a národní kulturní památky areálu kostela sv. Bartoloměje (r.č. ÚSKP 19709/2-735). MPR Kolín je vymezená v rozsahu původního středověkého města včetně opevnění. Kutnohorská ulice vždy tvořila hlavní přístupovou komunikaci do historického centra se vstupem přes Horskou bránu a vedla kolem kláštera františkánů s dominantním objektem kostela Nejsvětější Trojice situovaným v předpolí městské brány. Z důvodu významu místa a prostorových souvislostí včetně kompozice hmot jednotlivých objektů je Kutnohorská ulice velice důležitou urbanistickou - kompoziční osou vedoucí od Labe na Karlovo náměstí a tvořící podnož pohledům na chrám sv. Bartoloměje v dominantní terénní pozici MPR. Zcela nezpochybnitelná je funkce uliční školní budovy jako pohledového vymezení a ohraničení bývalé děkanské zahrady, dnes Komenského sadů s parkovou úpravou. Podle §9 ods. 3) památkového zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, povinni si počítat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovat zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Předmětem památkové ochrany jsou na území ochranného pásma MPR Kolín a přilehlých budov i stavby a plochy, které vykazují památkové nebo urbanistické hodnoty dotýkající se vnitřní i vnější struktury sídla. Budova školy tvoří s okolními domy Kutnohorského předměstí jeden hodnotný urbanistický celek, soubor uličních prostranství, které mají zachovat charakter historického sídla, jeho genia loci a zejména udržet řemeslnou a architektonickou kvalitu území.

Výměnu oken z památkového hlediska vnímáme jako velice pozitivní krok k navrácení proporcí okenních otvorů do historického stavu. Za zcela nevhodné však považujeme navrženou aplikaci vnějšího zateplovacího systému uliční fasády a odstranění její veškeré štukové výzdoby, která vytváří řemeslnou a historickou podstatu architektonického díla vzniklého v době, kdy bylo řemeslo na svém vrcholu. Odstraněním štukové výzdoby uličního průčelí a jeho detailů zaniká historická podstata objektu a dochází k nevratnému poškození velice kvalitního originálu štukatérské práce, která nemá v Kolíně obdobu. I sebelepší napodobenina nemůže nahradit originál, kopie reprodukuje pouze formu, hodnota historického originálu je nereprodukovatelná ze své podstaty. Domníváme se, že při opravách historických budov by nemělo z důvodu zlepšení jedné z hodnot obvodového pláště, v tomto případě tepelně technickým vlastnostem, docházet z nevratnému odstranění a poškození jiné hodnoty, architektonickému výrazu a řemeslným detailům. Tento přístup je v rozporu s názorem památkové péče, kde je autenticita povrchů předmětem památkové ochrany.

Z reálních zkušeností navíc víme, že aplikací zateplovacího systému dochází k pouhé imitace historického povrchu s výzdobou v moderních materiálech s nežádoucími optickými a fyzikálními vlastnostmi povrchů (přílišná rovnost, ostré ohraničení, nenasákavost povrchů, nevhodné projevy stárnutí, omezené provedení štukové výzdoby…), dochází k vytváření „kulisovosti“ objektů a totálnímu potření autenticity povrchu. Pod pojmem „autenticita povrchu“ se rozumí i způsob tradičního nanášení jednovrstvých, nebo dvouvrstvých fasádních vápenných (vpc) omítek přímo na zdivo, dochování několika vrstev omítek a nátěrů dokládajících jejich postupné úpravy. Má-li památková péče zabezpečit ochranu památkového fondu a kulturních hodnot, která je založená na velice citlivých vazbách v území, je nutné zacházet s historickými fasádami jako s velice cennými památníky naši historie a provádět jejich obnovu tradičními způsoby a materiály, mezi které zateplení nepatří.

Negativní přístup k provedení zateplovacího systému u objektu Obchodní akademie v Kolíně se v tomto případě týká zejména uliční fasády, která jediná má velice hodnotnou detailní štukovou výzdobu, všechna ostatní průčelí jsou hladká a jejich zateplením by nemělo dojít k přímému nevratnému poškození objektů alespoň z hlediska památkového a historického.

Národní památkový ústav vyjádřil svůj názor na požadavek šetřit energií společným prohlášením s Českou komorou architektů a Státním fondem životního prostředí již v květnu 2009.

Mgr. Eva Zápalková

vedoucí odboru péče o památkový fond