B1.  Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Dotčený stávající objekt se nachází v zastavěném území města Kolína, ulice Kutnohorská č.p. 41.

Objekt obchodní akademie tvoří komplex budov vzájemně propojených. Hlavní budova je situována podél ulice Kutnohorská, a dále pokračuje směrem do dvorního traktu západním křídlem. Jedná se o nejstarší část objektu školy, která byla postavena v roce 1860.

Na východní straně dvorního traktu bylo v roce 1994 přistavěno další křídlo budovy školy. V roce 1997 byl potom k západnímu křídlu přistavěn jednopodlažní polozapuštěný dvorní objekt šaten. Zatím poslední úpravou byla vestavba učeben do podkroví v roce 2003 a následně navazující stavba tělocvičny v roce 2004.

Pozemek stavby je mírně svažitý směrem k severu. Pozemek je zastavěn ze všech čtyř stran budovami školy a tělocvičny. Uprostřed mezi budovami je nádvoří se zpevněnou plochou a zelení. Na hlavní budovu podél ulice Kutnohorská navazují z obou stran sousední objekty.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ( geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod. )

Na pozemku stavby se podle povrchových znaků a předpokladů projektanta nacházejí podzemní inženýrské sítě. S ohledem na druh stavby navržené tímto projektem nebylo investorem pořízeno situační zaměření - neuvažuje se totiž se zásahy do stávajících podzemních inženýrských sítí. Předpokládá se existence zejména těchto sítí na pozemku stavby :

kanalizace,

vodovod,

zemnící část hromosvodu

kabelový rozvod NN, telekomunikační kabely, kabelový rozvod televize,

Pozor: před zahájením jakýchkoli prací je bezpodmínečně třeba požádat správce o vytýčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny, zejména v místech, kde bude v měkkém terénu používána těžká technika apod.

Budova školy má okolní dvůr se zpevněnou plochou a zatravněním. Hlavní vstup navazuje na přilehlou veřejnou komunikaci.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Jedná se pouze o ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí – viz. též předešlý odstavec.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stávající objekt neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy navržené touto dokumentací nemají vliv na okolní pozemky a stavby. Ochrana okolí bude řešena při stavbě tak, aby stavební činností nedošlo ke škodám na okolních pozemcích (zpevněné plochy, zatravněné plochy). Navržené stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. Řešení je stávající.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemku stavby jsou vzrostlé stromy, které v současné době zasahují stávající fasádu objektu. Před realizací stavby bude proveden prořez a zkrácení větví.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa

Požadavky v tomto ohledu nejsou.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající – bez úprav.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavební práce nejsou časově vázány na jinou akci a nevyvolávají jiné investice.

B2.  Celkový popis stavby

B. 2. 1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt bude i po provedení stavebních prací sloužit stejnému účelu – tady jako budova školy. Jedná se o budovu obchodní akademie v Kolíně.

B. 2. 2 Celkové urbanistické  a architektonické řešení

Při navrženém zateplení objektu a výměně oken zůstává urbanistické a architektonické řešení stavby stávající.

Architektonické řešení vychází ze stávající stavební podstaty objektu a relativně malého rozsahu prací zamýšlených investorem. Architektonické řešení stavby se víceméně soustředí pouze na ztvárnění povrchové vrstvy mechanicky kotveného „vnějšího tepelně izolačního kompozitního  systému  (ETICS)“ s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) nebo minerální vlnou (MV) a s konečnou povrchovou úpravou stěrkovou omítkou bez provětrávané mezery.

Členění fasád a oken je navrženo stávající beze změny.

Jedná se o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání.

Nejedná se o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

B. 2. 3   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení  zůstává stávající beze změn.

B. 2. 4   Bezbariérové užívání stavby

Navržené stavební práce neomezují ani neupravují stávající řešení splnění požadavku na bezbariérové užívání staveb dle  Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Z hlediska této vyhlášky zůstane tedy zachováno řešení stávající.

B. 2. 5  Bezpečnost při užívání stavby

Navržené stavební úpravy nemají vliv na bezpečnost při užívání stavby, které zůstává stávající beze změn.

B. 2. 6  Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

Jsou navrženy stavební úpravy, které vylepší tepelně technické vlastnosti stávajícího objektu. Jedná se zejména o tyto práce:

- Zateplení obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrenu, minerální vaty, resp. perimetrického polystyrenu. Povrchovou úpravou je potom tenkovrstvá omítka jemné zrnitosti, popř. mozaiková omítka v místě soklu.

- Uliční fasáda opravena bez zateplení.

- Zateplení plochých střech nad dvorní přístavbou (východní křídlo) včetně vstupního přístavku a nad šatnami provedením nového střešního souvrství s tepelnou izolací na bázi pěnového polystyrenu a foliovou střešní krytinou. Dále potom zateplení prostoru sociálního zařízení u hlavní budovy provedením nové konstrukce krovu a střešní krytiny z vlnitého plechu a vložením tepelné izolace na bázi minerální vlny.

- Stávající dřevěné zdvojené okenní výplně v nadzemních podlažích budou vyměněny za nové výplně s izolačním trojsklem a celkovým součinitelem prostupu tepla U max. 0,9 W/m2K, stejně tak okna ve vytápěných částech suterénu budou vyměněna za nové výplně s izolačním trojsklem a součinitelem prostupu tepla U = 0,9 W/m2K.

- Dveře z hlavní budovy do dvora budou vyměněny za nové s izolačním dvojsklem a součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.

- V souvislosti se zateplením pod úroveň terénu bude nutno rozebrat a znovu provést okapové chodníky z betonové dlažby nebo z betonových chodníčků podél objektu. Podél objektu šaten bude v potřebném rozsahu rozebrána stávající zpevněná ploch ze zámkové dlažby. V souvislosti s tím bude repasována obnažená část dešťové kanalizace včetně žlabu před vstupem do tělocvičny.

- V objektu šaten bude řešena sanace obvodového zdiva v souvislosti s výskytem vlhkosti. Na určených místech bude provedena vodorovná chemická injektáž a budou provedeny sanační omítky

- Je navrženo nucené větrání učeben a šaten v souladu s platnými předpisy a leho napojení na elektroinstalace

- Na dotčených střechách je navržen nový hromosvod.

- Konstrukční a materiálové řešení

Zateplení se řešeno provedením kontaktního zateplovacího systému, s povrchovou úpravou stěrkovou omítkou. Nová střešní krytina na zateplovaných střechách bude foliová.

- Mechanická odolnost a stabilita

Navržené stavební úpravy jsou navrženy tak, aby byla zachována mechanická odolnost a stabilita všech konstrukcí.

B. 2. 7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající technická a technologická zařízení v objektu. Tato zařízení zůstávají stávající beze změn.

Nově je navrženo nucené větrání učeben školy a prostoru šaten tak, aby byla zajištěna potřebná výměna vzduchu dle příslušných předpisů.

B. 2. 8  Požárně bezpečnostní řešení

Pro stavební práce bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení v samostatné části dokumentace

B. 2. 9  Zásady hospodaření energiemi

Zásady tepelně technického provedení stavby :

Dotčené obvodové konstrukce stavby jsou navrženy na vyšší než na požadované hodnoty podle ČSN 73 0540-2 (2011), a to zejména vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií a celkovému trendu zpřísňování požadavků předpisů v oblasti tepelné techniky.

V rámci tohoto projektu není uvažováno se zateplováním podlahových konstrukcí ve styku se zeminou.

B. 2. 10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Na stavbě nebudou použity nové materiály negativně ovlivňující životní prostředí, vnitřní prostředí stavby bude zateplením ovlivněno kladně z hledisek tepelné pohody prostředí, ostatní parametry vnitřního prostředí zůstanou zachovány dle stávajícího stavu /např. osvětlení přirozené i umělé, oslunění, větrání, opatření proti hluku ap./, Veškeré konstrukce budou provedeny v souladu s požárními předpisy, zejména použití předepsaného izolantu.

Staveniště bude napojeno na rozvody instalací stávajícího objektu, hygienické vybavení pro stavbu bude mobilní, v rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci.

Oslunění, denní osvětlení zůstane zachován stávající stav, úpravy neovlivní oslunění sousedních budov ani úroveň denního osvětlení. Z tohoto důvodu nesmí dojít zástavbou nových okenních výplní ke zmenšení skladebních rozměrů oken. Zaměření a montáž bude provedena do otvorů s odsekanou omítkou ostění.

Při provádění budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní prostředí: bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu, na stavbě budou činěna opatření proti propadávání materiálu /zákryt lešení ap./,

mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu,

po dobu stavby bude zabezpečen příjezd sanitních a požárních vozidel k objektu, komunikace a chodníky dotčené stavbou budou pravidelně čištěny, staveniště bude omezeno prakticky jen na plochu lešení, bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob, zejména dětí,

v maximální míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, inženýrských sítích, stávající zeleni, vlastních i okolních objektech a zařízeních. Poškozené objekty, plochy a zařízení budou uvedeny do původního stavu a nahrazeny veškeré vzniklé škody

B. 2. 11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Navržené stavební práce se týkají pouze obvodového pláště budovy. Ochrana před pronikáním radonu z podloží není řešena, je zachován stávající stav.

- Ochrana před bludnými proudy

Navržené stavební práce se týkají pouze obvodového pláště budovy. Ochrana před bludnými proudy není řešena, je zachován stávající stav.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Navržené stavební práce se týkají pouze obvodového pláště budovy. Ochrana před technickou seizmicitou není řešena, je zachován stávající stav.

- Ochrana před hlukem

Při provádění budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní prostředí: bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu, na stavbě budou činěna opatření proti propadávání materiálu /zákryt lešení ap./.

Po provedení zateplení a částečné výměně výplní otvorů se zvýší neprůzvučnost obvodových konstrukcí. Stávající provoz ovšem není zdrojem hluku, a z exteriéru též nepůsobí žádný významný zdroj hluku.

Nová vzduchotechnická zařízení budou hlukově izolována.

- Protipovodňová opatření

Navržené stavební práce se týkají pouze obvodového pláště budovy. Ochrana před pronikáním radonu z podloží není řešena, je zachován stávající stav.

B3.  Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury

Navržené stavební práce se týkají pouze obvodového pláště budovy. Napojovací místa zůstávají stávající beze změn.

Stavba bude provizorně napojena z objektu ( elektro, vodovod ) se samostatným měřením.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Zůstávají stávající beze změn.

B4.  Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení

Ke stávajícímu objektu přiléhá veřejná asfaltová komunikace. Stávající stav zůstává beze změn.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající bez úprav a změn.

- Doprava v klidu

Zůstává stávající bez úprav a změn.

- Pěší a cyklistické stezky

Zůstává stávající areálových komunikací bez úprav a změn. Cyklistické stezky v areálu nejsou.

B5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy

Navržené stavební práce se týkají pouze obvodového pláště budovy. Terénní úpravy jsou řešeny v souvislosti s provedením nových okapových chodníků po obvodu budovy, a také při provedení zateplení suterénního zdiva šaten a části východní přístavby.

- Použité vegetační prvky

Nové vegetační prvky nejsou navrženy.

- Biotechnická opatření

Navržené stavební práce se týkají pouze obvodového pláště budovy. Biotechnická opatření nejsou řešena.

B6.  Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při provádění budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní prostředí: bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu, na stavbě budou činěna opatření proti propadávání materiálu /zákryt lešení ap./,  mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu, po dobu stavby bude zabezpečen úklid komunikace a chodníky dotčené stavbou budou pravidelně čištěny, staveniště bude omezeno prakticky jen na plochu lešení, bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob, zejména dětí !

V maximální míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, inženýrských sítích, stávající zeleni, vlastních i okolních objektech a zařízeních. Poškozené objekty, plochy a zařízení budou uvedeny do původního stavu a nahrazeny veškeré vzniklé škody.

Pro stavbu bude použita voda z objektu z řadu se samostatným měřením.
V rámci tohoto projektu je navrženo pouze vnější zateplení stávajícího objektu, po uvedení dokončené stavby do užívání tedy nedojde z hlediska odpadů ke změnám oproti stávajícímu stavu, v rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou dodavatelem předloženy při předání a převzetí dokončené stavby.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostli a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navržené stavební práce se týkají pouze obvodového pláště budovy bez vlivu na přírodu a krajinu. Případné porušení zatravněných ploch bude uvedeno do původního stavu.

Stávající vzrostlé stromy , které zasahují na stávající fasády budou ořezány

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Bez vlivu.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav není třeba řešit.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav není třeba řešit.

B7.  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav není třeba řešit.

B8.  Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Řešení je a zůstává stávající.

- Odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není třeba řešit

- Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena ve stávajícím objektu na elektro a vodovod s vlastním podružným měřením.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít bezprostřední vliv na zpevněné komunikace a zatravněné plochy okolo objektu. Po dobu stavby bude zabezpečen úklid komunikace a chodníky dotčené stavbou budou pravidelně čištěny, Staveniště bude omezeno prakticky jen na plochu lešení, bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob!

V maximální míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících a zatravněných plochách.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Po dobu stavby bude zabezpečen úklid komunikace a chodníky dotčené stavbou budou pravidelně čištěny, Staveniště bude omezeno prakticky jen na plochu lešení, bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob!

V maximální míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících a zatravněných plochách.

Související asanace, demolice a kácení dřevin není třeba.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Po dobu stavby budou provedeny zábory okolo objektu, a to na šířku lešení. Dalšími případnými zábory bude zábor pro zařízení staveniště. Rozsah určí vybraný dodavatel. Veškeré zábory budou dočasné a dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci.

Odpady z objektu budou likvidovány:

-	Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace.

-	Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním základě oprávněnou organizací.

V průběhu provádění stavby bude vznikat odpad zejména při bourání a při sanaci obvodových konstrukcí a při provádění vnějšího zateplení. Ve značení podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a jejích příloh se předpokládá vznik následujících odpadů z provádění stavby /odhadem/ :

Kód		Charakteristika	Popis 					Množství

odpadu		odpadu		odpadu				odpadu cca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160117		O			Železné kovy			8 tun

160120		O			Sklo					2 tuny

170107		O			Směsi nebo oddělené frakce 		4 tuny

Betonu, cihel, tašek, keramických

výrobků

/neobsahující nebezpečné látky/

170203		O			Plasty /obaly, zbytky izolantu/		2 tuny

170601 	N		Izolační materiál s obsahem azbestu   1 tuna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka :

N =	Nebezpečný odpad

O = 	Ostatní odpad

V případě, že se při realizaci objeví odpad zařazený jako nebezpečný je nutno provést odpovídající opatření při práci, skladování i odvozu.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin

Předpokládá se vyrovnaná bilance bez dalších požadavků.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní prostředí: bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu, na stavbě budou činěna opatření proti propadávání materiálu /zákryt lešení ap./.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob !

Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy a vyhláška č.591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při bouracích pracech, při práci ve výšce, na lešení, při klempířských pracech ap.

V rámci výrobní dokumentace dodavatele budou řešena opatření související s výškou objektu a rozebíráním obkladových materiálů a konstrukcí, popř. poškozené omítky.  Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí.  Projektant předpokládá ruční provádění zemních prací.

Projektant nepředpokládá a neuvažuje  s prováděním strojních výkopových prací.  Případné výkopy budou prováděny za použití všech příslušných opatření, předepsaných obecně závaznými předpisy nebo správci komunikací a sítí /tj. např. osvětlení, oplocení, dopravní značení ap./. Zabezpečení případných výkopů pro stavbu bude předmětem výrobní přípravy dodavatele. Je však nutno provést ochranu stávajících sítí v místech uvažované staveništní dopravy a v místech soustředěného tlaku na podloží např. od zvedacích prostředků nebo od lešení.

Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu. Po celou dobu stavby bude zabezpečen příjezd sanitních a požárních vozidel k objektu.

Veškeré inženýrské sítě, které mohou být stavbou dotčeny, musí být vytýčeny před zahájením jakékoli činnosti na staveništi /např. před zřízením zařízení staveniště, navážením materiálu, osazením zvedacích zařízení apod./.

Pro provedení lešení předloží dodavatel potřebnou dokumentaci – plán včetně postupu montáže a kotvení.

Nutnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude stanovena po výběru dodavatelské firmy.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není třeba řešit.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření

V případě použití těžké techniky je třeba zhodnotil stav a únosnost v místě případného použití a přijmout odpovídající opatření.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavební úpravy budou prováděny za provozu. Je nutná koordinace s provozovatelem. Dodavatel určí harmonogram, postup prací a montáží tak, aby byl provoz co nejméně omezen. Speciální pozornost je třeba věnovat provádění provizorních zákrytů pro případ nepřízně počasí tak, aby se předešlo zbytečným škodám.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby včetně harmonogramu prací bude řešen vybranou dodavatelskou firmou, a to zejména s ohledem na stávající provoz v objektu.

V rámci stavby bude dodavatelem řešena pro jednotlivé práce potřebná dodavatelská dokumentace. Jedná se např. o statický návrh lešení, kotevní plány v rámci zateplování, statický návrh provedení výplní otvorů včetně kotvení k nosné konstrukci, atd.

Vypracoval : Ing. Roman Kunc,  09/2016