- TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ - DOKUMENTACE

Stavebník:		Střední průmyslová škola Vlašim

Komenského č.p.41

258 01 Vlašim

Stavba: 	Zateplení domu č.p. 860 ve Vlašimi

Místo stavby:		parc.č.st  859

katastrální území Vlašim

Název textové části:

- A.  -  PRŮVODNÍ   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Stupeň:

- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Datum: březen 2019

Zodpovědný projektant: Tomáš Černý

A.1	IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A.1.1.	Údaje o stavbě

Název stavby:	Zateplení domu č.p. 860 ve Vlašimi

Místo stavby: 		  	parc.č. st. 859 (druh pozemku dle KN - zastavěná plocha a nádvoří)

katastrální území Vlašim

Předmět dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy domu č.p. 860 ve Vlašimi, spočívající v zateplení vnějšího pláště domu včetně půdního prostoru a výměně střešní krytiny. Současně se zateplením domu bude provedena nová dešťová kanalizace, do které budou svedeny okapové svody ze severní strany střechy domu. Dešťová kanalizace bude zaústěna do štěrkového vsaku na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim.

Stavebními úpravami se půdorysné rozměry a výška stavby nemění. Vzhled stavby se změní, odbouráním šesti komínů.

Stávající budova je zděná, obdélníkového půdorysu, zastřešená sedlovou střechou s plechovou střešní krytinou. Budova obsahuje jedno podzemní podlaží, které slouží jako technické zázemí domu, dvě nadzemní podlaží se samostatnými byty pro začínající pedagogické pracovníky škol (tři byty v 1.NP a tři byty v 2.NP) včetně kuchyňky a sociálního zařízení.

Investor je vlastníkem domu č.p. 860 ve Vlašimi, na pozemku parc.č.st. 859 v katastrálním území Vlašim, včetně přilehlého pozemku parc.č. 1659/6 v katastrálním území Vlašim.

A.1.2.	Údaje o žadateli

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední průmyslová škola, Komenského 40, 258 01 Vlašim

A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace

Vypracoval: Jiří Horálek

Zodpovědný projektant: Tomáš Černý, Okružní 1846, 258 01 Vlašim

Autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby (ČKAIT 0013769)

A.2	SEZNAM  VSTUPNÍCH  PODKLADŮ

Kopie katastrální mapy

Výpisy z katastru nemovitostí

Zaměření skutečného stavu

Návrh zateplovacího materiálu

A.3 	ÚDAJE  O ÚZEMÍ

a)	rozsah řešeného území

Stavební pozemek parc.č.st. 859 (druh pozemku dle KN - zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vlašim je situován v severovýchodní části města Vlašim, podél komunikace parc.č. 1659/9 v katastrálním území Vlašim (ul. Luční), v zástavbě pro bydlení.

Pozemek parc.č.st. 859 v  k.ú. Vlašim (s budovou č.p. 860 ve Vlašimi a přilehlými garážemi) je pod jedním oplocením s pozemek parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, který je užíván pro odpočinek a zázemí domu č.p. 860 ve Vlašimi.

b)	údaje o zvláštní ochraně podle jiných právních předpisů

Stávající budova č.p. 860 ve Vlašimi, na pozemku parc.č.st. 859 v katastrálním území Vlašim, není umístěna v památkové zóně ani v jinak chráněném území.

c)	údaje o odtokových poměrech

Navrhovanými stavebními úpravami domu č.p. 860 ve Vlašimi se nemění stávající odtokové poměry v území.

d) 	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí

Stavební úpravy, spočívající v zateplení vnějšího pláště domu včetně  půdního prostoru a výměna střešní krytiny, jsou navrženy v souladu s územně plánovací dokumentací města Vlašim. Stavba se dle územního plánu nachází v ploše „středně podlažní bydlení městského jádra “.

e)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Požadavky na stavby dle vyhlášky č. 389/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb nebyly v dokumentaci zohledněny. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, kde ze stavebně technického hlediska nelze zabezpečit bezbariérový přístup

f)	údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly respektovány a jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace stavby.

g)	seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky se nepožadují.

h)	seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navrhované stavební úpravy nejsou podmíněny žádnými jinými stavbami.

i)	seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Stavebními úpravami bude dotčen objekt č.p. 860 ve Vlašimi, na pozemku parc.č.st. 859 v katastrálním území Vlašim. Provedením dešťové kanalizace bude dotčen pozemek parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim.  Vlastníkem domu č.p. 860 ve Vlašimi, na pozemku parc.č.st. 859 v katastrálním území Vlašim, a pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim je: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední průmyslová škola, Komenského 40, 258 01 Vlašim.

A.4. 	ÚDAJE O STAVBĚ

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

změna stavby - jedná se o stavební úpravy

- účel užívání stavby

Původní využití  -  byty pro začínající pedagogické pracovníky škol - trvalé bydlení (nájemní byty). Stavebními úpravami se účel užívání objektu nemění.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle zvláštních předpisů.

Stavba není umístěna v památkové zóně, v blízkosti kulturní památky ani v jinak chráněném území.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

- údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly respektovány a jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace stavby. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů se nevyžaduje.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky se nepožadují.

- navrhované kapacity stavby

Celková zastavěná plocha stavby   ………………………………    se nemění

Maximální výška stavby ….  (od úrovně + 0,000 do hřebene) …   se nemění

- předpokládaná lhůta výstavby

Stavba bude dokončena do dvou let.

j)	orientační náklady na stavbu

Cena stavby bude stanovena po zpracování rozpočtu stavby.

A.5 	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

A.5.1. 	Členění stavby na objekty

1.	Zateplení vnějšího pláště domu včetně půdního prostoru a výměna střešní krytiny.

2.	Provedení nové dešťová kanalizace, do které budou svedeny okapové svody ze severní strany střechy domu. Dešťová kanalizace bude zaústěna do štěrkového vsaku na pozemku parc.č. 1659/6 v katastrálním území Vlašim.

A.5.2.	Umístění technologických zařízení

V objektu jsou provedeny stávající rozvody vnitřních instalací - vody, odkanalizování, elektroinstalace a vytápění. V rámci stavebních úprav se technické zařízení budovy nemění.

Jiná technologická zařízení nejsou navržena.

Datum: březen 2019

Zodpovědný projektant: Tomáš Černý

- TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ - DOKUMENTACE

Stavebník:		Střední průmyslová škola Vlašim

Komenského č.p.41

258 01 Vlašim

Stavba: 	Zateplení domu č.p. 860 ve Vlašimi

Místo stavby:		parc.č.st  859

katastrální území Vlašim

Název textové části:

- B.  -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Stupeň:

- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Datum: březen 2019

Zodpovědný projektant: Tomáš Černý

B.1	POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY

- charakteristika stavebního pozemku

Pozemek parc.č.st. 859 (druh pozemku dle KN - zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vlašim je situován v severovýchodní části města Vlašim, podél komunikace parc.č. 1659/9 v katastrálním území Vlašim (ul. Luční), v zástavbě pro bydlení. Pozemek parc.č.st. 859 v  k.ú. Vlašim (s budovou č.p. 860 ve Vlašimi a přilehlými garážemi) je pod jedním oplocením s pozemek parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, který je užíván pro odpočinek a zázemí domu č.p. 860 ve Vlašimi.

Pozemek se nachází v území, pro které je zpracován územní plán, v ploše „středně podlažní bydlení městského jádra.“

- výpočet a závěry provedených průzkumů

Jedná se o stavební úpravy, spočívající v zateplení vnějšího pláště domu, včetně půdního prostoru - průzkumy nebyly vyžadovány.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Předmětná stavba nezasahuje do žádného z ochranných pásem.

- poloha vzhledem k záplavovému území

Pozemek parc.č.st. 859 v katastrálním území Vlašim není situován v záplavovém území či poddolovaném území.

- vliv stavby na okolí stavby a pozemky

Stavební úpravy domu č.p. 860 ve Vlašimi, spočívající v zateplení vnějšího pláště domu, včetně půdního prostoru, nebudou mít negativní dopad na životní prostředí ani na stavby či pozemky v okolí stavby. Hlavní konstrukce objektu zůstane zachována. Stavebními úpravami se účel užívání objektu nemění. Stavba nebude zdrojem hluku, prachu či jiných exhalací.

f) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

- požadavky na maximální zábory ZPF

Není požadováno. Dle KN se jedná o druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha.

h) 	územně technické podmínky

V rámci stavebních úprav není nutné vybudování nové veřejné technické infrastruktury. Napojení objektu na stávající přípojky vody, kanalizace, elektrické energie a plynu zůstává beze změny. V rámci stavebních prací bude provedena nová dešťová kanalizace na pozemku stavebníka parc.č. 1659/6, zaústěná do štěrkového vsaku.

- věcné a časové vazby stavby

Navrhované stavební úpravy nejsou podmíněny jinými stavbami. K budově je stávající příjezd po místní komunikaci parc.č. 1659/9 v k.ú. Vlašim.

B.2 	CELKOVÝ  POPIS  STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby

a)  funkční náplň stavby

Stávající stav - dům č.p. 860 ve Vlašimi je zděná stavba (z cihelného a smíšeného zdiva,  obdélníkového půdorysu, zastřešená sedlovou střechou, s plechovou falcovanou střešní krytinou. Vnitřní zdivo je rovněž cihelné, oboustranně omítnuté s SDK příčkami (SDK stěny W115 tl. 200 mm a SDK stěny tl. 100 - 125 mm), v prostoru hygienického zařízení jsou provedeny keramické obklady. Stropní konstrukci na 1.PP tvoří železobetonový monolitický strop  se stávající podlahovou konstrukcí a vrchní úpravou z keramické dlažby. Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP je z dřevěného trámového stropu se sádrokartonovým podhledem a vrchní úpravou z keramické dlažby na úrovni + 3,22 m /podlaha 2.NP/ ) a cementovým potěrem na úrovni + 6,48 m /půdní prostor/. Podlahy v suterénu jsou betonové s keramickou dlažbou. Okna i dveře jsou plastové. Budova obsahuje jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží s nevyužívaným půdním prostorem. Na budovu navazují tři stávající garáže na pozemku parc.č. st. 859 k.ú. Vlašim.

Do přízemí je hlavní vstup ze západní strany do chodby se schodištěm.  Suterén slouží jako technické zázemí budovy (3 x sklad, sklep, kotelna, technická místnost a 2 x WC) a dvě klubovny.

Přízemí (1.NP) je dispozičně rozděleno na: tři samostatné bytové jednotky (1 x 3 + KK a 2 x 1 + KK) a společnou vstupní chodbu se schodištěm.

2.NP obsahuje rovněž tři samostatné bytové jednotky (1 x 3 + KK a 2 x 1 + KK), společnou chodbu a prostor schodiště. Jednotlivá podlaží jsou propojena vnitřní betonovým schodištěm.

Detailně je stávající stav znázorněn ve výkresové části projektové dokumentace -„Stávající stav“.

V objektu je proveden rozvod vnitřních instalací vody, odkanalizování, elektroinstalace a vytápění.

Elektroinstalace -  přívod NN je ze stávající RE, umístěné v budově.

Rozvody vody - je napojen stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad města Vlašim.

Odkanalizování -  je svedeno stávající kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního řadu města Vlašim.

Vytápění -  ústřední teplovodní se zdrojem tepla od plynového kotle.

Odvětrání a osvětlení - přirozeně okny a umělým osvětlením.

Dešťová voda - ze střechy je svedena do dešťové kanalizace

Zastavěná plocha domu ……………………………. 221,50 m2

Výška domu (do hřeben střechy) ………………….. + 9,59 m /od úrovně ±0,000 = podlaha 1.NP/

Nový stav - budou zachovány půdorysné rozměry stavby, výška i vzhled stavby. Před zahájením stavebních prací bude provedeno odstranění stávající plechové krytiny, která bude nahrazena novou plechovou krytinou PREFA s asfaltovým SBS modifikovaným nedifúzním podkladním pásem (BAUDER TOP TS 40 NSK) na prkenném bednění. V úrovni stropní konstrukce 2.NP budou v půdním prostoru ubourány stávající komínová tělesa, která již nejsou využívána.  Dále bude provedena oprava vnější omítky v místech, kde nevyhoví odtrhové zkoušky. Na celém objektu, včetně půdního prostoru, bude provedeno zateplení kontaktním zateplovacím systémem. Řešení zateplovacího systému je navrženo dle požárních pásů, počtu podlaží a umístění stavby takto:

- Do výšky min. 300 mm nad přilehlý terén nebo vodorovná konstrukce do hloubky min. 500 pod terénem bude zateplena kontaktní zateplovacím systémem XPS tl. 100 mm - stávající zdivo smíšené tl. 680 mm (plná cihla + kámen) s vnitřní VPC omítkou (STN 4)

- Špalety 300 mm a část zdiva 1.PP bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ISOVER TF PROFI tl.100 mm - 140 mm - stávající zdivo z cihel plných 700 mm s vnitřní VPC omítkou  a venkovní omítkou (STN 7)

- Zdivo 1.NP a 2.NP bude z čelní a bočních stran (jižní, východní a západní strana) zatepleno kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F tl. 140 mm, špalety 300 mm - zdivo z cihel plných tl. 450 mm s vnitřní VPC omítkou a venkovní omítkou (STN 2).

- Vnější východní štítová stěna v půdním prostoru bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F tl. 140 mm - zdivo z cihel plných 300 mm s vnitřní omítkou a Lignoporem  35 mm (STN 1).

- Zdivo 1.NP a 2.NP bude ze severní strany zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ISOVER TF PROFI 140 mm - zdivo z cihel plných tl. 450 mm s vnitřní VPC omítkou a venkovní omítkou (STN 6)

- Stropní konstrukce v půdním prostoru (dřevěný trámový strop se sádrokartonovým podhledem) bude zateplena minerální vlnou ISOVER UNIROL PROFI 2 x 180 mm (STR 1)

- Střešní konstrukce bude opařena novou plechovou krytinou PREFA s asfaltovým SBS modifikovaným nedifúzním podkladním pásem (BAUDER TOP TS 40 NSK) na prkenném bednění (SCH 1)

- Schodišťové stěny v půdním prostoru z cihel plných budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F tl. 140 mm – zdivo z cihel plných 150 a 300 mm (STN 8 a STN 9).

Součástí stavebních prací bude dále:

- Oprava vnější omítky v místech, kde nevyhoví odtrhové zkoušky (dle ČSN 732577 – Stanovení přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu a ČSN732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS))

- Ubourání komínů v půdním prostoru + začištění v úrovni stropní konstrukce 2.NP.

- Doplnění prkenného bednění v místech ubouraných komínů.

- Položení nové plechové krytiny PREFA

- Klempířské práce (oplechování komínů, nové parapetní plechy z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě tmavě hnědé, okapy a okapní svody).

- Provedení výkopových prací pro novou dešťovou kanalizaci a štěrkový vsak na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim

- Položení potrubí dešťové kanalizace PVC 126, PVC 160, na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, se zaústěním do štěrkového vsaku na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, včetně zásypu výkopu, zhutnění a vyrovnání povrchu.

Celková zastavěná plocha ani výška objektu se nemění. Vzhled stavby se změní, odbouráním šesti komínů.

b)  základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

Kapacita objektu - 6 samostatných bytových jednotek -  2 byty o velikosti 3 + KK

4 byty o velikosti 1+ KK

c)   nakládání s odpady při stavbě

Vznikající druhy odpadů budou odpovídat charakteru výstavby. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy a to zejména:

Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů

Vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Odpady vzniklé při stavbě bude investor (popř. dodavatel stavby) třídit dle jednotlivých katalogových čísel odpadů už na místě jejich vzniku:

- dřevěné prvky /dřevo/ - kat.č. 17 02 01

- odpad kat.č. 17 04 05 - železo a ocel - bude předán do sběrných surovin

- nevyužitý materiál kat.č. 17 01 07 - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 - bude buď pomocí mobilní recyklační linky zpracován na recyklát, který bude možno využít pro vyrovnání pozemků či jako stavební materiál (zásypy výkopů, podkladová vrstva apod.), anebo bude bez zpracování odvezen na povolenou skládku, tedy předán oprávněné osobě.

Na skládku budou odpady uloženy až v okamžiku, kdy je dále nelze nabídnout jinému subjektu k dalšímu využití.

Vzniklé odpady budou předány pouze oprávněné osobě ve smyslu §12 odst. 3) a 4) zákona o odpadech.

Zemina a inertní materiál bude využit na pozemku investora, přebytečná zemina bude uložena na povolené skládce.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby

- urbanismus

Navrhované stavební úpravy jsou navrženy v souladu ÚPD.

- architektonické řešení stavby

V rámci navrhovaných stavebních prací se stávající objekt po hlavní konstrukční stránce nemění. Nemění se půdorysné rozměry, výška, z větší části ani vzhled stavby (bude odstraněno šest komínových těles).

B.2.3.   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení domu č.p. 860 ve Vlašimi se nemění.

Účel užívání stavby

Účel užívání stavby - bydlení začínajících pedagogických pracovníků škol formou nájemného bydlení.

B.2.4.   Bezbariérové užívání stavby

Požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 389/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb nebyly v dokumentaci zohledněny. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, kde ze stavebně technického hlediska nelze zabezpečit bezbariérový přístup

B.2.5.   Bezpečnost stavby při užívání

V projektové dokumentaci jsou splněny normy a předpisy bezpečného provozu, ovšem je nutné provádět pravidelnou údržbu stavby.

B.2.6.   základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení

Budou zachovány půdorysné rozměry stavby, výška, z větší části i vzhled stavby (bude odstraněno šest komínových těles). Jednotlivá podlaží zůstanou beze změn. Stavební úpravy se dotýkají zateplení půdního prostoru a vnějšího pláště budovy. Současně je navržena výměna střešní krytiny a provedení dešťové kanalizace na pozemku p.č. 1659/6 k.ú. Vlašim.

- Konstrukční a materiálové řešení

Viz. B.2.6 bod a). stavební řešení.

- Mechanická odolnost a stabilita

Nosná konstrukce stavby je stávající.

Ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí.

B.2.7. 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	Technická zařízení - v rámci navržených stavebních prací nebude zasahováno do stávajících rozvodů vnitřních instalací.

b)	Nová technologická zařízení nebudou v budově instalována.

B.2.8. 	Požárně bezpečnostní řešení stavby

Viz. samostatná část projektové dokumentace

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Použité stavební materiály splňují požadavky na energetickou náročnost staveb tohoto typu.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby

Navrhované stavební úpravy domu č.p. 860 ve Vlašimi splňují hygienické požadavky, které jsou kladeny na tento druh staveb.

- Jedná se o budovu pro trvalé bydlení.

- Všechny prostory včetně sociálních zařízení budou přirozeně odvětrány a osluněny okny.

- Stavba nebude zdrojem hluku ani exhalací.

- Při práci na stavbě budou používány ochranné pomůcky a budou dodržovány příslušné předpisy pro práci na stavbách.

Provozní podmínky domu č.p. 860 ve Vlašimi se navrhovanými úpravami nemění.

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

a) ochrana před pronikáním radonu

Vzhledem k tomu, že se jedná o zateplení stávající budovy, nebyly provedeny průzkumy pronikání radonu z podloží.

- ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

- ochrana před technickou seizmicitou

Stavba není umístěna v oblasti namáhané technickým provozem.

- ochrana před hlukem

Osoby v domě č.p. 860 ve Vlašimi jsou proti venkovnímu hluku chráněny stávajícími obvodovými stěnami, okenními a dveřními výplněmi. V rámci navrhovaných stavebních úprav se tyto konstrukce nemění.

- protipovodňové opatření

Stavba není umístěna v záplavovém území.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma. Stavba nebude jinak negativně ovlivňována

B.3. 	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Je stávající. Není požadováno vybudování nové veřejné technické infrastruktury. V rámci stavebních prací bude provedena nová dešťová kanalizace na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim.

B.4 	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- popis dopravního řešení

K domu č.p. 860 ve Vlašimi je stávající příjezd po zpevněné komunikaci parc.č. 1659/9 k.ú. Vlašim.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

- doprava v klidu

Stávající.

- Pěší a cyklistické stezky

Nijak nesouvisí se změnou užívání stavby.

B.5 	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJICÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

V rámci stavebních úprav nebudou prováděny žádné terénní úpravy ani kácení dřevin.

B.6 	POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- Vliv na životní prostředí

Stavební úpravy nebudou mít negativní dopad na životní prostředí ani na stavby či pozemky v okolí stavby. Stavba nebude zdrojem hluku, prachu či jiných exhalací.

- Vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu v okolí stavby.

- Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

Stavba se nenachází v chráněném území NATURA 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nepožaduje se.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Nově navrhovaná ochranná pásma - nejsou požadována.

B.7 	OCHRANA OBYVATELSTVA

Bezpečnost stavby při užívání - stavba vyhovuje požadavkům bezpečného užívání, ovšem je nutno provádět pravidelné revize vnitřního technického zařízení.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)    informace o rozsahu staveniště

Přístup a příjezd na staveniště je zajištěn až na hranici stavebního pozemku. Pozemek je oplocen.

b)    významné sítě technické infrastruktury

Nevyskytují se.

c)    napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny.

Zásobování vodou je zajištěno ze stávajících zdrojů vody. Elektro napájení bude napojeno ze stávající RE.

d)    úpravy z hlediska bezpečnosti

Staveniště bude zajištěno proti vniknutí cizím osobám, při stavbě budou dodržovány bezpečnostní předpisy pro práci na stavbách.

e)    uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Veřejné zájmy nebudou stavbou dotčeny.

f)    řešení zařízení staveniště

Nevyžaduje se vybudování zařízení staveniště.

g)    podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě nebude nejbližší okolí obtěžováno nadměrným hlukem, prachem jinými exhalacemi.

h)   plán kontrolní prohlídek stavby

závěrečná kontrolní prohlídka stavby

Datum: březen 2019

Zodpovědný projektant: Tomáš Černý

- TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ - DOKUMENTACE

Stavebník:		Střední průmyslová škola Vlašim

Komenského č.p.41

258 01 Vlašim

Stavba: 	Zateplení domu č.p. 860 ve Vlašimi

Místo stavby:		parc.č.st  859

katastrální území Vlašim

Název textové části:

- TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Stupeň:

- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Datum: březen 2019

Zodpovědný projektant: Tomáš Černý

1)   ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Název stavby:	Zateplení domu č.p. 860 ve Vlašimi

Místo stavby: 		  	parc.č. st. 859 (druh pozemku dle KN - zastavěná plocha a nádvoří)

katastrální území Vlašim

Předmět dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy domu č.p. 860 ve Vlašimi, spočívající v zateplení vnějšího pláště domu včetně půdního prostoru a výměně střešní krytiny. Současně se zateplením domu bude provedena nová dešťová kanalizace, do které budou svedeny okapové svody ze severní strany střechy domu. Dešťová kanalizace bude zaústěna do štěrkového vsaku na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim.

2)  POPIS  STAVBY

Budou zachovány půdorysné rozměry a výška stavby. Vzhled stavby se změní, odbouráním šesti komínů. V rámci stavebních prací bude provedeno odstranění stávající plechové krytiny, která bude nahrazena novou plechovou krytinou PREFA s asfaltovým SBS modifikovaným nedifúzním podkladním pásem (BAUDER TOP TS 40 NSK) na prkenném bednění. V úrovni stropní konstrukce 2.NP budou v půdním prostoru ubourány stávající komínová tělesa, která již nejsou využívána.  Dále bude provedena oprava vnější omítky v místech, kde nevyhoví trhací zkoušky. Na celém objektu včetně půdního prostoru bude provedeno zateplení kontaktním zateplovacím systémem. Řešení zateplovacího systému je navrženo dle požárních pásů, počtu podlaží a umístění stavby.

Součástí stavebních prací budou také klempířské práce (oplechování komínů, nové parapetní plechy z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě tmavě hnědé, okapy a okapní svody), provedení výkopových prací pro novou dešťovou kanalizaci a štěrkový vsak na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim a položení potrubí dešťové kanalizace PVC 126, PVC 160, na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, se zaústěním do štěrkového vsaku na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, včetně zásypu výkopu, zhutnění a vyrovnání povrchu.

3)  UMÍSTĚNÍ  STAVBY

Jedná se o stávající objekt č.p. 860 ve Vlašimi, na pozemku parc.č.st. 859 v katastrálním území Vlašim, který je pod jedním oplocení s pozemkem parc. č. 1659/6 v katastrálním území Vlašim.

4)  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ

Dispoziční řešení domu se v rámci zateplení nemění.

Suterén - technické zázemí budovy (3 x sklad, sklep, kotelna, technická místnost a 2 x WC) a dvě klubovny, v dalších patrech bude nově vybudováno šest samostatných bytových jednotek.

1. NP - tři samostatné bytové jednotky (1 x 3 + KK a 2 x 1 + KK) a společnou vstupní chodbu se schodištěm.

2.NP - tři samostatné bytové jednotky (1 x 3 + KK a 2 x 1 + KK), společnou chodbu a prostor schodiště. Půdní prostor bude bez využití.

5)  TECHNICKÉ   ŘEŠENÍ

Bourací práce navržené v rámci stavebních úprav:

- Demontáž stávající plechové krytiny

- Ubourání komínů v půdním prostoru + začištění v úrovni stropní konstrukce 2.NP.

- Oprava vnější omítky v místech, kde nevyhoví trhací zkoušky.

Zemní práce a základové konstrukce

Základové konstrukce domu jsou stávající.

Zemní práce se uvažují pouze v rámci provedení nové dešťové kanalizace a zahrnují :

- Provedení výkopových prací pro novou dešťovou kanalizaci a štěrkový vsak na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim

- Položení potrubí dešťové kanalizace PVC 126, PVC 160, na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, se zaústěním do štěrkového vsaku na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, včetně zásypu výkopu, zhutnění a vyrovnání povrchu.

Svislé konstrukce

Obvodová konstrukce objektu je stávající.  Nově bude provedeno zateplení vnějšího povrchu domu na stávající omítce. Kde nevyhoví odtrhové zkoušky, dle ČSN 732577 – Stanovení přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu, bude provedena oprava omítky. Řešení zateplovacího systému je navrženo dle požárních pásů, počtu podlaží a umístění stavby takto:

- Do výšky min. 300 mm nad přilehlý terén nebo vodorovná konstrukce do hloubky min. 500 pod terénem bude zateplena kontaktní zateplovacím systémem XPS tl. 100 mm - stávající zdivo smíšené tl. 680 mm (plná cihla + kámen) s vnitřní VPC omítkou (STN 4)

- Špalety 300 mm a část zdiva 1.PP bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ISOVER TF PROFI tl.100 mm - 140 mm - stávající zdivo z cihel plných 700 mm s vnitřní VPC omítkou  a venkovní omítkou (STN 7)

- Zdivo 1.NP a 2.NP bude z čelní a bočních stran (jižní, východní a západní strana) zatepleno kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F tl. 140 mm, špalety 300 mm - zdivo z cihel plných tl. 450 mm s vnitřní VPC omítkou a venkovní omítkou (STN 2).

- Vnější východní štítová stěna v půdním prostoru bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F tl. 140 mm - zdivo z cihel plných 300 mm s vnitřní omítkou a Lignoporem  35 mm (STN 1).

- Zdivo 1.NP a 2.NP bude ze severní strany zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ISOVER TF PROFI 140 mm - zdivo z cihel plných tl. 450 mm s vnitřní VPC omítkou a venkovní omítkou (STN 6)

- Stropní konstrukce v půdním prostoru (dřevěný trámový strop se sádrokartonovým podhledem) bude zateplena minerální vlnou ISOVER UNIROL PROFI 2 x 180 mm (STR 1)

- Střešní konstrukce bude opařena novou plechovou krytinou PREFA s asfaltovým SBS modifikovaným nedifúzním podkladním pásem (BAUDER TOP TS 40 NSK) na prkenném bednění (SCH 1)

- Schodišťové stěny v půdním prostoru z cihel plných budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F tl. 140 mm – zdivo z cihel plných 150 a 300 mm (STN 8 a STN 9).

Ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí. ČSN732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

Detailně jsou jednotlivé skladby obvodových stěn se zateplovacím systémem znázorněny na výkrese ŘEZ A – A´- NOVÝ STAV a na výkresech půdorysů jednotlivých podlaží 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP -NOVÝ STAV).  Detail provedení soklu – uliční fasáda – výkres č. D1.24

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce 2.NP (dřevěný trámový strop se sádrokartonovým podhledem) bude v půdním prostoru zateplena minerální vlnou ISOVER UNIROL PROFI 2 x 180 mm

Složení stropní konstrukce (STR 1)

- ISOVER UNIROL 2 x 180 mm

- Cementový potěr s rabic pletivem

- Pěnový polystyrén 50 mm

- Dřevěný trámový strop se záklopem

- Sádrokartonový podhled

Střešní konstrukce

Budova je zastřešena stávající sedlovou střechou na dřevěném krovu.  Stavebními úpravami nebude zasahováno do stávající střešní konstrukce, pouze bude provedena kontrola stávajícího prkenného bednění. V případě poškozených části bude nutné tyto nahradit novými. V místě odbouraných komínových těles bude doplněna střešní konstrukce o prkenné bednění a střešní krytinu.

Střešní konstrukce bude opařena novou plechovou krytinou PREFA s asfaltovým SBS modifikovaným nedifúzním podkladním pásem (BAUDER TOP TS 40 NSK) na prkenném bednění.

Složení střešní konstrukce (SCH1)

- Plechová střešní krytina – barva červenohnědá

- BAUDER TOP TS 40 NSK Pěnový polystyrén 50 mm

- Prkenné bednění

- Dřevěný vázaný krov

Výplně otvorů

V domě jsou stávající plastová okna a vnější dveře, která zůstanou zachována.

Úpravy povrchů

Vnější plášť budovy bude opatřen tenkovrstvou silikátovou omítkou odstín R/G/B 152/152/152 a r/G/B 83/86/85. Barevné řešení je znázorněno na výkrese - Pohled západním východní, jižní a severní – barevné řešení (č. výkresu D1.19 – D1.22)

Klempířské práce

Nově bude provedeno oplechování střechy, osazení okapů a okapních svodů, a parapetních plechů z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě tmavě hnědé.

Nově budou osazena dvířka elektroměrových a přípojkových skříní.

Dešťová kanalizace

- Provedení výkopových prací pro novou dešťovou kanalizaci a štěrkový vsak na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim

- Položení potrubí dešťové kanalizace PVC 126, PVC 160, na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, se zaústěním do štěrkového vsaku na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim, včetně zásypu výkopu, zhutnění a vyrovnání povrchu.

Datum: březen 2019

Zodpovědný projektant: Tomáš Černý