Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace, 150 21 Praha 5, Zborovská 11

# ZADÁNÍ NEODKLADNÉ OPRAVY MOSTU

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

- Název objektu:	III/10814 Přistoupim, oprava mostu ev.č.10814-1

- Místo opravy:	most přes Jalový potok v obci Přistoupim na silnici č.III/10814 v km 0,853, okres Kolín

- Cestmistrovství:	Český Brod

- Zadavatel opravy:	KSÚS SK, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- Zhotovitel stavby:  bude provedeno VŘ na zhotovitele stavby – havarijní opravy mostu

- Dozor objednatele:	Ing. Jiří Čapek – MT

- Termíny stavby/opravy:	začátek: předpoklad 04/2020

ukončení: 06/2020

- Určené kontrolní dny:  min 1x za 14 dnů

- Cena díla:		dle VŘ

- DŮVODY OPRAVY:

Most:

Stavební stav je klasifikován ve stupni V. – špatný.

Kamenné bloky opěr jsou rozvolněné, zejména bok opěry 1 vpravo, kde je i šikmá trhlina, hloubkově vyplavena spárovací malta. U dobetonávky pravého křídla opěry hloubková degradace betonu, křídlo je odděleno mezerou a rozpadá se.

U trámů nosné konstrukce došlo na vnějším boku a spodním líci k odpadnutí krycí vrstvy výztuže a dochází zde ke korozi betonářské výztuže s výrazným oslabením průřezové plochy.

Pravá římsa je degradovaná s odpadlými kusy betonu.

Zábradlí koroduje.

Záchytný systém osazeny na mostě nevyhovuje normovým požadavkům pro silniční dopravu mimo obec.

- ZDROJE ENERGIÍ:

Bude zhotovitel řešit vlastními prostředky, případně samostatně s příslušnými správci inženýrských sítí.

- DOPRAVNĚ-TECHNICKÁ OPATŘENÍ:

Zajistí zhotovitel.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY VČETNĚ PROJEDNÁNÍ DIO

Zajistí zhotovitel stavby. Vypracování zjednodušeného Tepř opravy, odsouhlasení materiálů, zkoušky.

- SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PRACÍ:

- Vypracování realizační dokumentace.

- Vypracování DSPS, zajištění první hlavní prohlídky a mostního listu vč.zanesení do systému BMS.

- Odstranění křovin v okolí mostu, čištění koryta potoka, úprava svahů.

- Odstranění živičného krytu a podkladu, betonáž spřahující desky ze železobetonu, celoplošná izolace mostovky, nové živičné vrstvy, asfaltová zálivka spár.

- Výměna materiálu v přechodových oblastech.

- Očištění konstrukce tlakovou vodou, obnova spárování, oprava a zřízení nových žlb.říms, ošetření betonu nátěrem.

- Reprofilace podhledů nosné konstrukce sanační maltou a sanace odhalené výztuže.

- Dlažba z lomového kamene podél křídel a pod mostem. Provedení skluzu u křídla mostu. Zádlažba za koncem říms.

- Výměna zábradlí za zábradelní svodidla.

- Zajištění a realizace dopravně inženýrských opatření.

Zadavatel stavby:  KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Příslušný mostní technik: Ing. Jiří Čapek – 728 290 934

Zhotovitel stavby:  bude provedeno VŘ na zhotovitele stavby – havarijní opravy mostu

Vypracoval dne 16.12.2019  Ing. Jiří Čapek

- FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU:

Most:

|  | Příčné uspořádání na mostě, pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
|  | Pohled na most z pravé strany. |

Detail zábradlí.

Pohled pod most zleva.