Technická specifikace

Název akce :		III/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1

Místo realizace akce :	most na silnici č. III/12519 v km 1,425 přes Sázavu za obcí Kácov, okres Kutná Hora, cestmistrovství Žandov

- Předmět akce:

Demolice stávajícího mostu, který je ve špatném stavebním stavu - stupeň V (průsaky deskou mostovky a obnažená korodující výztuž, na trámech podélné trhliny, hloubková degradace betonu úložných prahů, trhliny u kamenných bloků opěr, zatížitelnost je snížena na 6 t) a následná výstavba nového objektu. Je navržen most o třech polích s nosnou konstrukcí tvořenou podélně předepnutým spojitým nosníkem, podpěry železobetonové, založení plošné. Vozovka navržena s šířkou 7,0 m (kategorie S7,5) s jedním chodníkem šířky 2,00 m. Délka nosné konstrukce nového mostu je 71,73 m, celková šířka mostu je 8,90 m.

Součástí akce je i výstavba provizorní staveništní komunikace šířky 2,5 m s asfaltovým krytem v délce 1338,48 m, která bude realizována před zahájením prací na mostě. Doprava na této komunikaci bude po dobu rekonstrukce mostu řízena světelným signalizačním zařízením.

- Stavba je členěna na objekty:

- SO 001 – Demolice mostu

- SO 101 – Silnice

- SO 101a Provizorní staveništní komunikace

- SO 110 DIO

- SO 181 – Dopravně inženýrská opatření

- SO 201 – Most

- SO 251 – Opěrné zdi

- SO 401 - Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC

- SO.402 - Přeložka zabezpečovacího kabelu SŽDC

- SO 431 – Přeložka VO

- SO 461 – Přeložka vedení CETIN

- SO 901 – Provizorní lávka

- SO 902 – Zajištění přístupu na staveniště

Poznámka

V soupise prací nejsou obsaženy následující stavební objekty zmíněné v projektové dokumentaci:

· SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC.

· SO 402 – Přeložka zabezpečovacího kabelu SŽDC.

Výše zmíněné kabely byly přeloženy mimo oblast provizorní komunikace v rámci akce SŽDC, tj. jejich přeložka není nutná. V projektové dokumentaci byly kabely ponechány z informativních důvodů. Ze soupisu prací byly odstraněny.

- Předpokládaná doba výstavby: 14 měsíců

- Údaje o PDPS:

Projektant:	 PONTEX, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4,

Ing. David Dvořáček

Kontakty:

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 728 290 934, email: jiri.capek@ksus.cz

Zpracoval:   Ing. Jiří Čapek

Datum : 9.12.2019

Fotodokumentace:

|  | Prostorové uspořádání na mostě, pohled proti směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na P bok mostu s pilířem P3 v popředí. |