# Technická specifikace

# Obecný popis

- Laboratorní přístroje (dále jen „Vybavení“), jež je předmětem této veřejné zakázky, je určeno pro žákovské experimenty v laboratoři obnovitelných energií, především pro měření získané elektrické energie. Vybavení bude využíváno žáky Zadavatele i partnerských základních škol při sdílené výuce.

# Technická specifikace Vybavení

## Měřič elektromagnetického pole

### počet ks: 1

### provedení: přenosný

### požadované minimální vlastnosti

- frekvenční rozsah: 100 kHz až 2 GHz

- jednotky měření: V/m, W/m2

- nízkofrekvenční a vysokofrekvenční sonda nebo sonda s plným rozsahem

- digitální displej

- možnost záznamu minimální a maximální hodnoty

- bateriový provoz

### příslušenství

- pouzdro

## Elektronická zátěž pro měření

### počet ks: 1

### provedení: stolní

### požadované minimální vlastnosti

- trvalý výkon na připojené zátěži: 2 kW

- maximální vstupní proud: 50A

- napětí na vstupu při zátěži: 400 V

## Osciloskop

### počet ks: 1

### provedení: stolní

### požadované minimální vlastnosti

- možnost dekódování a analýzy signálu

- variabilní filtr

- vstupní impedance: 1 megaohm

- vstupní napětí: 240 V

- počet digitálních vstupů: 8

- počet analogových vstupů: 2

- šířka pásma: 100 MHz

- paměť

- barevný displej

- USB rozhraní

### příslušenství

- software

- napájecí kabel

## Měřič kmitočtů (čítač)

### počet ks: 1

### provedení: stolní

### požadované minimální vlastnosti

- počet vstupů: 2

- vstupní impedance 1 megaohm (pří více vstupech platí pro první dva)

- frekvenční rozsah: 0 - 2 GHz

- měřící funkce: alespoň frekvence, perioda, čítač událostí, časový interval, fáze, pulzní měřič

- přímá volba funkcí

- digitální displej

- USB rozhraní

### příslušenství

- software

- napájecí kabel

## Spektrální analyzér

### počet ks: 1

### provedení: stolní

### požadované minimální vlastnosti

- frekvenční rozsah: 100 kHz až 1,5 GHz

- spektrální čistota: -80 dBc/Hz

- tracking generátor

- funkce sweep

- detekce peak, RMS, průměr

- barevný displej

- USB rozhraní

### příslušenství

- software

- napájecí kabel

## Geigerův čítač

### počet ks: 2

### provedení: přenosný

### požadované minimální vlastnosti

- rozsah měření: 0,02-500 mikrosievertů/h

- akustický indikátor rozpadu

- výpočet průměrné hodnoty v daném intervalu

- možnost dlouhodobého měření – celková dávka

- digitální displej

- bateriový provoz

### příslušenství

- sluchátka

## Měřič UV záření

### počet ks: 2

### provedení: přenosný

### požadované minimální vlastnosti

- měření UVA, UVB

- vlnová délka: 300-380 nm

- přepínatelný rozsah

- sonda

## Monitor (detektor) CO2

### počet ks: 2

### provedení: přenosný nebo stolní

### požadované minimální vlastnosti

- rozsah měření: alespoň 0 – 2.500 ppm po 1 ppm

- záznam maximální a minimální koncentrace CO2

- měření teploty a vlhkosti vzduchu

- bateriový provoz

- digitální displej

## Detektor CO

### počet ks: 2

### provedení: přenosný nebo stolní

### požadované minimální vlastnosti

- rozsah měření: alespoň 0 – 1.000 ppm po 1 ppm

- záznam maximální a minimální koncentrace CO

- bateriový provoz

- digitální displej

## Detektor mikrovln

### počet ks: 1

### provedení: přenosný

### požadované minimální vlastnosti

- frekvenční rozsah: 2.000 MHz

- měření hustoty a výkonu záření

- alarm při překročení mezní hodnoty

- bateriový provoz

- digitální displej

  - příslušenství

- pouzdro

## Infračervená termokamera

### počet ks: 2

### provedení: přenosná

### požadované minimální vlastnosti

- režimy: termogram, reálný snímek, MSX (prolnutí termogramu s reálným snímkem)

- možnost vytvoření fotografie

- paměť na min. 200 snímků

- dotykový displej

- USB rozhraní

- bateriový provoz

### příslušenství

- software

- síťová nabíječka