Příloha č. 1 Technická specifikace – nové sporáky do kuchyně

Domova seniorů Nové Strašecí

Požadavky na sporáky:

Elektrický sporák s elektrickou troubou – 2 kusy

Elektrický sporák s podstavcem, opatřeným čtyřmi seřizovacími nožičkami. Horní rám, dno a všechny boční stěny z nerezavějícího plechu. V horním rámu uložené 4 elektrické litinové plotny, ovládané 4 regulačními přepínači, která jsou včetně signalizace zapnutého stavu sporáku na přední stěně sporáku. Nad ovládacím panelem by měla být odkapní mísa pro přeteklé vařivo. V podstavci sporáku je požadována elektrická trouba s horním a dolním topným tělesem, se samostatnou regulací teploty topných těles a signalizací zapnutého stavu. V příslušenství sporáku by měla být minimálně l mřížka.

Technické parametry:

Vnější rozměry (mm)                 900 x 900 x 900

Velikost plotny  (mm)                  400 x 320

Počet ploten                                      4

Jmenovité napětí                  3/N/PE AC 400V, 50 Hz

Regulace                             0,55 kW / 1,2 kW /  2,5 kW

Příkon trouby                        4 kW (2x 2 kW)

Regulace (°C)                     50 – 300 °c (pro každé těleso samostatně)

Vnitřní rozměr trouby      540 x 700 x 280    ( z důvodu používaných plechů)

Celkový příkon                         14 kW

Krytí                                         IP 34

Hmotnost                                   do 175 kg

Plynový sporák s elektrickou troubou – 2 kusy

Plynový sporák s podstavcem, nerezavějící ocel, vařidlový rám s vanou, ve které jsou umístěny hořáky krytí mřížkou. Každý hořák vybavený zapalovací elektrodou, zapalovacím hořákem a termoelektrickou pojistkou. Podstavec musí být vybaven čtyřmi seřizovacími nožičkami. Jako součástí podstavce je požadována elektrická trouba.

Technické parametry:

Vnější rozměry (mm)      900 x 900 x 900

Varná plocha    (mm)                   795 x 735

Počet hořáků                               4 (3 x 5 kW, 1 x 3 kW)

Jmenovité napětí                       1 / N/ PE AC 230 V, 50 Hz

Tepelný příkon                                  18 kW

Příkon velkého hořáku                        5 kW

Příkon malého hořáku                         3 kW

Příkon trouby                        5 kW (2 x 2,5 kW / 400 V

Plyn /kategorie – ZP                        G 20/ H2H3b /P/ A1

Přip./ seřizovací přetlak-ZP        20 / 18 / 7 mbar

Spotřeba plynu – ZP                         1,8 m3 /hod

Spaliny                                            50 m3 / hod

Krytí                                                        IP 34

Hmotnost                                             do 180 kg

·

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

·

2 USB Typ-C vpředu a 2 USB Typ-C vzadu

·

3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace

·

8 reproduktorů (pasivní)

·

Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem

·

Asistent rozjezdu do kopce

·

Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná

·

Bez adaptéru

·

Bez multimédií ve vozidle ale s Mirror Link

·

Bluetooth

·

Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem

·

Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky

·

Chlazená schránka

·

Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů

·

Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"

·

Deštník

·

Elektronický program stability ESP

·

Full LED hlavní světlomety

·

Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy

·

Intervalový spínač stěračů se světelným/dešťovým senzorem

·

Kontrola bezp.pásů,E-control Rozšířené bezpečnostní vybavení

·

Kotoučové brzdy zadní - Geomet D

·

Loketní opěra "Jumbobox"

·

Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel

·

Mlhový přední světlomet (integro