OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2

2.	Úvod, ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ	3

2.1.	Současný stav	3

2.2.	Alternativní způsoby pohonu vozidel	4

3.	Základní dopravní rozvaha	6

4.	Návrh nového stavu	7

4.1.	Trolejové vedení - obecně	7

4.2.	Linka 375: Českomoravská – Brandýs n. L. - Stará Boleslav, železniční st.	11

4.3.	Linka 377: Letňany – Kostelec n. L., náměstí	18

4.4.	Linka 351: Letňany – Neratovice, žel. st.	25

5.	Posouzení vlivů na životní prostředí	32

6.	legislativa dle zákona o drahách	33

6.1.	Veřejně prospěšná stavba	33

6.2.	Regulace provozování dráhy	33

6.3.	Regulace drážní dopravy	33

7.	Stavební náklady	34

8.	Závěr	35

8.1.	Rekapitulace	35

8.2.	Vyhodnocení	36

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

| Stavba: | Rozvoj parciálních autobusů ve Středočeském kraji |
| --- | --- |
| Druh dokumentace: | Ověřovací studie |
| Místo stavby: |  |
| Kraj: | Hlavní město Praha, Středočeský kraj |
| Druh stavby: | Stavba trolejbusové dráhy dle zák. č. 266/94 Sb. |
| Část dokumentace: | A - Průvodní zpráva |
| Objednatel / stavebník: | Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace |
|  | Rytířská 406/10 |
|  | 110 00 Praha 1 |
| Zhotovitel dokumentace: | PRAGOPROJEKT, a.s. |
|  | K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 |
|  | IČO 452 72 387 |
| Zpracovatelský útvar: | Středisko technické asistence |
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Jiří PECH |
| Zpracovatelé: |  |
| Dopravní řešení | Ing. Ondřej Trešl (DIPRO, spol. s r.o.) |
| Trakční vedení, napájení | Ing. Miloš Králík |

# Úvod, ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ

## Současný stav

### Základní motivace pro změny

Hlavním motivem pro zavádění alespoň lokálně bezemisní dopravy jsou enviromentální a ekologické důvody, celkové energetické úspory a otázky trvale udržitelného rozvoje. Do budoucna, po rutinním zvládnutí příslušných technologií, lze doufat i v úspory ekonomické, které se aktuálně vyčíslují poměrně komplikovaným způsobem, zejména přes oceňování tzv. externích vlivů (např. cenou za nápravu důsledků zhoršeného zdravotního stavu populace).

Znečištění životního prostředí a množství emisí v ovzduší již nezpochybnitelně ovlivňují změny globálního klimatu, které se nepříznivě projevují i v České republice, resp. v Praze například déle trvajícími a četnějšími vlnami veder, zvyšováním dlouhodobé průměrné teploty, nedostatkem srážkové vody, apod.

Z hlediska viditelných lokálních dopadů se jedná o zhoršenou kvalitu ovzduší a zvýšenou hlukovou zátěž ze spalovacích motorů, které nepříznivě ovlivňují celkovou kvalitu života obyvatel žijících v blízkém i vzdálenějším okolí pozemních komunikací.

Přestože hromadná doprava není hlavním znečišťovatelem životního prostředí, je díky své vysoké kapacitě, a tím předurčení pro zajištění trvale (nebo alespoň dlouhodobě) udržitelného rozvoje, fixování na stálé trasy a dále též díky celkovým rozměrům vozidel vhodná pro aplikace bezemisních pohonů.

### Legislativní rámec

Z výše uvedených důvodů se ČR a potažmo i hlavní město Praha zavázala k naplnění dlouhodobých cílů snižování emisí CO2 a dalších škodlivin produkovaných spalováním fosilních paliv (nejen) v dopravě (oxidy dusíku, benzoapyren apod.) Neméně důležitým aspektem zůstává i celkově velmi nízká energetická účinnost spalovacích motorů, a to především ve srovnání s elektrickým pohonem, jehož účinnost je při aktuálním stavu techniky více než 2,5 násobně vyšší.

Mezi základní strategické dokumenty stanovující cíle v oblasti snižování emisí a tedy i změn vozových parků autobusů patří:

- Klimatická dohoda OSN z Paříže;

- Klimatický závazek hl. m. Prahy, vyhlášený dne 20. června 2019 (stanovující cíl snížení emisí CO2 v dopravě o 50 %);

- Nařízení 2009/33/EU „Clean Vehicle Directive“ (stanovující povinnost pořizovat částečně čistá a zcela bezemisní vozidla ve stanovených poměrech platných do roku 2025 a následně od roku 2025);

- Národní akční plán čisté mobility, a další.

## Alternativní způsoby pohonu vozidel

### Zemní plyn (CNG, LNG)

Podobně jako u benzinu a nafty se jedná o fosilní paliva (buď ve formě stlačeného plynu – CNG nebo ve formě plynu stlačeného až nad bod zkapalnění – LNG), a tedy i jejich spotřebou jsou produkovány emise skleníkových plynů a oxidů dusíku. Nejmodernější spalovací naftové motory s emisní normou EURO VI již dosahují dokonce lepších hodnot emisí než plynové pohony. Plynový pohon je celkově energeticky náročnější díky nižší účinnosti. V blízké budoucnosti lze očekávat zvýšení spotřební daně u plynu v dopravě, na úroveň obdobnou, jako u benzinu a nafty, čímž zanikne i finanční výhodnost využití zemního plynu pro pohon vozidel se spalovacími motory.

### Vodík

Pravděpodobně se jedná o palivo budoucnosti, jehož vývoj bude s očekáváním sledován. Aktuálně je však nutno dořešit základní technologické výzvy – jednak přepravu a skladování vodíku, ale především jeho výrobu. V současnosti je vodík vyráběn buďto z fosilních paliv (zejména ze zemního plynu), čímž ztrácí efekt „udržitelnosti“, a nebo je jeho výroba energeticky velmi náročná (elektrolýza vody). Vodík je pak ve vozidlech v palivových článcích, obsahujících mj. drahý kov – platinu přeměňován na elektrickou energii a v případě jejího přebytku je tato ukládána v akumulátorech. Celková energetická účinnost je tak zatím zcela neuspokojivá, a jako perspektivní se toto palivo prozatím jeví pouze v zemích využívajících k výrobě elektřiny obnovitelné zdroje (zejména vodní elektrárny, dodávající mimo energetické špičky nadbytek energie).

### Bateriová vozidla (elektrobusy)

Elektrobusy (čistě bateriová vozidla, která se nabíjejí pouze při stání a celou trasu ujedou pouze v režimu „na baterii“) zaznamenávají v posledních letech velmi dynamický rozvoj. Jejich technologické parametry (dojezd, doba nabíjení, kapacita baterií apod.) se sice zlepšují, avšak stále nepostačují pro provoz na standardních autobusových linkách v pražských podmínkách. Praha se vyznačuje značně kopcovitým terénem, dlouhými linkami s krátkými intervaly, silnou přepravní poptávkou a často nasazením kloubových vozidel. Vzhledem k současným technickým limitům baterií nelze elektrobusy jednoduše na takové linky nasadit. S ohledem na dobu nabíjení, omezený dojezd, množství baterií, apod. jsou elektrobusy vhodnější spíše pro kratší doplňkové linky s kratším denním proběhem. Rychlodobíjení je sice cestou, jak zkrátit nabíjecí cykly, avšak je nutno počítat s garancí vysokého rezervovaného příkonu (nejdražší složka plateb za energii), dostatečně robustní energetickou sítí a také s dopady na životnost baterií (vysoké nabíjecí proudy, ztrátové zahřívaní baterií při nabíjení i vybíjení, apod.) V optimálním případě by nasazení elektrobusů totiž nemělo znamenat delší prostoje vozidla na konečných stanicích kvůli nabíjení, a to především s ohledem na provozní ekonomiku (potřeba více vozidel na stejný kilometrický výkon). Stavu optimálního pro provoz elektrobusů tak lze docílit pouze na vybraných linkách (kratší trasa, dostatečně dlouhé obratové časy na konečné).

### Parciální trolejbusy

Parciální trolejbusy („částečné, dílčí“ trolejbusy – vozidla kombinující výhody trolejbusu a elektrobusu) představují segment elektrifikace s vysokým potenciálem uplatnění z několika důvodů. Díky instalované nabíjecí troleji ve vybraných úsecích trasy lze elektrifikovat v podstatě jakkoliv dlouhou autobusovou linku. Vozidlo se totiž nabíjí nejen během přestávek na konečné, případně v garáži při nočním nebo dopoledním odstavení, ale také v části trasy pod instalovanou trolejí za jízdy. Jedná se tedy o systém tzv. dynamického nabíjení (neboli nabíjení za jízdy). Tímto způsobem je nabíjení rozloženo jak v místě (v prostoru), tak i v čase, což umožňuje mimo jiné využít synergie s rozsáhlou napájecí sítí tramvají Dopravního podniku. Navíc tím nedochází k potřebě vysokých jednorázových odběrů elektrické energie (jehož důsledkem jsou vysoké rezervované příkony a tedy i ceny energie), ale odběr je rovnoměrnější a plošší v průběhu celého provozního období. Díky bateriové technologii není nutno realizovat trolejové vedení v celé trase linky, ale pouze ve vybraných úsecích (s výhodou např. ve stoupání apod.). Není nutno budovat složité trolejové konstrukce, lze se vyhnout nízkým podjezdům, kde by instalace troleje zvýšila riziko přerušení provozu z důvodu stržení troleje nákladním vozidlem s nevhodnou výškou apod. Navíc není nutno trolejovat garáže ani manipulační nájezdové/zátahové trasy. Bateriová technologie zvyšuje operativnost vozidla, vozidlo může i v případě mimořádností překonat určitý úsek bez troleje (vyhnutí se překážce, havárie, či plánovaná uzavírka).

### Obecné výhody vozidel s baterií

Významnou výhodou vozidel s elektromotory je schopnost rekuperace, kdy vozidlo elektrickou energii získanou při brzdění buď využívá k napájení pomocných pohonů a tzv. vlastní spotřeby, nebo ji ukládá do trakčních baterií, a následně ji může využít při další jízdě. V případě přebytku energie z brzdění nebo plného nabití trakčních akumulátorů a uspokojení vlastní spotřeby pak může být rekuperovaná energie vracena do sítě, kde pomáhá napájení ostatních vozidel.

Mezi výhody bateriových vozidel dále patří:

- Lokálně bezemisní provoz (v místě nasazení neprodukuje žádné emise), s ohledem na energetickou politiku ČR lze očekávat zlepšení i v oblasti globální bezemisnosti;

- Tišší provoz (zejména při rozjezdech a v nižších rychlostech) – elektromotor bez převodovky je výrazně tišší než spalovací motor;

- Lepší dynamické vlastnosti (plynulejší a rychlejší rozjezdy do kopce);

- V případě volby vozidla s dynamickým nabíjením, a tedy i s menším nárokem na velikost trakčních baterií lepší možnost využití vnitřního prostoru vozidla, zejména oproti vozidlům se spalovacími motory;

- Vyšší komfort pro cestující.

S ohledem na propojení technologie bateriového pohonu s obvyklou technologií trolejbusů je na trhu vozidel širší výběr výrobců, než v segmentu plnohodnotných elektrobusů (příležitostně – staticky na místě dobíjených vozidel).

# Základní dopravní rozvaha

V aktuálně předkládaném prvním návrhu studie řeší prostou částečnou elektrizaci stávajících kapacitních autobusových linek PID při zachování současných provozních parametrů. Přepravní směry severovýchodně od hl. m. Prahy byly vybrány s ohledem možnou návaznost na již připravovanou trolejbusovou infrastrukturu v trase stávající městské autobusové linky č. 140, která je již v současnosti v části pojížděna parciálními trolejbusy linky č. 58.

Principiálně studie doporučuje realizovat trakční vedení v úsecích s co největší četností spojů, aby došlo, pokud možno, k co největšímu naředění nákladů přepočítaných na jednotkový výkon vozidel. Tu to podmínku splňuje zejména úsek Letňany – Čakovice, žel. přejezd, dále již dochází k větvení na jednotlivé linky.

Rozsah zatrolejování jednotlivých linek byl volen s ohledem na jízdní doby ve stávajícím stavu, tzn. aby byly využity výhody vozidel s instalovanou baterií dle 2.2.5. Dobíjení vozidel bude probíhat především během jízdy a při obratových pauzách v konečných stanicích. Na základě zkušeností nabytých ze zkušebního provozu elektrobusů i parciálních trolejbusů v podmínkách DP hl. m. Prahy i v jiných městech byl primární rozsah trolejí určen jako minimálně cca 50 % délky (resp. oběžné doby) linky. S ohledem na předpokládaná omezení možnosti realizace trolejového trakčního vedení byla základní hodnota 50 % o dalších cca 15-30 % předimenzována.

Kromě dobíjení vozidel za jízdy se jako nutnost jeví připojení vozidla k síti i v době odstavení v prostorách garáže (vozovny) z důvodu udržení co nejdelší životnosti baterií a zároveň nutnosti temperování (nebo předchlazování) vnitřních prostor vozidel dle požadovaných standardů PID. V sedlech pracovních dnů se kromě nabíjecích stop v obratištích Letňany (resp. Českomoravská) jako jedna z možností jeví využití infrastruktury pro linku č. 140 v garážích Klíčov DP hl. m. Prahy, v nočních hodinách pak zázemí dopravce ČSAD Střední Čechy ve Staré Boleslavi, případně u posledních/prvních spojů bude zřejmě nutné uvažovat i o odstavení vozidla v obratišti odlehlém od Prahy.

### Směr Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Z důvodu omezených možností realizace trolejového vedení, zejména v historickém centru Brandýsa – Staré Boleslavi, bylo přikročeno k úpravě vedení spojů linky č. 375 končících na autobusovém nádraží ve Staré Boleslavi tak, že byly prodlouženy až do Staré Boleslavi k žst., kde se v koncovém úseku linky předpokládá možnost realizace trolejové stopy, a tedy i dobíjení.

### Směr Kostelec nad Labem

U linky č. 377 obsluhující Kostelec nad Labem není doporučena realizace trolejového vedení v oblasti přibližně mezi Velení a Mratínem, jelikož zde dochází k větvení linky na celkem 3 varianty s mírně asymetrickými počty spojů na jednotlivých větvích.

### Směr Čakovičky, Neratovice

U linky č. 351 obsluhující Hovorčovice, Měšice, Novou Ves, Čakovičky a dále směřující do Neratovic je realizace trolejového vedení doporučena pouze v úseku po Čakovičky, kde v podstatě končí „městský“ úsek linky, dále z Čakoviček do Neratovic provozní parametry neodůvodňují náklady nutné k vynaložení na stavbu trolejového vedení.

# Návrh nového stavu

## Trolejové vedení - obecně

### Technické údaje – trolejové vedení

Nosná síť TV:       	 	lana nerez Fe 25,35 mm2

Vodiče TV:        		trolejový drát Cu 120 mm2- nový

TV – část pružné, pevně kotvené,

zatížení 120N/ mm2 při - 20 0C

Armatury TV:			Typového provedení – stávající i nové,

Výhybky a křížení – tahový systém

Podpěry:        			nové stožáry – ocelové kulaté, povrchová úprava metalizací zinkem, nátěr závěrečným lakem RAL 7021

Výška trolejového drátu:    	5,50 – 5,70m v místě závěsu nad komunikací

Napájecí soustava:		2 - 750 V DC/IT– izolovaná soustava

Ochrana před ned. dotyk.

napětím:			dvojitou izolací a polohou

Ochrana proti atm. přepětí:	provedena svodiči přepětí -  uzemněnými na

strojený zemnič s max. odporem do 15

Únosnost zeminy:		je uvažována 15 N/cm2 a na tuto hodnotu budou

navrženy základy stožárů

Betonový základ:		beton C25/30 XF1; XA1

Číslování stožárů:		pracovní

Vnější vlivy:			AA8, AB8, AC1, AD2, AF2, AG2, AH2, AQ3, AS2, BA5

– dle ČSN 33 2000-1ed.2

Prostor:			zvlášť nebezpečný – dle ČSN 33 2000-4-41ed.3

### Technické údaje - měnírny

Napěťová soustava:			 vn 3 AC 50Hz 22kV / IT

Typ vn rozvodny:			 skříňová plynem izolovaná

Počet trakčních transformátorů: 	1 ks

Trakční transformátor: 		22/0,65 kV (800 kVA)

Třída provozu transformátoru:	tř.V dle ČSN EN 50 329

Počet trakčních usměrňovačů: 	1ks

Trakční usměrňovač: 		šestipulzní

Třída provozu usměrňovače:	tř. V dle ČSN EN 50 328

Jmenovité napětí měnírny: 		2 DC 750V / IT

Způsob provozu trakční soust.:	trolejbusový

Počet napáječových skříní: 		trolejbusy 2+1 (3+1: pouze MR Cukrovar Čakovice)

Dálkové ovládání 			prostřednictvím řídícího systému

### Trolejové vedení – mechanická část

Trolejové vedení je navrženo jako pružné vedení, pevně kotvené. Použitý trolejový drát typu Cu 120 mm2, stožáry kulaté odstupňované s možností použití pro veřejné osvětlení. Soustava stožárů je uvažována v přímých úsecích jako jednostranná soustava osazena plastovými výložníky s uchycením TV pomocí závěsů s přídavným lanem typu minorok. V obloucích a křižovatkách bude pro uchycení trolejového drátu použito obloukových svorek s uchycením buď na výložníky nebo na nosnou síť ukotvenou na soustavu stožárů rozmístěných dle možností v jednotlivých křižovatkách. Dle energetického výpočtu se předpokládá délka jednotlivých úseků do délky 1400 m s napájecím bodem umístěným cca do 500 m od úsekového dělení, kdy umístění měníren se předpokládá umístit do blízkosti dělicího bodu mezi jednotlivými úseky. Měnírny se uvažuje použít dvounapaječové, které budou napájet vždy pouze dva přilehlé úseky.

### Návrh trolejového vedené – elektrická část

Energetický výpočet byl zpracován pro několik variant. Jako nejvýhodnější se jeví provedení napájení liniových částí TV systémem dvounapaječových měníren, kdy měnírna bude napájet vždy dva úseky a bude umístěna vždy co nejblíže k úsekovému dělení nalézající se mezi napájecími úseky příslušné měnírny. Délka úseku může pro trolejový drát Cu 120 mm2 být až 1400 m s umístěním napájecího bodu cca 500 m od úsekového dělení, napájení bude vždy 4-mi kabely (2x+; 2x-).

### Napájení

Rozmístění jednotlivých měníren a dobíjecích stanic vychází z předpokládaných možností napojení na rozvod 22 kV (blízkost trafostanic 22 kV nebo vedení kabelů 22 kV) a na možnost umístit měnírnu na obecní či státní pozemek.  Konkrétní návrh rozmístění měníren je popsán v odstavci Napájení pro jednotlivé linky.

### Protikorozní ochrana

Trolejové vedení trolejbusové trati bude provedeno v dvojité izolaci a celý systém není zdrojem bludných proudů. Protikorozní ochrana stožárů je provedena žárovým zinkováním, závěrečným a finálním lakem.

### Stavební a montážní práce

Nové stožáry budou umístěny do samostatných betonových základů v navržených místech. V základech budou založeny plastové trubky pro zatažení kabelů V.O. do trakčních stožárů. Stožáry budou dodány s dvířky pro montáž kabelů V.O. do svorkovnice, otvory pro protažení kabelů do dříku stožáru, stožáry budou provedeny s nástavcem pro nasazení výložníku V.O., přípravou pro osazení svorkovnice a svorkou pro zemnicí pásek.

### Průchodnost územím

V rámci návrhu nového stavu bylo nutno brát v potaz některá omezení, která brání možnosti zřízení trolejového vedení (nebo by je výrazně zkomplikoval, prodražila apod.)

#### a)	Šířkové uspořádání uličního prostoru

Vedlejší dopravní prostor musí být dostatečně široký, aby do něj bylo možno umístit stožáry TV (včetně základů). V některých zastavěných úsecích je vedle vozovky pouze úzký pruh, který často slouží jako chodník (nebo chodník zcela chybí), navíc v tomto pruhu se často nacházejí hlavní rozvody technické infrastruktury.

#### b)	Extravilán, jízdní rychlost

Troleje nemohou být využívány v případě vyšších rychlostí – optimálně do 60 km/hod (výjimečně 70 km/hod). Při vyšších rychlostech dochází k nežádoucímu opotřebení (zahřívání) komponentů na styku sběrač – trolej). Mimo obce jsou proto k zatrolejování navrženy pouze ty úseky, kde se dosažení vyšších rychlosti nepředpokládá (stávající omezení rychlosti, směrové poměry, nedostatečná délka pro možnost potřebného zrychlení apod.)

#### c)	Historická a památkově chráněná území

V oblastech historického charakteru a v památkově chráněných územích je uvažováno s jízdou bez troleje (na baterie).

#### d)	Vrchní vedení

Pro křižovatky a souběhy nadzemních sdělovacích vedení s městskými dráhami je nutno dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 342100:

|  | nad trolejemi | od nosných částí troleje | od koruny vozovky |
| --- | --- | --- | --- |
| minimální vzdálenosti [ m ] | 2,5 | 1,0 | 8,5 |

Nejkratší vzdálenosti nadzemních vedení nad 45 kV od trakčních vedení železnic, tramvajových a trolejbusových drah jsou uvedeny v PNE 33 3300, tab. 5.14. V následující tabulce je pro informaci uveden stručný výtah z originálního znění.

|  |  |  | K součástem trakčního vedení železničních, trolejbusových a tramvajových drah |  |  | Vodorovně k součástem trakčního vedení železničních, tramvajových a trolejbusových drah |  |  | Vodorovně k součástem trakčního vedení železničních, tramvajových a trolejbusových drah |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Živé části | Živé části |  |  | Neživé části |  |  |  |  |  |
|  |  | Napětí Un (kV) | 110 | 220 | 400 | 110 | 220 | 400 | 110 | 220 | 400 |
|  | Nejkratší vzdálenost [m] |  | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |

Nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení VN nad 1 kV do 45 kV včetně od trakčních vedení železnic, tramvajových a trolejbusových drah jsou uvedeny v PNE 33 3301 ed.3, tab. 5.12. V následující tabulce je pro informaci uveden stručný výtah z originálního znění.

|  | ke komponentům trakčních vedení |  |  | vodorovně k součástem trakčních vedení |  |  | k drážním sdělovacím vedením včetně jejich nosných konstrukcí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochranný systém | B | C | I | B | C | I | B | C | I |
| vzdálenosti při křížení nebo v blízkosti trakčních vedení [ m ] | 2,6 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1 |

Nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení VN nad 1 kV do 45 kV od povrchu silnice či hlavy kolejnice tramvajových a trolejbusových drah drah jsou uvedeny v PNE 33 3301 ed.3, tab. 5.13. V následující tabulce je pro informaci uveden stručný výtah z originálního znění.

| Nejkratší vzdálenosti od povrchu silnice či hlavy kolejnice tramvajových a trolejbusových drah |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochranný systém | B | C | I |
| vzdálenosti při křížení tramvajových a trolejbusových drah [ m ] | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

Nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení NN do1 kV od trakčních vedení železnic, tramvajových a trolejbusových drah jsou uvedeny v PNE 33 3302, tab. 6.6. V následující tabulce je pro informaci uveden stručný výtah z originálního znění.

|  | ke komponentům trakčních vedení |  |  | vodorovně k součástem trakčních vedení |  |  | k drážním sdělovacím vedením včetně jejich nosných konstrukcí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochranný systém | B | C | I | B | C | I | B | C | I |
| vzdálenosti při křížení nebo v blízkosti trakčních vedení [ m ] | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |

Nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení NN do 1kV od povrchu silnice či hlavy kolejnice tramvajových a trolejbusových drah jsou uvedeny v PNE 33 3302 , tab. 6.7. V následující tabulce je pro informaci uveden stručný výtah z originálního znění.

| Nejkratší vzdálenosti od povrchu silnice či hlavy kolejnice tramvajových a trolejbusových drah |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochranný systém | B | C | I |
| vzdálenosti při křížení tramvajových a trolejbusových drah [ m ] | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

## Linka 375: Českomoravská – Brandýs n. L. - Stará Boleslav, železniční st.

### Stávající stav

Linka 375 je provozována celotýdenně v rámci integrovaného dopravního systému PID dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. Drtivá většina spojů je vedena pouze v úseku Českomoravská – Brandýs n. L.-St. Boleslav, Aut. st v intervalu 10 minut v ranní špičce a 15 minut v odpolední špičce. K železniční stanici ve Staré Boleslavi jsou vedeny pouze jednotlivé spoje. Ty jsou společně s vybranými spoji linek 367, 477 a všemi spoji linky 478 vedeny s návazností na jízdní řád vlaků na trati 072 Ústí nad Labem – Lysá nad Labem. Na linku jsou vypravovány převážně kloubové autobusy Solaris Urbino 18.

### Nově navrhovaný stav

Z důvodu investičních akcí soukromých developerů v lokalitě obratiště Českomoravská (v kooperaci s DPP) jsou navrženy 2 varianty ukončení linky. První z nich počítá s využitím v současnosti nepravidelně využívané tramvajové smyčky Harfa (nebo jednosměrného objezdu ulicemi Freyova-Na Harfě-Českomoravská-Freyova). Ve druhé variantě je linka ukončena v ulici K Moravině u polikliniky Vysočany, kde by bylo nutné zrušit několik parkovacích míst (v závislosti na počtu ukončených linek) a vybudovat zázemí pro řidiče. V ulici Vysočanská severně od železničního mostu trati 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín je v souvislosti s rozvojem sousedního území navrženo vybudování nové zastávky Jandova, ve které bude mj. ve směru do Letňan umožněno nasazení sběračů na trolej.

Na opačné straně linky ve Staré Boleslavi budou všechny spoje prodlouženy k železniční stanici, kde bude v obratišti umožněno dobíjení. V souvislosti s modernizací žel. tratě č. 072 v úseku Lysá nad Labem – Mělník pravděpodobně dojde k poměrně rozsáhlým úpravám kolejiště stanice Stará Boleslav i přednádražního prostoru, vývoj investice SŽDC je nutné dále sledovat a obě stavby průběžně koordinovat. Za účelem nasazování sběračů na trolej po průjezdu historickým jádrem Brandýsa ve směru do Prahy bude v Brandýse nad Labem přemístěna zastávka Pražská v ul. Pražské až za železniční přejezd trati 074 Čelákovice - Neratovice.

### Průchodnost územím

Vybudování infrastruktury trolejového vedení v centrech měst Brandýs nad Labem a Stará Boleslav by bylo velice obtížné, neboť trasa linky probíhá památkovými zónami po pozemních komunikacích s nedostatečnou šířkou. Trasa linky je dále limitována vedením přes nedávno rekonstruovaný most Generála Lišky (přes řeku Labe) a železničním přejezdem na trati 074, tzn. dráha trolejbusová by se křížila s dráhou regionální, která je svým relativně vhodným situováním v území určena k dalšímu rozvoji (tj. potencionálně i k elektrizaci systémem 25 kV, 50 Hz).

Na území hlavního města Prahy je vybudování infrastruktury společně se samotným průjezdem vozidel limitováno podjezdnou výškou mostu na železniční trati 231 (poblíž žst. Praha-Vysočany), pod kterým vede ulice Jandova a navazující Vysočanská spojující Náměstí OSN se sídlištěm Prosek. U přejezdu se železniční tratí 070 v Mladoboleslavské ul. ve Kbelích je předpokládáno zřízení mimoúrovňového křížení nejpozději v souvislosti s modernizací žel. tratě, v jejímž rámci zároveň pravděpodobně dojde i k její elektrizaci. Do doby elektrizace, resp. modernizace trati je navrženo uvažovat s trolejovým vedením přes přejezd, případně je možné jej mezi zastávkami Kbely a Mladějovská přerušit, potom je v obou zastávkách ve směru jízdy od přejezdu nutné zřízení natrolejovacích stříšek.

### Návrh rozsahu trolejového vedení

Trolejové vedení je navrženo v úsecích Jandova – Letňanská (v opačném směru pouze v úseku Letňanská - Prosek) a Letňany – Brandýs n. L.-St. Boleslav, Pražská. Úsek Letňanská – Prosek je zároveň součástí již připravované infrastruktury pro zatrolejování linky 140 Palmovka – Letňany – Miškovice. Detailní informace o zatrolejovaných i nezatrolejovaných úsecích jsou uvedeny v následujících tabulkách. Úsek Jandova – Letňanská je obsažen ve variantách potenciálního ukončení linky v tramvajové smyčce Harfa, nebo v ulici K Moravině u vysočanské polikliniky.

| Varianta trasy | Směr | Úsek | Trolej | Délka [km] | Jízdní doba [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Br. n. L.-St. Bol., Autobus. st. | Letňany - Br. n. L.-St. Bol., Pražská (přejezd) | Ano | 13,1 | 23 |
|  |  | Br. n. L.-St. Bol., Pražská (přejezd) - Br. n. L.-St. Bol., Aut. St. | Ne | 2,4 | 8 |
|  | Letňany | Br. n. L.-St. Bol., Aut. St. - Br. n. L.-St. Bol., Pražská | Ne | 2,4 | 8 |
|  |  | Br. n. L.-St. Bol., Aut. St. - Letňany | Ano | 13,1 | 24 |
| B | Br. n. L.-St. Bol., Žel. st. | Letňany - St. Bol. přejezd (Pražská) | Ano | 13,1 | 23 |
|  |  | Br. n. L.-St. Bol., Pražská (přejezd) - Br. n. L.-St. Bol., Školní | Ne | 2,4 | 8 |
|  |  | Br. n. L.-St. Bol., Školní - Br. n. L.-St. Bol., Sídliště | Ne | 0,6 | 2 |
|  |  | Br. n. L.-St. Bol., Sídiliště - Br. n. L.-St. Bol., Žel. st. | Ano | 1,4 | 3 |
|  | Letňany | Br. n. L.-St. Bol., Žel. St. - Br. n. L.-St. Bol., Sídiliště | Ano | 1,4 | 3 |
|  |  | Br. n. L.-St. Bol., Sídiliště - Br. n. L.-St. Bol., Aut. St | Ne | 0,6 | 5 |
|  |  | Br. n. L.-St. Bol., Aut. St. - Br. n. L.-St. Bol., Pražská | Ne | 2,4 | 8 |
|  |  | Br. n. L.-St. Bol., Aut. St. - Letňany | Ano | 13,1 | 24 |

| Varianta pokračování: Letňany - Harfa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta | Směr | Úsek | Trolej | Délka [km] | Jízdní doba [min] |
| X1 | Harfa | Letňany - Letňanská | Ne | 0,7 | 2 |
|  |  | Letňanská - Prosek | Ano | 0,8 | 2 |
|  |  | Prosek - Vysočanská | Ne | 1,9 | 4 |
|  |  | Vysočanská - Harfa | Ano | 1,1 | 3 |
|  | Letňany | Harfa - Vysočanská | Ano | 1,1 | 3 |
|  |  | Vysočanská - Jandova | Ne | 0,3 | 1 |
|  |  | Jandova - Letňanská | Ano | 2,4 | 6 |
|  |  | Letňanská - Letňany | Ne | 0,7 | 3 |

| Varianta pokračování: Letňany - Poliklinika Vysočany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta | Směr | Úsek | Trolej | Délka [km] | Jízdní doba [min] |
| X2 | Poliklinika Vysočany (K Moravině) | Letňany - Letňanská | Ne | 0,7 | 2 |
|  |  | Letňanská - Prosek | Ano | 0,8 | 2 |
|  |  | Prosek - Vysočanská | Ne | 1,9 | 4 |
|  |  | Vysočanská - Poliklinika Vysočany | Ano | 1,3 | 3 |
|  | Letňany | Poliklinika Vysočany - Vysočanská | Ano | 1,3 | 3 |
|  |  | Vysočanská - Jandova | Ne | 0,3 | 1 |
|  |  | Jandova - Letňanská | Ano | 2,4 | 6 |
|  |  | Letňanská - Letňany | Ne | 0,7 | 3 |

| Varianta trasy | Podíl troleje (Vzdálenost) | Podíl troleje (Vzdálenost) s Harfou | Podíl troleje (Vzdálenost) s Poliklinikou Vys. | Podíl troleje (Čas) | Podíl troleje (Čas) s Harfou | Podíl troleje (Čas) s Poliklinikou Vys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 85% | 83% | 83% | 74% | 73% | 73% |
|  | 85% | 75% | 75% | 75% | 67% | 67% |
| B | 83% | 83% | 83% | 75% | 73% | 73% |
|  | 83% | 76% | 76% | 74% | 68% | 68% |

### Napájení

Pro linku č.375 je navrženo celkem 7 měníren v trase a jedna dobíjecí stanice u nádraží Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:

MR Rokytka

MR Cihlářská

MR U Vodojemu

MR Mladějovská

MR Vinoř

MR Dřevčice

MR Br.n.L Zahradní Město

MR Nádraží Br.n.L.-St. Bol

Předpokládá se, že měnírny budou dvounapaječové s jednou rezervou. Umístění jednotlivých měníren viz situace.

### Zastávky

Ve stávajícím stavu je linka 375 provozována kloubovými autobusy, přesto nástupiště některých zastávek jsou výrazně kratší, v extravilánu jsou někde tvořeny pouze úzkými silničními panely bez zajištění bezbariérového přístupu. V rámci další přípravy je proto nutné nevyhovující zastávky rekonstruovat. Vzhledem k tomu, že nástupiště jsou většinou umístěna na chodnících jednotlivých obcí, je nutno tomuto problému věnovat dlouhodobou pozornost a ve spolupráci s příslušnými obcemi a městskými částmi (resp. TSK hl. m. Prahy) připravit potřebné stavební úpravy, a to zejména přednostně v místech, kde se uvažuje s natrolejováním, protože v těchto zastávkách musejí být vozidla (zejména článková!) alespoň přibližně srovnána podél nástupní hrany.

Podrobnější specifikace stávajícího stavu zastávek v úseku Letňany – Stará Boleslav je popsána níže. Sledována je délka nástupišť 20 m (min. 18 m).

Z toho se zdůrazňují následující potřeby a požadavky:

SB – směr Stará Boleslav

PH – směr Praha (Českomoravksá)

- Pro možnost natrolejování před stoupáním estakádou v ul. Vysočanská se uvažuje s vybudováním nové zastávky Jandova (směr Letňany) v koordinaci se souvisejícím záměrem – developerským projektem v prostoru areálu bývalých pekáren Odkolek (možné uspořádání komunikace se zastávkou viz přílohu B.6). Se zastávkou by mělo být uvažováno i v opačném směru (minimálně jako prodloužení vyhrazeného jízdního pruhu pro VHD, dále jako rezerva v návaznosti na místní rozvojové aktivity, a též pro návaznost na plánovaný podchod pod modernizovaným nádražím Praha Vysočany v režii SŽDC).

- Z důvodu umožnění natrolejování je nutná rekonstrukce (nebo alespoň úprava geometrie nástupních hran) zastávek:

Kbely (SB)

Mladějovská (PH)

- Prodloužit, rekonstruovat příp. rozšířit zastávky:

Vinořský zámek (SB)

Podolánka (SB, PH) – včetně úpravy navazujících ploch

Dřevčice, Rozc. Jenštejn (SB, PH)

Dřevčice, cihelna (SB, PH)

Brandýs n. L. – St. Boleslav, Kasárna (SB, PH)

- Zast. Brandýs n. L. – St. Boleslav, Pražská se ve směru jízdy do Prahy nachází před žel. přejezdem trati 074, za kterým následuje značné stoupání. Doporučujeme sledovat možnost posunutí zastávky za přejezd a tím po natrolejení v posunuté zastávce i možnost jízdy do stoupání pod trolejí.

V tomto místě probíhá v současné době (08/2019) rekonstrukce vozovky a chodníků, u chodníku nad přejezdem je uvažováno s parkovacím pruhem (zálivem) který by bylo možno v budoucnu po zvýšení únosnosti vozovky využít.

- V zast. Brandýs n. L. - St. Boleslav, žst. je ve stávajícím stavu nutno nástupiště prodloužit (oba směry) a zřídit dobíjecí stání pro min. dvě vozidla (pravděpodobně na pozemku ve vlastnictví ČD). Dle dostupných informací zahájila SŽDC, Stavební správa západ modernizaci (optimalizaci) tratě Lysá nad Labem – Mělník včetně žst. Stará Boleslav a jejího přednádražního prostoru. Horizont realizace je podobný s realizací linky parciálního trolejbusu. Je nezbytné, aby stavba SŽDC respektovala potřebu realizace odstavných stání i stávajícího obratiště.

### Soulad s územně-plánovací dokumentací

Součásti infrastruktury bezprostředně související se samotným trakčním vedením (trolej, stožáry, napájecí kabely) jsou přednostně navrženy na pozemcích stávajících komunikací určených pro provoz motorových vozidel, tak, aby nebyly v rozporu s územními plány.

Pozemek s parc. číslem 480/1 v k.ú. Praha Vysočany je součástí funkční plochy „ZMK“ – zeleň městská krajinná, využití pro stavby liniové, technické vybavenosti a stavby zařízení a provoz PID jsou zde podmínečně přípustné. Měnírnu zde tedy je možné umístit.

Části pozemků pod měnírnami na pozemcích 1686/40 v k.ú. Vysočany (funkční plocha „ZVO-F“) a 1988/1 v k.ú. Kbely (funkční plocha „SV-C“) je v případě realizace nutné vyjmout ze Zemědělského půdního fondu, neboť jde o ornou půdu. Umístění měnírny (resp. zařízení pro provoz PID) je v těchto plochách přípustné.

Pozemek 615/20 v k.ú. Prosek se dle platného ÚP nachází ve funkční ploše „OV“ (všeobecně obytné) a umístění měnírny je tedy podmíněně přípustné.

Pozemek 1576/1 v k.ú. Vinoř je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, dle platného ÚP se nachází ve funkční ploše „OV“ (všeobecně obytné území) a umístění měnírny je tedy podmíněně přípustné.

Pozemek 511 v k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem jde dle územního plánu veden jako lesní pozemek (souvislý stromový porost), kde není možné umisťovat budovy či technická zařízení. Na základě prvotního průzkumu se ve vhodné vzdálenosti nenachází žádná jiná vhodná lokalita. Proto se v tomto případě doporučuje zajistit při nejbližší vhodné příležitosti potřebnou změnu územního plánu.

Pozemek číslo 1730/27 v k.ú. Brandýs nad Labem je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, avšak jsou na něm umístěny přístupové komunikace ke garážím a obytným budovám a v územním plánu pak je veden jako „BH“ (plocha pro hromadné bydlení), umístění objektu měnírny je tedy z hlediska ÚP přípustné.

Pozemek 1041/5 v k.ú. Brandýs nad Labem je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, v územním plánu pak jako „PV“ (veřejné prostranství) a umístění objektu měnírny je tedy přípustné.

Pozemek číslo 2711/5 v k.ú. Stará Boleslav je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a v územním plánu pak jako „DZ“ (plocha pro dopravní zařízení) a pro umístění objektu měnírny je tedy přímo určen. Plocha, ve které je situována příjezdová komunikace do přednádražního prostoru je v územním plánu vedena jako veřejné prostranství. Na opačné straně komunikace nelze umístit žádnou stavbu (s výjimkou krmelce), neboť se jedná o lesní plochu.

### Dopad do stávající infrastruktury

V rozsahu nových trolejí se předpokládá sdružení stožárů TV s veřejným osvětlením.   V těchto úsecích je proto účelné, aby příslušný správce VO souběžně připravil rekonstrukci VO.  	V souvislosti s instalací stožárů trakčního vedení lze zřejmě očekávat požadavky místních samospráv na rekonstrukci zastávek a chodníků, v krajním případě zřízení chodníků nových. I tyto investice je třeba věcně i časově koordinovat. Týká zejm. obce Dřevčice a Podolanka, částečně Staré Boleslavi.

V úseku mezi zastávkami Dřevčice, Cihelna – hranice zastavěného území Brandýsa n. L. je nutné dodržení bezpečného odstupu od linky VVN 400 kV a 2 x 110 kV.

V úseku mezi obcemi Podolanka a Dřevčice je nutné dodržení bezpečného odstupu od linky VVN 220 kV.

Nutné zahloubení vozovky v podjezdu ul. Jandova pod tratí Praha – Lysá nad Labem (č. 231 dle KJŘ) poblíž žst. Praha Vysočany bude mít dopad na stávající inženýrské sítě vedené pod vozovkou a chodníky. Dle provedeného průzkumu jsou pod komunikací uloženy následující inženýrské sítě:

- jednotná kanalizační stoka zděná vejčitého profilu 800/1430 ve správě PVK, a.s.

- 2x vodovod DN 150 ve správě PVK, a.s.

- kabely VO ve správě ThmP, a.s.

- silové kabely 1 kV ve správě PRE, a.s.

- silové kabely 22 kV ve správě PRE, a.s.

- kabelovod ve správě CETIN, a.s.

Vliv zahloubení komunikace Jandova na samotnou konstrukci nedávno rekonstruovaného železničního mostu je předmětem zadání samostatné studie, zadané v roce 2019 TSK hl. m. Prahy.

Přesný rozsah dopadů do stávající infrastruktury bude možné doložit až v podrobnějších stupních projektové dokumentace po rozmístění jednotlivých stožárů trolejového vedení.

### Majetkoprávní vztahy

Průzkum majetkoprávních podmínek byl prováděn zejména v rozsahu nutném pro rozmístění měníren, kabelových tras vedených od nich k trati, a potřebných úprav zastávek.

Pro objekty měníren byly vytipovány následující pozemky:

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 480/1 | Vysočany | Hlavní město Praha |
| 615/20 | Prosek | HMP, Městská část Praha 9 |
| 1686/40 | Vysočany | Hlavní město Praha |
| 1988/1 | Kbely | HMP, Městská část Praha 19 |
| 1576/1 | Vinoř | Hlavní město Praha |
| 511 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Obec Dřevčice |
| 1730/27 | Brandýs nad Labem | Město Brandýs nad Labem- -Stará Boleslav |
| 1041/5 | Brandýs nad Labem | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 2711/5 | Stará Boleslav | České dráhy, a.s. |

Pro potřebné úpravy zastávek byly vytipovány následující pozemky:

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 1576/1 | Vinoř | Hlavní město Praha |
| 187/2 | Podolanka | Obec Podolanka |
| 187/3 | Podolanka | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 495 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 2676/6 | Stará Boleslav | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 2711/4 | Stará Boleslav | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 2711/5 | Stará Boleslav | České dráhy, a.s. |

Není zahrnuta nová zast. Jandova.

### Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a)	Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- Realizací záměru dojde ke snížení emisního a imisního zatížení z liniových zdrojů znečišťování ovzduší, protože realizací záměru bude převedena linka příměstské hromadné dopravy z PHM na trolejbus.

- Akustická studie bude zpracována v další fázi projektové přípravy. Nasazení trolejbusů místo autobusů je z hlediska vlivu na akustickou situaci bezesporu přínosem, jelikož dojde k mírnému snížení hlučnosti

- Dešťové vody z komunikací budou sváděny do stávající dešťové kanalizace. Nedojde ke změně jejich množství, ani ke změně jejich kvality

- Realizací záměru se nepředpokládá zábor ZPF ani PUPFL, v případě instalace stožárů TV na pozemcích ZPF se jejich umístění bude řešit věcným břemenem

#### b)	Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

- Záměr nezasahuje do národních parků, chráněných krajinných oblastí ani jiných zvláště chráněných území dle zákona 114/1992 Sb., v platném znění. V blízkosti záměru se nachází: NPP Letiště Letňany, PR Vinořský park, PP Hluchov, památné stromy v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav (Dub v mateřské škole Pražská, Melicharův dub, Dub u rezidence).

- Záměr kříží v obci Podolanka RBK Vinořská bažantnice – Na Vinořském potoce a NRBK Stříbrný roh – Polabský luh v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav. V obci Dřevčice se záměr přibližuje k RBC Na Vinořském potoce. Záměr zasahuje do ochranného pásma NRBK Stříbrný roh – Polabský luh. Prvky na lokální úrovni budou upřesněny v další fázi projektové přípravy. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá ovlivnění prvků ÚSES.

- V Brandýse nad Labem – Stará Boleslav se záměr přibližuje k VKP Hrušovské sady a VKP Ostrůvek, v obci Dřevčice k VKP Vinořský potok II. Ovlivnění VKP se nepředpokládá.

- V další fázi projektové bude proveden podrobný dendrologický průzkum, který určí rozsah kácení. Stavba trolejí nevyvolá nároky na rozsáhlé kácení, většinou půjde o ořez větví nebo lokální kácení doprovodné zeleně komunikace

#### c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba není v přímém kontaktu s žádným chráněným územím soustavy NATURA 2000. Nejblíže se nachází EVL Praha – Letňany cca 80 m od trasy záměru.

#### d)	Návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

- Záměr vyžaduje zjišťovací řízení a bude zařazen dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí do kategorie II bod 46: „Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě lidí od stanoveného limitu 1 km“.

#### e)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

- Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

#### f)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- Do ochranného pásmo lesa (50 m od okraje lesa) podle zákona č. 289/1995 Sb. zasahuje záměr u obce Mratín, Veleň, Miškovice.

## Linka 377: Letňany – Kostelec n. L., náměstí

### Stávající stav

Linka 377 je provozována celotýdenně v rámci integrovaného dopravního systému PID dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. Tato linka má 4 varianty vedení trasy. První trasa, kterou využívá největší počet spojů (až 29 v pracovních dnech a 21 o sobotách a nedělích ve směru do Kostelce), vede od terminálu v Letňanech přes obce Veleň, Brázdim, Sluhy a Mratín do Kostelce na Komenského náměstí, druhá vede přes obce Veleň, Sluhy a Mratín (vynechává obec Brázdim), třetí vede přes obce Veleň, Brázdim a Polerady (vynechává Sluhy a Mratín, jde o jednotlivé spoje ve špičkách pracovních dní) a čtvrtá varianta vede pouze do zastávky Veleň, U Pomníku. To má za následek rozdílná mezidobí mezi jednotlivými spoji ve společných úsecích, přičemž minimální mezidobí mezi spoji v pracovních dnech je 5 minut a maximální mezidobí v sedlech je 60 minut. V současné době jsou na linku vypravovány převážně 12 metrové autobusy.

### Nově navrhovaný stav

Využití trolejbusové infrastruktury nevyvolává u linky č. 377 potřebu provozních změn ani změn linkového vedení oproti stávajícímu stavu.

### Průchodnost územím

Průchodnost územím limitují železniční přejezdy v pražské městské části Praha – Čakovice (trať 070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov a vlečka do průmyslového areálu, resp. do bývalého cukrovaru v Čakovicích), husté nadzemní vedení kabelových tras v obci Nový Brázdim a železniční přejezd trati 074 v Kostelci.

Při vybudování trolejového vedení přes přejezd v Kostelci by došlo ke křížení dráhy trolejbusové s dráhou železniční regionální, která je svým relativně vhodným situováním v území určena k dalšímu rozvoji (tj. potencionálně i k elektrizaci systémem 25 kV, 50 Hz). Z tohoto důvodu není v prostoru přejezdu trolej navrhována.

Na území hlavního města Prahy je vybudování infrastruktury omezeno železničním přejezdem na železniční trati 070 v Cukrovarské ul. v Čakovicích. Protože předmětný přejezd je vzhledem k intenzitě silničního provozu zdrojem silných kongescí, je předpokládáno zřízení mimoúrovňového křížení nejpozději v souvislosti s modernizací žel. tratě, v jejímž rámci zároveň pravděpodobně dojde i k její elektrizaci. S ohledem na šířku komunikace a vybavení přejezdu relativně dlouhými závorovými břevny není v prostoru přejezdu trolej navrhována a úsek bez troleje následně pokračuje přes centrum Čakovic až k zastávce Čakovice v ul. Polabské.

### Návrh rozsahu trolejového vedení

Trolejové vedení je navrženo ve 4 úsecích, a to Letňany – Za Avií (společný úsek s linkami 140 a 351), Čakovice – Veleň, U pomníku, Sluhy, Nad Hájem – Mratín (nasazení sběračů umožněno také v zastávce Sluhy, Rozc. Brázdim), a Kostelec n. L., žel. st. – Kostelec n. L., Náměstí. Podrobnější údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách:

| Varianta trasy | Směr | Úsek | Trolej | Délka [km] | Jízdní doba [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kostelec n. L., Náměstí | Letňany - Za Avií | Ano | 3,6 | 9 |
|  |  | Za Avií - Čakovice | Ne | 1 | 3 |
|  |  | Čakovice - Veleň, U Pomníku | Ano | 3,9 | 8 |
|  |  | Veleň, U pomníku - Sluhy, Nad Hájem | Ne | 4,6 | 6 |
|  |  | Sluhy, Nad Hájem - Mratín, Cukrovar | Ano | 2,7 | 5 |
|  |  | Mratín, Cukrovar - Kostelec n. L., Žel. st. | Ne | 2,5 | 4 |
|  |  | Kostelec n. L., Žel. st. - Kostelec n. L., Náměstí | Ano | 1,3 | 2 |
|  | Letňany | Kostelec n. L., Náměstí - Kostelec n. L., Žel. st. | Ano | 1,1 | 2 |
|  |  | Kostelec n. L., Žel. st. - Mratín, Cukrovar | Ne | 2,8 | 4 |
|  |  | Mratín, Cukrovar - Sluhy, Nad Hájem | Ano | 2,5 | 5 |
|  |  | Sluhy, Nad Hájem - Veleň, U Pomníku | Ne | 4,6 | 8 |
|  |  | Veleň, U Pomníku - Čakovice | Ano | 3,9 | 11 |
|  |  | Čakovice - Za Avií | Ne | 1 | 3 |
|  |  | Za Avií - Letňany | Ano | 3,6 | 9 |
| B | Kostelec n. L., Náměstí | Letňany - Za Avií | Ano | 3,6 | 9 |
|  |  | Za Avií - Čakovice | Ne | 1 | 3 |
|  |  | Čakovice - Veleň (Hlavní X Kostelecká) | Ano | 3,9 | 7 |
|  |  | Veleň (Hlavní X Kostelecká) - Sluhy - Sluhy, Rozc. Brázdim | Ne | 2,6 | 5 |
|  |  | Sluhy, Rozc. Brázdim - Mratín, Cukrovar | Ano | 1,9 | 3 |
|  |  | Mratín, Cukrovar - Kostelec n. L., Žel. st. | Ne | 2,5 | 4 |
|  |  | Kostelec n. L., Žel. st. - Kostelec n. L., Náměstí | Ano | 1,3 | 2 |
|  | Letňany | Kostelec n. L., Náměstí - Kostelec n. L., Žel. st. | Ano | 1,1 | 2 |
|  |  | Kostelec n. L., Žel. st. - Mratín, Cukrovar | Ne | 2,8 | 4 |
|  |  | Mratín, Cukrovar - Sluhy, Rozc. Brázdim | Ano | 1,7 | 4 |
|  |  | Sluhy, Rozc. Brázdim - Sluhy - Veleň | Ne | 2,9 | 5 |
|  |  | Veleň - Čakovice | Ano | 3,7 | 9 |
|  |  | Čakovice - Za Avií | Ne | 1 | 3 |
|  |  | Za Avií - Letňany | Ano | 3,6 | 9 |
| C | Kostelec n. L., Náměstí | Letňany - Za Avií | Ano | 3,6 | 9 |
|  |  | Za Avií - Čakovice | Ne | 1 | 3 |
|  |  | Čakovice - Veleň, U Pomníku | Ano | 3,9 | 8 |
|  |  | Veleň, U pomníku - Polerady, Rozc. - Kostelec n. L., Žel. st. | Ne | 8,0 | 11 |
|  |  | Kostelec n. L., Žel. st. - Kostelec n. L., Náměstí | Ano | 1,3 | 2 |
|  | Letňany | Kostelec n. L., Náměstí - Kostelec n. L., Žel. st. | Ano | 1,1 | 2 |
|  |  | Kostelec n. L., Žel. st. - Polerady, Rozc. - Veleň, U Pomníku | Ne | 8,0 | 12 |
|  |  | Veleň, U Pomníku - Čakovice | Ano | 3,9 | 11 |
|  |  | Čakovice - Za Avií | Ne | 1 | 3 |
|  |  | Za Avií - Letňany | Ano | 3,6 | 9 |
| D | Veleň, U Pomníku | Letňany - Za Avií | Ano | 3,6 | 9 |
|  |  | Za Avií - Čakovice | Ne | 1 | 3 |
|  |  | Cukrovar Čakovice - Veleň, U Pomníku | Ano | 3,9 | 8 |
|  | Letňany | Veleň, U Pomníku - Čakovice | Ano | 3,9 | 11 |
|  |  | Čakovice - Za Avií | Ne | 1 | 3 |
|  |  | Za Avií - Letňany | Ano | 3,6 | 9 |

| Varianta trasy | Směr | Podíl troleje (Vzdálenost) | Podíl troleje (Čas) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Kostelec n. L., Náměstí | 59% | 65% |
|  | Letňany | 57% | 64% |
| B | Kostelec n. L., Náměstí | 68% | 70% |
|  | Letňany | 60% | 67% |
| C | Kostelec n. L., Náměstí | 49% | 58% |
|  | Letňany | 49% | 59% |
| D | Veleň, U Pomníku | 88% | 85% |
|  | Letňany | 88% | 87% |

### Napájení

V úseku Letňany – OC Čakovice bude využíváno infrastruktury měníren pro linku 140.  Pro linku č.377 je trase navrženo celkem 5 měníren v trase:

MR Cukrovar Čakovice (3+1)

MR+BS Čakovice

MR Mírovice

MR Sluhy

MR Kostelec n. Labem

Předpokládá se, že měnírny budou dvou a třínapaječové s jednou rezervou. Umístění jednotlivých měníren viz situace.

### Zastávky

Ve stávajícím stavu není linka 377 provozována kloubovými autobusy, ve střednědobém horizontu očekávaného vývoje dopravní poptávky na lince 377 se nepředpokládá potřeba nasazení vozidel o vyšší kapacitě oproti výchozímu stavu, tj. neuvažuje se s nasazením vozidel delších než 12 až 13 m. V dlouhodobém horizontu však lze potřebu nasazení kapacitnějších vozidel očekávat.

Zastávky na území hl. m. Prahy jsou vesměs vyhovující, v některých případech i o délce cca 40 m (tj. pro dva kloubové autobusy). Na území Středočeského kraje jsou zastávky vesměs délky do 12 m (někdy však i podstatně méně), často jsou tvořeny pouze úzkými silničními panely bez zajištění bezbariérového přístupu. V rámci další přípravy je proto nutné nevyhovující zastávky rekonstruovat – alespoň na délku vyhovující standardnímu 12 m vozu. Vzhledem k tomu, že nástupiště jsou většinou umístěna na chodnících jednotlivých obcí, je nutno tomuto problému věnovat dlouhodobou pozornost (výhledově uvažovat délku nástupišť 20 m) a ve spolupráci s příslušnými obcemi, správci komunikací a městskými částmi připravit potřebné stavební úpravy, a to zejména v místech, kde se uvažuje s natrolejováním, protože v těchto zastávkách musejí být vozidla (zejména článková!) alespoň přibližně srovnána podél nástupní hrany.

Podrobnější specifikace stávajícího stavu zastávek v úseku Letňany – Kostelec nad Labem je popsána níže. Sledována je délka nástupišť 20 m (min. 18 m).

Z toho se zdůrazňují následující potřeby a požadavky (pro min. délku nástupišť 12 m):

KL  – směr Kostelec n. L.

PH – směr Praha (Letňany)

- Prodloužit, rekonstruovat příp rozšířit zastávky:

Veleň, Mirovice (PH)

Veleň (PH)

Veleň, U Pomníku (PH) – včetně úpravy přilehlé vozovky

Brázdim, Nový Brázdim (KL, PH)

Brázdim, Rozc. Veliký Brazdim (KL, PH)

Sluhy, Nad Hájem (KL, PH)

Sluhy, Rozc. Brázdim (KL)

Kostelec n.L., Žel. st. (KL, PH)

Kostelec n.L., Na Růžku (PH)

- V Kostelci n. L (na náměstí) je nutno zřídit dobíjecí stání.

### Soulad s územně-plánovací dokumentací

Součásti infrastruktury bezprostředně související se samotným trakčním vedením (trolej, stožáry) jsou přednostně navrženy na pozemcích stávajících komunikací určených pro provoz motorových vozidel, tak, aby nebyly v rozporu s územními plány.

Měnírnu na pozemku 1224/1 v k.ú. Čakovice je možné na daném pozemku realizovat, neboť pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a v územním plánu je veden jako plocha „SV“ (území všeobecně smíšené).

Měnírnu na rozhraní pozemků 118/11 a 157/1 v k.ú. Veleň je možné umístit, neboť pozemek 157/1 je veden jako ostatní plocha, a pozemek 118/11 je ornou půdou a je tedy nutné příslušnou část vyjmout ze zemědělského půdního fondu, zároveň jde v obou případech dle územního plánu o pozemky situované v ploše „VO“ určené pro veřejný zájem, základní obchodní síť a technické vybavení.

Měnírnu na pozemku 395/1 v k.ú. Sluhy je možné umístit, neboť jde o ostatní plochu a její využití je v souladu se zněním textové části územního plánu obce Sluhy, a umožňuje umístění nezbytné technické infrastruktury.

Pozemek pro měnírnu číslo 333/3 v k.ú. Mratín je v územním plánu veden jako plocha „VP“ (veřejné prostranství). Územní plán zde mj. připouští možnost staveb parkoviště, přístřešků VHD či veřejné přístupné plochy. Maximální zastavěná plocha jednoho stavebního objektu smí být 25 m².

Pozemky 833/145 a 833/42 v k.ú. Kostelec nad Labem jsou pro umístění měnírny přípustné, neb jde o ostatní plochu a regulativy územního plánu v dané oblasti umožňují umístit do tzv. čistě obytného území nezbytnou technickou infrastrukturu.

### Dopad do stávající infrastruktury

V rozsahu nových trolejí se předpokládá sdružení stožárů TV s veřejným osvětlením. V těchto úsecích je proto účelné, aby příslušný správce VO souběžně připravil rekonstrukci VO. 	V souvislosti s instalací stožárů trakčního vedení lze zřejmě očekávat požadavky místních samospráv na rekonstrukci zastávek a chodníků, v krajním případě zřízení chodníků nových. I tyto investice je třeba věcně i časově koordinovat. Týká zejm. menších obcí na území Středočeského kraje s omezenými rozpočty.

V obcích Mírovice, Veleň a Kostelec nad Labem je nutné uvažovat s rozsáhlými přeložkami vzdušného elektrického vedení 0,4 kV ve správě ČEZ, a.s., a též vzdušného sdělovacího vedení ve správě CETIN, a.s.

Přesný rozsah dopadů do stávající infrastruktury bude možné doložit až v podrobnějších stupních projektové dokumentace po rozmístění jednotlivých stožárů trolejového vedení.

### Majetkoprávní vztahy

Průzkum majetkoprávních podmínek byl prováděn zejména v rozsahu nutném pro rozmístění měníren, kabelových tras vedených od nich k trati, a potřebných úprav zastávek.

Pro objekty měníren byly vytipovány následující pozemky:

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 1224/1 | Čakovice | HMP, Městská část Praha-Čakovice |
| 157/1 | Veleň | Obec Veleň |
| 118/11 | Veleň | Obec Veleň |
| 395/1 | Sluhy | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 333/3 | Mratín | Obec Mratín |
| 833/145 | Kostelec nad Labem | Město Kostelec nad Labem |
| 833/42 | Kostelec nad Labem | Město Kostelec nad Labem |

Pro potřebné úpravy zastávek byly vytipovány následující pozemky:

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 495/3 | Veleň | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 658 | Veleň | Šindelka Jakub Bc. Šindelka Jan Šindelková Věra |
| 605 | Veleň | Žižková Hana Mgr. Žižková Klára Bc. |
| st. 85 | Veleň | Žižková Hana Mgr. Žižková Klára Bc. |
| 495/3 | Veleň | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 413/12 | Veleň | Obec Veleň |
| 668/2 | Brázdim | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 704/6 | Brázdim | Obec Brázdim |
| 846 | Brázdim | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 562 | Sluhy | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 378/1 | Sluhy | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 392/2 | Sluhy | ĆR, ÚZSVM |
| 395/1 | Sluhy | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 395/5 | Sluhy | Obec Sluhy |
| 1470/1 | Kostelec nad Labem | Město Kostelec nad Labem |
| 1470/2 | Kostelec nad Labem | Město Kostelec nad Labem |

Není zahrnuta plocha pro odstavy (dobíjení) v Kostelci n. L.

### Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a)	Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- Realizací záměru dojde ke snížení emisního a imisního zatížení z liniových zdrojů znečišťování ovzduší, protože realizací záměru bude převedena linka příměstské hromadné dopravy z PHM na trolejbus.

- Akustická studie bude zpracována v další fázi projektové přípravy. Nasazení trolejbusů místo autobusů je z hlediska vlivu na akustickou situaci bezesporu přínosem, jelikož dojde k mírnému snížení hlučnosti

- Dešťové vody z komunikací budou sváděny do stávající dešťové kanalizace. Nedojde ke změně jejich množství, ani ke změně jejich kvality

- Realizací záměru se nepředpokládá zábor ZPF ani PUPFL, v případě instalace stožárů TV na pozemcích ZPF se jejich umístění bude řešit věcným břemenem

#### b)	Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

- Záměr nezasahuje do národních parků, chráněných krajinných oblastí ani jiných zvláště chráněných území dle zákona 114/1992 Sb., v platném znění. V blízkosti záměru se nachází: NPP Letiště Letňany, památný strom v Kostelci nad Labem (Lípa v Kostelci nad Labem 1) a v obci Sluhy (Služské jasany).

- Záměr nekříží žádné prvky ÚSES na nadregionální ani regionální úrovni. Záměr zasahuje do ochranného pásma NRBK Stříbrný roh – Polabský luh. Prvky na lokální úrovni budou upřesněny v další fázi projektové přípravy. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá ovlivnění prvků ÚSES.

- U obce Veleň se záměr přibližuje k VKP Pod hájem. Ovlivnění VKP se nepředpokládá.

- V další fázi projektové bude proveden podrobný dendrologický průzkum, který určí rozsah kácení. Stavba trolejí nevyvolá nároky na rozsáhlé kácení, většinou půjde o ořez větví nebo lokální kácení doprovodné zeleně komunikace

#### c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba není v přímém kontaktu s žádným chráněným územím soustavy NATURA 2000. Nejblíže se nachází EVL Praha – Letňany cca 80 m od trasy záměru.

#### d)	Návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

- Záměr vyžaduje zjišťovací řízení a bude zařazen dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí do kategorie II bod 46: „Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě lidí od stanoveného limitu 1 km“.

#### e)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

- Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

#### f)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- Do ochranného pásmo lesa (50 m od okraje lesa) podle zákona č. 289/1995 Sb. zasahuje záměr u obce Mratín, Veleň, Miškovice.

- Záměr zasahuje do památkové zóny v Kostelci nad Labem.

## Linka 351: Letňany – Neratovice, žel. st.

### Stávající stav

Linka 351 je provozována celotýdenně v rámci integrovaného dopravního systému PID dopravcem Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Linka má 5 variant vedení trasy. U 3 variant jde o pásmování provozu v zastávkách Hovorčovice, Měšice, Agropodnik a Čakovičky. Obě zbylé varianty vedou až na konečnou v Neratovicích u železniční stanice, přičemž 1 z nich vede závlekem kolem Základní školy Neratovice. Nejmenší interval v ranní špičce je ve směru do Prahy (od Hovorčovic) 7,5 minuty a v odpolední špičce 15 minut ve směru z Prahy. Dopravce na linku nasazuje standardní 12 m autobusy.

### Nově navrhovaný stav

Jelikož v lokalitě V Jamkách na severním konci obce Čakovičky probíhá v současné době poměrně intenzivní výstavba, nabízí se pro zlepšení dostupnosti hlavního města prodloužení spojů končících v Měšicích a Hovorčovicích právě do obratiště v Čakovičkách. Ostatní provozní parametry zůstanou beze změny.

### Průchodnost územím

Stejně jako v případě linky č. 377, tak i v případě linky č. 351 limitují průchodnost územím v Čakovicích železniční přejezdy.

Další dva železniční přejezdy s tratí č. 070 se nacházejí mezi Prahou Třeboradicemi a Hovorčovicemi a mezi Hovorčovicemi a Měšicemi.

V obcích Měšice a Nová Ves se nachází hustá síť nadzemních vedení silnoproudých i sdělovacích. Výstavba trolejového vedení v těchto obcích si vyžádá přeložení těchto tras pod povrch. Přitom se nejedná o prostá křížení, mnohde se jedná o souběžná vedení v prostoru budoucích stožárů TV. Realizace je tedy možná prakticky pouze v případě kompletní kabelizace rozvodů v dotčených obcích.

Základy samotných sloupů trolejového vedení pak právě díky podpovrchovému uložení kabelových tras a úzkým komunikačním profilům bude vyžadovat složitá individuální řešení.

### Návrh rozsahu trolejového vedení

V rámci studie bylo navrženo trolejové vedení ve 3 úsecích, a to Letňany – Za Avií (společný úsek s linkou 377), Krystalová – Železniční přejezd trati 070 za Třeboradicemi (v opačném směru až od zastávky Třeboradice) a Měšice – Čakovičky (v opačném směru až k železničnímu přejezdu trati 070 za Měšicemi). Podrobnosti jsou uvedeny v tabulkách níže:

| Varianta trasy | Směr | Úsek | Trolej | Délka [km] | Jízdní doba [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Čakovičky | Letňany - Za Avií | Ano | 3,6 | 9 |
|  |  | Za Avií - ul. Cukerní | Ne | 0,9 | 2 |
|  |  | ul. Cukerní - Přejezd za Třeboradicemi | Ano | 1,7 | 5 |
|  |  | Přejezd za Třeboradicemi - Měšice | Ne | 3,2 | 8 |
|  |  | Měšice - Měšice, Agropodnik | Ano | 1,3 | 3 |
|  |  | Měšice, Agropodnik - Čakovičky | Ano | 3,3 | 6 |
|  | Letňany | Čakovičky - Měšice, Agropodnik | Ano | 3,3 | 6 |
|  |  | Měšice, Agropodnik - Přejezd za Měšicemi | Ano | 1,6 | 4 |
|  |  | Přejezd za Měšicemi - Třeboradice | Ne | 3,6 | 8 |
|  |  | Třeboradice - Krystalová | Ano | 1,4 | 4 |
|  |  | Krystalová - Za Avií | Ne | 0,9 | 3 |
|  |  | Za Avií - Letňany | Ano | 3,6 | 9 |
| B | Měšice, Agropodnik | Letňany - Za Avií | Ano | 3,6 | 9 |
|  |  | Za Avií - ul. Cukerní | Ne | 0,9 | 2 |
|  |  | ul. Cukerní - Přejezd za Třeboradicemi | Ano | 1,7 | 5 |
|  |  | Přejezd za Třeboradicemi - Měšice | Ne | 3,2 | 8 |
|  |  | Měšice - Měšice, Agropodnik | Ano | 1,3 | 3 |
|  | Letňany | Měšice, Agropodnik - Přejezd za Měšicemi | Ano | 1,6 | 4 |
|  |  | Přejezd za Měšicemi - Třeboradice | Ne | 3,6 | 8 |
|  |  | Třeboradice - Krystalová | Ano | 1,4 | 4 |
|  |  | Krystalová - Za Avií | Ne | 0,9 | 3 |
|  |  | Za Avií - Letňany | Ano | 3,6 | 9 |
| C | Neratovice | Letňany - Za Avií | Ano | 3,6 | 9 |
|  |  | Za Avií - ul. Cukerní | Ne | 0,9 | 2 |
|  |  | ul. Cukerní - Přejezd za Třeboradicemi | Ano | 1,7 | 5 |
|  |  | Přejezd za Třeboradicemi - Měšice | Ne | 3,2 | 8 |
|  |  | Měšice - Měšice, Agropodnik | Ano | 1,3 | 3 |
|  |  | Měšice, Agropodnik - Čakovičky | Ano | 3,3 | 6 |
|  |  | Čakovičky - Neratovice, Žel. stanice | Ne | 5,3 | 11 |
|  | Letňany | Neratovice, Žel. stanice - Čakovičky | Ne | 5,3 | 11 |
|  |  | Čakovičky - Měšice, Agropodnik | Ano | 3,3 | 6 |
|  |  | Měšice, Agropodnik - Přejezd za Měšicemi | Ano | 1,6 | 4 |
|  |  | Přejezd za Měšicemi - Třeboradice | Ne | 3,6 | 8 |
|  |  | Třeboradice - Krystalová | Ano | 1,4 | 4 |
|  |  | Krystalová - Za Avií | Ne | 0,9 | 3 |
|  |  | Za Avií - Letňany | Ano | 3,6 | 9 |
| D (školní spoje) | Neratovice | Letňany - Za Avií | Ano | 3,6 | 9 |
|  |  | Za Avií - ul. Cukerní | Ne | 0,9 | 2 |
|  |  | ul. Cukerní - Přejezd za Třeboradicemi | Ano | 1,7 | 5 |
|  |  | Přejezd za Třeboradicemi - Měšice | Ne | 3,2 | 8 |
|  |  | Měšice - Měšice, Agropodnik | Ano | 1,3 | 3 |
|  |  | Měšice, Agropodnik - Čakovičky | Ano | 3,3 | 6 |
|  |  | Čakovičky - Neratovice, III. ZŠ - Neratovice, Žel. stanice | Ne | 6,5 | 14 |
|  | Letňany | Neratovice, Žel. stanice - Neratovice, III. ZŠ - Čakovičky | Ne | 6,5 | 14 |
|  |  | Čakovičky - Měšice, Agropodnik | Ano | 3,3 | 6 |
|  |  | Měšice, Agropodnik - Přejezd za Měšicemi | Ano | 1,6 | 4 |
|  |  | Přejezd za Měšicemi - Třeboradice | Ne | 3,6 | 8 |
|  |  | Třeboradice - Krystalová | Ano | 1,4 | 4 |
|  |  | Krystalová - Za Avií | Ne | 0,9 | 3 |
|  |  | Za Avií - Letňany | Ano | 3,6 | 9 |
| E | Hovorčovice, U Kostela | Letňany - Za Avií | Ano | 3,6 | 9 |
|  |  | Za Avií - ul. Cukerní | Ne | 0,9 | 2 |
|  |  | Ul. Cukerní - Přejezd za Třeboradicemi | Ano | 1,7 | 5 |
|  |  | Přejezd za Třeboradicemi - Hovorčovice, U Kostela | Ne | 1,2 | 4 |
|  | Letňany | Hovorčovice - Přejezd za Třeboradicemi | Ne | 2,2 | 5 |
|  |  | Třeboradice - Krystalová | Ano | 1,4 | 4 |
|  |  | Krystalová - Za Avií | Ne | 0,9 | 3 |
|  |  | Za Avií - Letňany | Ano | 3,6 | 9 |

| Varianta trasy | Směr | Podíl troleje (Vzdálenost) | Podíl troleje (Čas) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Čakovičky | 71% | 70% |
|  | Letňany | 69% | 68% |
| B | Měšice, Agropodnik | 62% | 63% |
|  | Letňany | 59% | 61% |
| C | Neratovice | 51% | 52% |
|  | Letňany | 50% | 51% |
| D (školní spoje) | Neratovice | 48% | 49% |
|  | Letňany | 47% | 48% |
| E | Hovorčovice, U Kostela | 72% | 70% |
|  | Letňany | 62% | 62% |

### Napájení

V úseku Letňany – Čakovice – Třeboradice bude využíváno společné infrastruktury měníren pro linky 140 a 377.  Pro linku č.351 jsou v samostatné  trase navrženy celkem 2 měnírny:

MR Měšice

MR Čakovičky

Předpokládá se, že měnírny budou dvounapaječové s jednou rezervou. Umístění jednotlivých měníren viz situace.

### Zastávky

Ve stávajícím stavu není linka 351 provozována kloubovými autobusy, ve střednědobém horizontu očekávaného vývoje dopravní poptávky na lince 351 se nepředpokládá potřeba nasazení vozidel o vyšší kapacitě oproti výchozímu stavu, tj. neuvažuje se s nasazením vozidel delších než 13 m.

Zastávky na území Hl. m. Prahy jsou vesměs vyhovující, v některých případech délky 40 m (tj. pro dva kloubové autobusy). Na území Středočeského kraje jsou zastávky vesměs délky do 12 m (někdy i méně), často jsou tvořeny pouze úzkými silničními panely bez zajištění bezbariérového přístupu. V rámci další přípravy je proto nutné nevyhovující zastávky rekonstruovat – upravit alespoň na délku 12 m. Vzhledem k tomu, že nástupiště jsou většinou umístěna na chodnících jednotlivých obcí, je nutno tomuto problému věnovat dlouhodobou pozornost (výhledově uvažovat délku nástupišť 20 m) a ve spolupráci s příslušnými obcemi, správci komunikací a městskými částmi připravit potřebné stavební úpravy, a to zejména v místech, kde se uvažuje s natrolejováním, protože v těchto zastávkách musejí být vozidla (zejména článková!) alespoň přibližně srovnána podél nástupní hrany.

Podrobnější specifikace stávajícího stavu zastávek v úseku Letňany – Stará Boleslav je popsána níže. Sledována je délka nástupišť 20 m (min. 18 m).

Z toho se zdůrazňují následující potřeby a požadavky (pro min. délku nástupišť 12 m):

NE – směr Neratovice

PH – směr Praha (Letňany)

- Z důvodu řádného natrolejování je nutná rekonstrukce (nebo alespoň úprava geometrie obrub) zastávek:

Třeboradice

- Prodloužit, rekonstruovat příp rozšířit zastávky:

Měšice (oba směry) – vč. dispozice navazující křižovatky (úprava nároží)

Měšice, Na Rejdišti (PH)

Měšice, Agropodnik (PH)

Čakovičky (oba směry)

### Soulad s územně-plánovací dokumentací

Součásti infrastruktury bezprostředně související se samotným trakčním vedením (trolej, stožáry) jsou přednostně navrženy na pozemcích stávajících komunikací určených pro provoz motorových vozidel, tak, aby nebyly v rozporu s územními plány.

Měnírnu na pozemku 1224/1 v k.ú. Čakovice je možné na daném pozemku realizovat, neboť pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a v územním plánu je veden jako plocha „SV“ (území všeobecně smíšené).

Měnírnu na pozemku 138/16 v k.ú. Měšice u Prahy je možné umístit, neboť pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a v územním plánu je veden jako plochy „DSM“ a „ZO“. Na těchto plochách je možné budovat nezbytná zařízení a stavby dopravní a technické vybavenosti, v případě plochy „ZO“ jde o podmíněně přípustné využití.

Na pozemek 482/1 v k.ú. Čakovičky je možné měnírnu umístit, neboť jde o ostatní plochu a v územním plánu obce Čakovičky jde o zastavěné území, ve kterém se smí umisťovat součásti technické infrastruktury.

### Dopad do stávající infrastruktury

V obcích Hovorčovice, Měšice, Nová Ves a Čakovičky je nutné uvažovat s rozsáhlými přeložkami vzdušného elektrického vedení 0,4 kV ve správě ČEZ, a.s., dále veřejného osvětlení a též vzdušného sdělovacího vedení ve správě CETIN, a.s. Tyto úpravy přesahují rozsah přeložek vyvolaných předmětnou stavbou. Potřebnou rekonstrukci předmětných zařízení technické infrastruktury je nutno řešit jako podmiňující akci jejich vlastníků.

Na severním konci území obce Měšice je nutné dodržení bezpečného odstupu od linky VVN 400 kV.

Pro ostatní platí obdobné zásady jako pro l. 375 a 377.

### Majetkoprávní vztahy

Průzkum majetkoprávních podmínek byl prováděn zejména v rozsahu nutném pro rozmístění měníren, kabelových tras vedených od nich k trati, a potřebných úprav zastávek.

Pro objekty měníren byly vytipovány následující pozemky:

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 1224/1 | Čakovice | HMP, Městská část Praha- -Čakovice |
| 138/16 *1) | Měšice u Prahy | Kladiva Radek Ing. |
| 482/1 | Čakovičky | Obec Čakovičky |

*1)	Viz vlastnické vztah k zast. Měšice, Agropodnik

Pro potřebné úpravy zastávek byly vytipovány následující pozemky:

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 14 | Měšice u Prahy | Obec Měšice |
| 15 | Měšice u Prahy | Obec Měšice |
| 97 | Měšice u Prahy | Obec Měšice |
| 99/44 | Měšice u Prahy | Obec Měšice |
| 130 | Měšice u Prahy | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 205/13 | Měšice u Prahy | Obec Měšice |
| 227/1 | Měšice u Prahy | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 228/1 | Měšice u Prahy | Středočeský kraj, KSÚS SčK |
| 250 | Měšice u Prahy | Obec Měšice |
| 127/17 | Měšice u Prahy | Fiala Zdeněk Icíková Jaroslava Svítil Miroslav Šafránková Petra Urbanová Blanka Zemánek Antonín Žáková Gabriela |
| 127/57 | Měšice u Prahy |  |
| 127/58 | Měšice u Prahy | Holečková Hana Hroudová Bohdana Kohutych Adelina Kohutych Miroslav Raška Miroslav Zítková Vlasta |
| 138/10 *1) | Měšice u Prahy | Kladiva Radek Ing. |
| 138/16 *1) | Měšice u Prahy | Kladiva Radek Ing. |
| 221/3 *1) | Měšice u Prahy | Kladiva Radek Ing. |
| 221/5 *1) | Měšice u Prahy | Kladiva Radek Ing. |
| 482/1 | Čakovičky | Obec Čakovičky |

*1)	Stávající obratiště se celé nachází na soukromém pozemku.

### Vliv stavby na životní prostředí

#### a)	Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- Realizací záměru dojde ke snížení emisního a imisního zatížení z liniových zdrojů znečišťování ovzduší, protože realizací záměru bude převedena linka příměstské hromadné dopravy z PHM na trolejbus.

- Akustická studie bude zpracována v další fázi projektové přípravy. Nasazení trolejbusů místo autobusů je z hlediska vlivu na akustickou situaci bezesporu přínosem, jelikož dojde k mírnému snížení hlučnosti

- Dešťové vody z komunikací budou sváděny do stávající dešťové kanalizace. Nedojde ke změně jejich množství, ani ke změně jejich kvality

- TV na pozemcích ZPF se jejich umístění bude řešit věcným břemenem

#### b)	Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

- Záměr nezasahuje do národních parků, chráněných krajinných oblastí ani jiných zvláště chráněných území dle zákona 114/1992 Sb., v platném znění. V blízkosti záměru se nachází: NPP Letiště Letňany, památný strom v Měšicích (Lípa malolistá)

- Záměr nekříží žádné prvky ÚSES na nadregionální ani regionální úrovni. Prvky na lokální úrovni budou upřesněny v další fázi projektové přípravy. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá ovlivnění prvků ÚSES.

- V obci Měšice se záměr přibližuje k VKP Mratínský potok s přítoky. Ovlivnění VKP se nepředpokládá.

- V další fázi projektové bude proveden podrobný dendrologický průzkum, který určí rozsah kácení. Stavba trolejí nevyvolá nároky na rozsáhlé kácení, většinou půjde o ořez větví nebo lokální kácení doprovodné zeleně komunikace

#### c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba není v přímém kontaktu s žádným chráněným územím soustavy NATURA 2000. Nejblíže se nachází EVL Praha – Letňany cca 80 m od trasy záměru.

#### d)	Návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

- Záměr vyžaduje zjišťovací řízení a bude zařazen dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí do kategorie II bod 46: „Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě lidí od stanoveného limitu 1 km“.

#### e)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

- Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

#### f)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Do ochranného pásmo lesa (50 m od okraje lesa) podle zákona č. 289/1995 Sb. zasahuje záměr v obci Měšice.

# Posouzení vlivů na životní prostředí

Z hlediska zařazení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění záměr naplňuje dikci bodu 46 „Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě lidí.“ Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).

Vhledem k tomu, že je záměr navržen na správním území HMP a Středočeského hraje, bude příslušným úřadem pro zjišťovací řízení Krajský úřad Středočeského kraje nebo Magistrát hlavního města Prahy. Příslušný úřad stanoví MŽP na základě písemné žádosti investora (§21 písm. m zákona EIA).

#### ČASOVÝ HARMONOGRAM – ODHAD

Oznámení EIA (zpracování):		75 dnů – koncept

15 dnů - čistopis

Zjišťovací řízení (KÚ SčK):	cca 80 dnů; orgán EIA rozhodne, zda ANO/NE plnohodnotný proces EIA  9 dnů (rozeslání oznámení) + 45+25 dnů (zjišťovací řízení))

Poznámka:

Plnohodnotný proces EIA bude vyžadován pouze v případě, kdy v rámci zjišťovacího řízení orgán EIA obdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření.  V tomto případě je vhodnější záměr stáhnout a předložit oznámení se zapracovanými připomínkami jako nový záměr.

Další postup v případě, že bude nařízen plnohodnotný proces EIA (NEPŘEDPOKLÁDÁ SE):

Dokumentace (zpracování)	30 dnů

Stanovisko EIA (MŽP):	150 dnů (plnohodnotný proces EIA ukončený stanoviskem EIA)

 10 dnů (rozeslání dokumentace) + 30 (zveřejnění) + 60+20 (posudek) + 30 (stanovisko EIA)

#### PŘÍLOHY OZNÁMENÍ (minimální předpoklad):

- Dendrologický průzkum

- Hluková studie v rozsahu podle dohody s Krajskou hygienickou stanicí

- Biologický průzkum v případě požadavku KÚ SČK (může ovlivnit lhůtu na zpracování oznámení)

# legislativa dle zákona o drahách

Ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb (Zákon o drahách) ve znění pozdějších předpisů je stavba trolejbusové trati stavbou dráhy - §1 odst. (1) pís, c).

Z toho plynou některé další důležitá zákonná ustanovení platná pro další přípravu stavby, provozování trolejbusové trati i vlastního provozu trolejbusů.

V následujícím textu jsou uvedeny odkazy na základní ustanovení Zákona, podrobnější podmínky obsahující navazující ustanovení a prováděcí předpisy, zejm. vyhl.  177/1995 Sb.(Stavební a technický řád drah) a vyhl. 173/1995 (Dopravní řád drah).

## Veřejně prospěšná stavba

§ 5 odstavec (1) výslovně uvádí: „Stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná.“ Toto ustanovení je nadřazeno územně plánovací dokumentaci (stavba je tedy veřejně prospěšnou, i když není v ÚPD takto výslovně označena).

## Regulace provozování dráhy

§11 „Provozovat dráhu může právnická nebo fyzická osoba na základě úředního povolení. … Úřední povolení vydává drážní správní úřad.“

Z hlediska předmětné stavby je toto ustanovení důležité z hlediska budoucích vlastnických vztahů k navrhované stavbě. Pokud stavebník (budoucí vlastník) nebude držitelem příslušného povolení, musí si pro provozování trolejbusové trati potřebné oprávnění (a s tím spojenou povinnou činnost pro zajištění provozu) zajistit smluvně. Na území hl. m. Prahy může být touto organizací Dopravní podnik hl. m. Prahy, který trolejbusovou trať již v současné době provozuje (příp. bude současně i jejím vlastníkem). Na území Středočeského kraje je nutno potřebné povolení získat nejpozději u uvedení trati do provozu.

## Regulace drážní dopravy

§24 odst. 2: „Provozovat drážní dopravu na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové nebo vlečce může dopravce, který

a) 	je usazen na území České republiky, jde-li o provozování osobní drážní dopravy,

b) 	je držitelem platné licence,

c) 	má přidělenu kapacitu dopravní cesty, jde-li o veřejně přístupnou vlečku, a

d)	má uzavřenu smlouvu s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy, není-li totožný s provozovatelem dráhy.

Z hlediska předmětné stavby je toto ustanovení důležité při budoucím zasmluvnění provozu předmětných linek. Při výběru příslušného provozovatele je nutno to řádně ošetřit v rámci příslušného výběru, specifikaci požadavků na zajištění potřebných oprávnění, vozidel, jejich řidičů apod.

# Stavební náklady

# Závěr

## Rekapitulace

Předkládaná studie se zabývá možností využití náhrady stávajících autobusů se spalovacími motory vozidly využívajícími elektrický pohon. Hlavní důvody pro její zadání i zpracování lze souhrnně označit jako enviromentální. Nasazení vozidel s elektrickým pohonem má částečně ukázat na dosavadní energetickou náročnost dopravy, jelikož pohony se spalovacím motorem při stagnující účinnosti v podstatě již zřejmě dosáhly svého technologického stropu a v kombinaci s jejich masivním rozšířením při narůstajícím znečištění životního prostředí je jejich provoz pro blízkou budoucnost neudržitelný a též neospravedlnitelný.

Z výše uvedených důvodů je možné na perspektivní alternativní pohony dopravních prostředků využít dotačních programů Evropské Unie, a to až do maximální výše 85 %. Pohony využívající elektřinu obecně za perspektivní považovány jsou, z důvodu možnosti využití již vybudovaných částí infrastruktury (částečně lze dokonce využít i infrastrukturu tramvajovou) byl zvolen elektrický pohon se zásobníkem elektrické energie a s napájením bez jejího přeměňování z jiných médií, např. z plynů.

S ohledem na současný stav vývoje elektricky poháněných vozidel (resp. celkově vozidel s alternativními pohony) byl pro ověření životaschopnosti systému mimo město zvolen parciální trolejbus, který v sobě nabízí kombinaci technologií tradičního trolejbusu a moderního elektrobusu – jedná se tedy o trolejbus vybavený baterií, jejíž kapacitu, a tedy i velikost, hmotnost a cenu lze upravovat v závislosti na době jízdy pod trolejovým vedením. Zásadní výhodou zvolené kombinace obou technologií je možnost dobíjení vozidla během jízdy díky soustavě trolejbusových sběračů a zároveň možnost jízdy mimo trolejové vedení díky baterii, která zároveň nemusí dosahovat rozměrů, jako u čistě bateriových vozidel.

K prověření možnosti realizace byly vybrány směry severovýchodně od hranice města, u kterých je možné částečně využít již v současnosti připravovanou infrastrukturu pro městskou trolejbusovou linku č. 140. Od konečné stanice metra Letňany se jedná o stávající autobusové linky:

- do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi (č. 375),

- do Kostelce nad Labem (č. 377),

- do Neratovic (č. 351).

Ověřována byla průchodnost územím a dopady do stávající infrastruktury, ze kterých vzešly možnosti rozsahu instalace trolejového vedení. Následně byly pro jednotlivé úseky trolejového vedení určeny počty měníren, u nichž byly zkoumány možnosti jejich umístění z hlediska územních plánů dotčených sídelních celků a dále z hlediska majetkoprávních poměrů.

## Vyhodnocení

### Linka 375: Českomoravská – Brandýs n. L. - Stará Boleslav,  žel. st.

Na základě prověření infrastruktury lze za tuto linku považovat za nejlépe realizovatelnou. U této linky nebyly shledány zásadní překážky při zřizování potřebných pevných trakčních zařízení. Z celkové délky 22 km (ve variantě od Harfy) je podíl zatrolojované části víc než 76%. I kdyby při další přípravě vznikly nějaké lokální problémy či překážky, je zde relativně bezpečná rezerva pro snížení konečného rozsahu trolejí.

#### Rizika

##### 1)	Obratiště ve Staré Boleslavi

Ve smyslu jednání na MÚ V Brandýse n. L. – Staré Boleslavi dne 26.8.2019 je sledováno ukončení všech spojů až u žel. stanice ve Staré Boleslavi, kde je nejjednodušší možnost zřízení odstavných-dobíjecích stání (na pozemku společnosti České dráhy, a.s.). Celkové řešení obratiště (včetně vlastní smyčky) je bezpodmínečně nutné úzce koordinovat s přípravou stavby SŽDC „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Mělník“, v rámci které se uvažuje s kompletní přestavbou žel. stanice, novou výpravní budovou a nakládací rampy pro případné potřeby jednotek NATO.

##### 2)	Koncový terminál v Praze

Dle dostupných podkladů od Dopravního podniku hl. m. Prahy nelze uvažovat s dalším využitím terminálu u stanice netra Českomoravská pro ukončení linky 375 (ani ve variantě pro autobusy). V rámci tohoto materiálu jsou nastíněny možné varianty ukončení linky – v tramvajové smyčce Harfa nebo u Polikliniky Vysočany. Bližší podmínky je nutno prověřit v rámci celkové koncepce náhrady za rušený terminál Českomoravská.

##### 3)	Jandova, Vysočanská

Základní podmínkou pro ukončení trolejbusové linky 375 (příp. dalších) je výška v podjezdu pod žel. tratí v ul. Jandova. dle dostupných informací by tento problém měl být řešen na úrovni MHMP, tj. zahloubení vozovky v podjezdu tak, aby jím mohly trolejbusy projíždět alespoň se staženými sběrači.

Návazně se uvažuje se zřízením nové zastávky bezprostředně za křižovatkou Vysočanská – Ke Klíčovu, a to zejména ve směru Prosek – Letňany, aby na estakádě Vysočanská bylo možno jezdit pod trolejí (do kopce).

Samostatným problémem je pak možnost zřízení stožárů na vlastní estakádě – zejména v její střední (nejvyšší) části. V rámci další přípravy resp. při úvahách o rekonstrukci mostního objektu je nutno navrhnou a posoudit možnost upevnění stožárů TV na NK estakádu.

##### 4)	Zastávky

Pro řádné provozování trolejbusů by se měly zásadně rekonstruovat nástupiště zastávek, které mají v současnosti neuspokojivé parametry (Podolánka, Dřevčice roz. Jenštejn, Dřevčice Cihelna) a posunout zast. V Bramdýse na ul. Pražská až nad přejezd.

### Linka 377: Letňany – Kostelec n. L., náměstí

Realizovatelnost této linky je podmíněna mnoha faktory, zejména pak průchodností Kostelcem n.L. a možnosti zřízení dobíjecího stání v Kostelci. Trasa má navíc několik ramen, které jsou dopravně zatíženy značně nerovnoměrně – s jejich plným zapojením do trolejbusové trati zřejmě nelze uvažovat. V případě uspokojivé vyřešení trolejového vedení a dobíjecího stání v Kostelci vychází pro jednotlivá ramena:

- trasa A – hlavní rameno přes Brázdim:	19,5 km, z toho 57%/59% pod trolejí

- trasa B – přes Sluhy: 	16,8 km, z toho 60%/68% pod trolejí

- trasa C – přes Polerady (jednotlivé spoje):	17,7 km, z toho 49 % pod trolejí

Délky zatrolejování hlavních ramen (A, B) vycházejí uspokojivě, i rameno C bude možno s největší pravděpodobností s parciálními vozidly provozovat (dopravně bez zátěže, rovinatý terén).

#### Rizika

##### 1)	Kostelec nad Labem

Základní podmínkou pro realizovatelnost této linky je zřízení troleje v Kostelci Nad Labem a vhodného místa pro dobíjení. Bez těchto možností by byl na tomto konci linky velmi dlouhý úsek bez možnosti dobíjení a provoz pouze na baterie by byl naprosto nereálný.

##### 2)	Průchodnost územím

Realizace si v extravilánu vyžádá přeložku několika vzdušných vedení.

##### 3)	Zastávky

Pro řádné provozování trolejbusů by se měly zásadně rekonstruovat nástupiště zastávek, které mají v současnosti neuspokojivé parametry (většina zastávek na území Středočeského kraje).

### Linka 351: Letňany – Neratovice, žel. st.

Realizovatelnost této linky je podmíněna rozsáhlými přeložkami vzdušného vedení na území Středočeského kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsah výrazně převyšující rámec oprávněných vyvolaných přeložek, je možné s touto linkou pro změnu na trolejbusovou uvažovat pouze v dlouhodobém výhledu, až správci jednotlivých vedení přistoupí ke kabelizaci svých zařízení.

Následující údaje mají tedy spíše už jen informativní charakter:

- trasa A – do Čakoviček:	14 km, z toho 71%/69% pod trolejí

- trasa B – do Měšic, Agropodnik:	10,7 km / 11,1 km, z toho 62%/59% pod trolejí

- trasa C – do Neratovic:	19,3 km / 19,7 km, z toho 50% pod trolejí

#### Rizika

##### 1)	Rozsah

Pro úsek Letňany – Měšice - Čakovičky je nutné uvažovat s trolejí v popsaném rozsahu, i když určitá rezerva z hlediska podílu z celkové délky ještě k dispozici je.

Pro spoje do Neratovic se v této chvíle s trolejí neuvažuje, podíl 50% je na samé hranici provozuschopnosti, bylo by nutné doplnit dobíjecí stanice v Neratovicích.

##### 2)	Průchodnost územím

Jak bylo uvedeno, bez realizace souvisejících úprav vzdušného vedení do kabelových tras, které by navíc umožnily zřízení stožárů TV, je uvažované území pro trolejbusovou trať neprůchodné.

##### 3)	Zastávky

Pro řádné provozování trolejbusů by se měly zásadně rekonstruovat nástupiště zastávek, které mají v současnosti neuspokojivé parametry (v Měšicích a Čakovičkách).

Obratiště Měšice, Agropodnik se navíc nachází plně na soukromém pozemku a je nutné vyřešit majetkové vztahy – i pro současný stav.

Dle příspěvků zodpovědných projektantů zpracoval:	Ing. Jiří PECH

Praha, srpen 2019