Specifikace předmětu veřejné zakázky

- Travnaté rošty

Předmětem dodávky jsou zemní plastové zpevněné rošty vyrobené PE/PP (Polyetylen/Polypropylen). Součástí předmětu veřejné zakázky je instalace dodaných plastových zpevněných roštů.

Plastové rošty, které budou dodány a instalovány v rámci plnění veřejné zakázky, budou dlaždice o rozměru 1,21 x 1,21 m.

Jednotlivé díly plastových roštů musí mezi sebou fixovány mechanickými šípovými zámky integrovanými do konstrukce plastového roštu s minimální možností vylamování jednotlivých roštů při dlouhodobém provozním zatížení na letišti typu Benešov (50.000 pohybů letadel za rok). Hloubka požadované instalace zámku roštů je min. 5 cm.

Systém plastových roštů musí umožnit vložení kontrastních (bílých/žlutých) prvků tvořících středovou čáru (RWY popř. TWY) a prahových znaků v tloušťce min. 20 cm.

Systém plastových roštů musí být schopen odolávat UV záření a musí být odolný vůči olejům a leteckým palivům.

Výrobcem deklarovaná únosnost plastových roštů, které budou dodány a instalovány v rámci plnění této veřejné zakázky, musí být alespoň 60.000 kg/m2, přičemž celková únosnost zpevněných částí vzletové/přistávací dráhy (RWY), pojezdových drah (TWY) a odstavných ploch je závislá na únosnosti podloží. Provozní zatížení roštů je určeno pro letadla s maximální vzletovou hmotností do 5,5 tuny.

Systém plastových roštů bude instalován do připraveného povrchu dráhy tak, že jednotlivé rošty budou pokládávány a fixovány mezi sebou mechanickými šípovými zámky. Následně pak plastové rošty budou zamáčknuty do travnatého povrchu za pomocí vibračního válce a vibrační desky.

Instalace plastových roštů musí probíhat v klimaticky příznivém období (jaro/podzim) z důvodu zajištění snadného a dostatečného vmáčknutí roštů do povrchu. Instalace plastových roštů není vhodná v suchých, bahnitých nebo velmi mokrých podmínkách.

Zadavatel uvádí, že celková plocha, na níž mají být travnaté rošty položeny, činí 47.300 m2. Zadavatel dále uvádí, že povrch plastových roštů musí činit z důvodu pevnosti, dlouhodobé funkčnosti a velkého provozního zatížení (50.000 letadel/rok) minimálně 75% plochy.

- Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)

Předmětem dodávky je světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) pro lety v režimu VFR noc v rozsahu dle L14 a přípravu pro instalaci SZZ pro lety v režimu IFR. Osvětlení bude instalováno na RWY 24-06 a dále na celou TWY C /dráha pro pojíždění/.

Bude se jednat o halogenová nadzemní návěstidla střední intenzity s integrovaným transformátorem pro stacionární letiště.

-         THREND prahová a dráhová koncová návěstidla

-         RWY postranní dráhová návěstidla

-         TWY postranní návěstidla pojezdové dráhy

-         stupeň krytí IP 65

-         klimatická odolnost ±55 °C

-      kontejner s technologickým zázemím včetně zálohového zdroje napájení a kompletní instalace

-      kabelové rozvody a jističe

-      instalace osvětleného indikátoru směru

-      osvětlení stojánky

-         vyžaduje se certifikace ÚCL pro použití v civilním letectví

Součástí této přílohy č. 1 je rovněž dokumentace pro stavební povolení.

- Pracovní fréza

Předmětem dodávky je pracovní (sněhová) fréza umožňující instalaci na traktor tovární značky Zetor, typ 7211, který je opatřen zadním mechanickým hnacím vývodem s možností připojení hydraulicky poháněného zařízení.

Pracovní (sněhová) fréza musí mít minimální šířku záběru 1.400 mm. Pracovní (sněhová) fréza nesmí poškozovat povrch, z něhož je odklízen sníh.

- Válec

Předmětem dodávky je hutnící tandemový válec o hmotnosti nejméně 2,5 t s hladkými válci, který je použitelný pro údržbu travnatého povrchu. Válec musí být bez skrápění a bez vibrací.

Dokumentace pro stavební povolení