# TECHNICKÁ ZPRÁVA  DSP/DPS

## Identifikační údaje stavby:

Název stavby:			Komunikační propojení MÚK Jeneč-Dobrovíz

přeložka sdělovacích vedení

Charakter stavby:	Liniová telekomunikační – veřejná komunikační síť

Místo stavby:	v místě mezi budovanou severní okružní křižovatkou a stávající komunikací

Investor a uživatel stavby:	Panattoni Czech Republic Development, s.r.o.,

Sídlo:				Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1

IČ:				28190882

Generální projektant:		European transportation consultancy, s.r.o.

Sídlo:				Anny Letenské 24/7, 120 00 Praha 2

IČ:				26715384

Objednatel PD:			Vegacom, a.s.

Sídlo:				Novodvorská 1010/14,142 01 Praha 4, Lhotka

Projektant stavby:		BOHEMIATEL s.r.o., Libušská 27/210, 142 00 Praha 4

tel.: 241470039-40

IČ:		60491515

Zpracovatel projektu:		Eva Aichingerová, Pavel Vokrouhlík

## Časový plán postupu stavby:

Zpracování projektu stavby pro stavební řízení a realizaci stavby:		10/2014

Aktualizace stavu:								06/2016

## Zdůvodnění stavby:

Akce je zpracována na základě požadavku přeložení stávajících optických kabelů a HDPE trubek mimo budovanou propojovací komunikaci k silnicím III/0066 a III/0073.

## Základní údaje o stavbě:

Rozsah území je patrný z přiložené polohopisné situace v M 1:500.

k.ú. Jeneč u Prahy (okres Praha-západ);658260, Dobrovíz (okres Praha-západ);627488

Celková délka trasy výkopů cca 120 m.

- Typ použitého materiálu: HDPE trubky, mikrotrubičky, optické kabely (OK), přesné materiálové specifikace u přeložek vychází z požadavků jednotlivých správců a musí být dodrženy.

Stavba nezasahuje do ochranného pásma ČD

Stavba nezasahuje do místních vodotečí

Stavba se nenachází v chráněném území.

Stavba je projednávána se všemi majiteli dotčených pozemků, objektů, se všemi správci úložných inženýrských sítí a dotčenými správními orgány.

V průběhu trasy dojde ke střetům se stávajícími i novými inženýrskými sítěmi. Tyto případy budou řešeny ve smyslu ustanovení ČSN 73 6005. Kabely budou při křížení s cizími úložnými zařízeními ukládány do vrapovaných chrániček PE Ø110mm (příp. do betonových žlabů) v takové délce, aby dostatečně přesahovaly křížené zařízení (dle ČSN a podmínek správců).

## Technické řešení:

V místě mezi budovanou severní okružní křižovatkou a stávající silnicemi III/0066 směr Hostouň ulice Kladenská a III/0073 směr Dobrovíz ulice Kladenská bude vybudována nová propojovací komunikace. Komunikační propoj u nově vzniklé křižovatky těchto silnic kříží stávající trasy HDPE trubek s OK těchto operátorů:. SPPT 2ks HDPE, UPC 2ks HDPE, Telia 10ks HDPE+ 1x OK, ČRa 3ks HDPE + 1x OK, SUPTel 2ks HDPE, z čehož v HDPE směr Hostouň je OK O2 v MT, OK SUPTel v MT a OK SUPTel bez MT, v HDPE směr Dobrovíz je OK Vodafone v MT, 1x MT rezervní a OK itself bez MT

Stávající trasa trubek leží v prostoru budoucí propojovací komunikace. Jedná se o prodloužení stávající trasy o cca 6m tak, aby křížila novou komunikaci a pokračovala k nově vzniklé křižovatce severně ní. HDPE trubky budou opatrně odkopány, říznuty a opatřeny vložkami. Taktéž vložkami budou opatřeny MT. Na přeložených HDPE trubkách a MT bude vždy provedena tlaková zkouška těsnosti a kalibrace. Spojky a lomové body budou označeny markery.

Měření přímou metodou a OTDR budou provedena na všech překládaných OK před i po přeložce.

Technické řešení přeložek OK jednotlivých operátorů bude zohledňovat požadavky těchto

operátorů na řešení prodloužení trasy.

## Technické řešení HDPE trubky UPC a SPPT:

Kontaktní osoba UPC:

Daniel Nováček

Tel.: 606 776 114, e-mail: Daniel.Novacek@UPC.CZ

V místě přeložky má UPC dvě rezervní HDPE40: F/ZZ a F/ZZZ. Dřívější SPPT - nyní již také UPC - má v místě přeložky dvě rezervní HDPE40: F/B a F. Trubky budou v celé délce překládaného úseku opatrně odkopány, říznuty, opatřeny vložkami HDPE40 shodných barev, naspojkovány trubkovými spojkami Plasson a uloženy do nové kynety.

## Technické řešení HDPE trubky + OK Telia:

Kontaktní osoba Telia:

Luboš Albrecht

oprávněný zástupce SITEL, středisko servis/15120

SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00  Praha 10

tel: +420 267 198 126, mobil: +420 602 306 177, e-mail:  lalbrecht@sitel.cz

V místě přeložky má Telia devět rezervních HDPE50: Čn/Ž, Čn/Z, Čn/Rů, Čn/O, Čn/Š, Čn, Čn/M, Čn/F a Čn/B. Trubky budou v celé délce překládaného úseku opatrně odkopány, říznuty, opatřeny vložkami HDPE50 shodných barev, naspojkovány trubkovými spojkami Plasson a uloženy do nové kynety.

V téže trase má Telia jednu provozní HDPE50 Čn/H s OK 192vl. (24x8vl. ribbon). Přeložka OK bude prováděná v úseku Prague_J (Skanska) - Sulejovice v úseku mezi OS P/12 v Jenči a P/11a v Dobrovízi, a to následujícím způsobem: OK se vypojí v bližší optické spojce P/12 v Jenči (podzemní KK - OKOS),  rez. kabelu do přeložky 27m, spojka typ Fist GCO2-BC6-NN. OK bude vyfouknut do místa překládky a následně zafouknut do prodloužené HDPE trubky zpět a znovu navařen v OS P/12.

Celková vzdálenost KK P/12 Jeneč – KK P/11a Dobrovíz je orientačně 7940m.

Následně se přerušený OK zafoukne do nově vybudované trasy, předem připravené a vybudované s odpovídajícím počtem HDPE stejného průměru (50mm), v OS (OKOS Jeneč) se opět zapojí a vlákna (ribbon. pásky) se svaří v plném počtu (tzn. 24 pásků po osmi vláknech).

-          Plánované práce je třeba oznámit na TeliaSonera (prostřednictvím SITEL) 8 týdnů dopředu, z důvodu schválení překládky vlastníkem a jeho zákazníky. Přesný termín a čas překládky a výpadek provozů následně určí TeliaSonera.

-          Práce spojené s překládkou provede výhradně spol. SITEL.

-          Před a po překládce je nutno udělat kontrolní měření OK (v úseku site Sulejovice – site Prag_J) a tlakové zkoušky + kalibrace na všech HDPE v daném úseku překládky.

-          TeliaSonera požaduje nové geo. zaměření a vypracování geometrického plánu.

-          Před překládkou musí být uzavřena (prostřednictvím SITEL) smlouva o překládce –středisko „Obchod“ - p. Jiří Černý ml., jc@sitel.cz, tel. 267198454

## Technické řešení HDPE trubky +OK ČRa:

Kontaktní osoba ČRa:

Tomáš Kvapil, Supervizor telco technologie

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov

T +420 242 411 965 M +420 603 928 162, e-mail: T.Kvapil@radiokomunikace.cz

V místě přeložky má ČRa dvě rezervní HDPE40: H/B a Š. Trubky budou v celé délce překládaného úseku opatrně odkopány, říznuty, opatřeny vložkami HDPE40 shodných barev, naspojkovány trubkovými spojkami Plasson a uloženy do nové kynety.

V téže trase má ČRa jednu provozní HDPE40 H s OK 40+8 TW vl. ČRa nesouhlasí s přerušením OK, vyfouknutím do místa přeložky a zafouknutím do prodloužené HDPE trubky z důvodu časové a technické náročnosti. Výluková servisní okna má ČRa: 1x v měsíci první úterý 1:00-5:00 v lichém týdnu. Pak se dá zajistit sobotní  výluka 14:00-19:00 v sudém týdnu, ale tuto výluku mají ve smlouvě pouze někteří zákazníci, takže se musí přistupovat k žádosti individuálně.

Část (50m) stávající rezervy 109m OK u OS4 V Dobrovízi bude pofouknuta do jižního konce přeložky a zpět bude do téže HDPE trubky zafouknuta vložka OK téhož typu a konfigurace vláken. Poté bude stávající OK v OS4 v Dobrovízi rozpojen a vyfouknut do místa přeložky, kde bude osazena nová OS3a v nové kabelové komoře. V této OS3a bude navařen původní OK na vložku a rezervy OK budou upraveny.

## Technické řešení přepojování OK v HDPE trubkách SUPTel:

Kontaktní osoba SUPTel:

Ing. Jan Musil

SUPTel a.s., Areál TESTCOM, Hvožďanská 3, Praha 4, 148 01

Tel.: 271 192 197, M 724 013 752, e-mail: jan.musil@suptel.cz

Kontaktní osoba O2:

Pavel Ptáček,  O2 Czech Republic, a.s.

Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3

MT: 606 751 048, e-mail: ptacek.pavel@o2.cz

V HDPE40 C/B jsou zafouknuty dvě MT 10/8mm a jeden OK. V černé MT je v překládaném úseku mikro OK 72vl. SUPTel, který nahrazuje OK bez MT 48vl. SUPTel bez provozu. Jedná se o OK ARITMA, Lužná č.p. 4, Telehouse UPC - Kladno, Holandská.

V bílé MT je mikro OK 48vl. O2 č. 810.098.03 OS Jiviny - RSU Kožova Hora. OK č. 810.098.03 má jednu OS na Karlovarské v Jenči s rezervou 33m a druhou OS v Hostouni s rezervou 36m. OK bude rozpojen v OS v Jenči a vyfouknut do místa přeložky. Následně bude zafouknut do přeložené (prodloužené) HDPE trubky s nastavenou MT a navařen ve stávající OS v Jenči. Rozvláknění bude zachováno.

V rámci přeložky bude OK 48vl. SUPTel vyfouknut z HDPE trubky v délce 1483m v úseku mezi SO 05a v Hostouni a SO 05b v Jenči. Nahrazen bude novým OK 48vl. a navařen ve stávajících spojkách SO 05a v Hostouni a SO 05b v Jenči na stávající OK vlákno po vláknu. Rozvláknění bude zachováno. Mikro OK 72Vl. bude z černé MT vyfouknut. Obě MT budou v místě přeložky nastaveny vložkami opatřené spojkami MT a uložené v trubkových spojkách Matrix.

Kontaktní osoba Vodafone:

Miroslav Trnka

tel.: 775013946, e-mail: miroslav.trnka@vodafone.com

Kontaktní osoba itself:

Jan Burian

Pálavské náměstí 11, 628 00  Brno

e-mail: burian@itself.cz

V HDPE40 C jsou zafouknuty dvě MT 10/8mm a jeden OK. V červené MT je OK 48vl. MiDia FX OFS (12TW+36AW) Vodafone ARITMA, Lužná č.p. 4, Telehouse UPC - Vodafone Středokluky. Překládaný úsek je mezi Vodafone Středokluky a OS1 u žel. trati v Jenči, kabelová délka 7088m.

Bílá MT je rezervní.

Současně je v HDPE trubce OK 96vl. s Cu párem (bez MT) itself s.r.o. Jeneč - Vyšínek. Jedná se o přeložku v úseku mezi OS Jeneč - OS1 Středokluky, kabelová délka 6076m. OK je v úseku OS Jeneč - OS Vyšínek, v OS Jeneč je navařen na kabel "Aritma - Kladno" v majetku firmy SUPTel, v OS Vyšínek na kabel "Hospozín - Mladotice" společnosti Turk Telecom International. Místo překládky je cca 1200m nad OS Jeneč, tedy v úseku mezi OS Jeneč a OS Středokluky. OK má profil 96 vláken, v OS Jeneč jsou ale navařena jen vlákna v prvních 3 trubičkách (1-36) a to ještě ne všechna, ostatní vlákna jsou neprovařena. Provozována jsou 2 vlákna itself, 2 vlákna pronajata Vodafone, 6 vláken pronajato Turk Telecomu a 2 vlákna budou zanedlouho pronajata T-mobilu.

Nejprve bude do rezervní MT zafouknut nový OK 24vl. v úseku OS Jeneč - OS1 Středokluky (spojky itself). Stávající OK itself bude rozpojen a navařena vložka ve stávajících spojkách na vlákna 1 - 12. Následně bude stávající OK 96vl. s Cu párem (bez MT) itself s.r.o. vyfouknut od OS na Karlovarské v Jenči do místa přeložky a pak bude zafouknut zpět do přeložené (prodloužené) HDPE trubky a navařen ve stávajících OS. Původní rozvláknění bude zachováno. Pomocný OK 24vl. bude vyfouknut a MT uvolněna zkalibrována a předána jako rezervní SUPTelu.

Přeložka OK Vodafone bude provedena takto: v OS1 u žel. trati v Jenči bude OK rozpojen a vyfouknut do místa přeložky. Následně bude zafouknut do přeložené (prodloužené) HDPE trubky s nastavenou MT a navařen ve stávající OS.

Plánované práce je třeba oznámit na SUPTel 8 týdnů dopředu, z důvodu schválení překládky vlastníkem a jeho zákazníky. Přesný termín a čas překládky a výpadek provozů následně definitivně potvrdí SUPTel. Před vlastním zahájením prací na překládce musí být se společností SUPTel uzavřena smlouva o překládce. Veškeré náklady spojené s přeložkou nese vyvolavatel přeložky.

-	Práce spojené s překládkou těchto dvou HDPE, včetně všech mikrotrubiček a optických kabelů, provede výhradně společnost SUPTel.

-	Před a po překládce je nutno udělat kontrolní měření OK (v úseku ODF - ODF) a tlakové zkoušky + kalibrace na všech HDPE v daném úseku překládky.

## Výkopové práce a pokládka:

V průběhu trasy dojde ke střetům se stávajícím inženýrskými sítěmi. Tyto případy budou řešeny ve smyslu ustanovení ČSN 73 6005. HDPE trubky budou při křížení s cizími úložnými zařízeními ukládány do vrapovaných chrániček PE Ø110mm (příp. do betonových žlabů) v takové délce, aby dostatečně přesahovaly křížení, resp. souběh se zařízením (dle ČSN a podmínek správců).

Zemní práce budou prováděné otevřeným výkopem. HDPE trubky budou pokládány do výkopu s pískovým ložem nebo z přesáté zeminy. V celém výkopu bude provedeno krytí plastovými deskami a ve výšce 0,2-0,3 m nad kabely uložena výstražná fólie oranžové barvy dle ČSN 73 6006.

Veškeré dotčené povrchy budou upraveny v rámci nosné stavby.

## Vliv na životní prostředí:

Provoz vybudované telekomunikační sítě nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V území dotčeném stavbou dojde přesto dočasně ke zhoršení stavu životního prostředí, a to pouze v průběhu provádění zemních prací. Zhotovitel stavby učiní příslušná opatření ke zmírnění těchto nepříznivých vlivů stavby. Jedná se zejména o omezení hlučnosti stavebních strojů, prašnosti a omezení průchodu komunikací.

Vzrostlá zeleň bude chráněna a budou dodrženy normy. Trasa je vedená tak, aby nebránila výsadbě nové zeleně či neohrožovala zeleň stávající. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny ručně, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm, ty budou podhrabány a kabely pod nimi protaženy. V případě nutnosti bude použit pneumatický rýč. Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin. Po skončení prací budou zelené plochy vyčištěny a bude obnoven trávník i zpevněné plochy. Stavbou dotčené území bude po jejím ukončení uvedeno do původního stavu.

Nakládání s odpady vzniklých v průběhu stavby se bude řídit dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.

## Doklady:

Zpracovatel projektové dokumentace zajistí vyjádření formou dopisů, nebo osobním jednáním. Součástí dokladové části projektu stavby budou i zákresy podzemních sítí všech známých správců. Na základě těchto informací projektant řeší, případně upraví průběh kabelových tras a to i ve spolupráci s pracovníky všech dotčených operátorů.

Všichni majitelé nemovitostí a dotčených pozemků a nemovitostí budou informováni o chystané výstavbě formou doporučených dopisů a mají možnost se k záměru vyjádřit. Veškeré relevantní podmínky vyplývající z vyjádření a dokladů budou v projektu respektovány. Rovněž tak dodavatel prací musí dodržet podmínky stanovené správci sítí, vlastníky a uživateli.

## Montáž HDPE, MT

U všech nových MT a HDPE trubek je nutné provést kalibraci a tlakovou zkoušku průchodnosti. Provozní MT bude na konci utěsněna průchodkou 10mm, ostatní volné MT budou opatřeny koncovkami.

## Zafukování OK

Při zafukování OK se zhotovitel bude řídit technickými předpisy jednotlivých operátorů a předpisy výrobce kabelu.

## Montáž OK

Montáž kabelů bude probíhat dle technických podmínek jednotlivých operátorů, platných pracovních postupů a doporučení výrobce. Spojování vláken bude provedeno svářením. Limity svaru jsou závislé na délce spojovaného úseku.

Stanovené hodnoty útlumů jsou základem pro výpočet útlumové bilance kabelového průběhu.

## Měření OK

Na vláknech v souladu s technickými předpisy jednotlivých operátorů bude provedeno měření jednak během montáže a jednak závěrečné měření po dokončení montáže.

Závěrečné měření bude provedeno minimálně přímou metodou a OTDR z obou konců kabelu (případně další metody dle požadavků operátorů) na vlnových délkách respektujících požadavky operátorů. Výsledky měření budou zpracovány a vyhodnoceny v akceptačním testu.

## Dokumentace a předání OK

Součástí předání stavby jednotlivým operátorům bude dokumentace skutečného provedení včetně náměrů a geodetického zaměření a vypracování geometrického plánu v digitální podobě dle požadavků a standardů jednotlivých operátorů. Na novou trasu budou zpracovány smlouvy na VBř ve prospěch jednotlivých operátorů.

## Dodavatelské vazby

Upozorňujeme, že většina správců podzemní infrastruktury má smluvní firmy na údržbu a opravy i případné přeložky. Proto nelze očekávat, že přeložky provede jedna firma. Z toho důvodu bude rozpočet sestaven po jednotlivých operátorech.