Rekultivace území a řešení vegetace

Na řešené území propojení MÚK Jeneč a Dobrovíz navazuje jižně propojení plánována cyklostezka z Jenče do Dobrovízu.

Rekultivace území  a  sadové úpravy spočívají v úpravě území po  realizaci výstavby silničního propojení mezi MÚK Jeneč a Dobrovízem. Úprava spočívá v zatravnění odvodňovacích příkopů a ploch podél komunikace. Pro výsadbu stromů podél komunikace není dostatek prostoru neboť podél komunikace povede podél jižního okraje cyklostezka. Doprovodnou zeleň řeší související stavba „ cyklostezka  Jeneč – Dobrovíz.¨

Odvodňovací příkopy jsou travnaté, nemají odvodňovací žlaby.  Je zde počítáno se zasakováním vody v místě. Pro případný přebytek je v severovýchodní části propojení navržena  záchytná vsakovací plocha s ochrannou hrázkou 20 cm.

Zatravněné plochy budou osety trávou s vyšším podílem suchomilných druhů a druhů zpevňujících svah.  Na úpravu svahů bude použita směs trávy na rychlé ozelenění. Travní směs vhodná na osev svahů silnic a úpravu pozemků po stavebních pracích.

Příklad složení travní směsi :

Jílek mnohokvětý, Lolium multiflorum, 10%
Kostřava rákosovitá, Festuca arundinacea, 60%
Jílek vytrvalý, Lolium perene, 20%
Jílek jednoletý, Lolium m. westerwoldicum, 10%

Technologie řešení vegetace

Založení trávníku

Po hrubých terénních úpravách bude navezena ornice minimálně 10 cm a provedena jemná modelace terénu.

Je třeba zabránit zaplevelení svrchní vrstvy půdy sejmuté před zahájením stavby (obvykle 15 cm). Gramoxon, Reglon jsou herbicidy způsobující usýchání nadzemních částí rostlin, Roundup zasáhne i kořeny a oddenky.

Čistou zeminu rozprostřeme na upravené vyčištěné a zkypřené podloží ve vrstvě minimálně 10 cm. Jako startovací dávku zapravíme průmyslové hnojivo, nejvhodnější je Cererit v dávce 20g/m2. Zapravujeme do svrchní vrstvy půdy do hloubky 3-5 cm krátce po zničení vzcházejících dvouděložných rostlin nebo i po vzejití trávy, kdy mladé rostlinky dosáhnou výšky 3-5 cm. Vyséváme 2-3dkg/m2 travního semene.

První kosení se provádí při výšce porostu 10 cm a kosí se na výšku 5-6 cm. Po prvním kosení je vhodné plochu uválet válcem, aby se přitlačily kořeny povytažených mladých rostlin a obnovilo kapilární spojení půdních vrstev. Není-li v tomto období dostatek přirozené vláhy je třeba trávník ještě alespoň měsíc uměle zavlažovat.

Nejvhodnější období  zakládání trávníku  je květen – červen, nebo září – říjen.

Ochrana stávající stromů při výsadbě

Stavební práce budou prováděny tak, aby stávající stromy byly chráněny podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zejména  ochrana stromů před mechanickým poškozením a ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů.

Výsadba a následná péče bude prováděna dle základních norem:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací   péče o vegetační plochy