OPRAVA II/125

Kolín - Jindice

oblast Kutná Hora

r. 2017

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1) Popis současného stavu:

Sil. II/125 patří k zatíženým silnicím Středočeského kraje, je hlavní a nejkratší spojnicí Kolína a jeho okolí včetně průmyslové zóny s automobilkou TPCA s dálnicí D1. Intenzita dopravy na této silnici dosahuje 5 500 vozidel, ve skladbě dopravního proudu jsou významně zastoupeny TNV, které představují téměř 600 vozidel /24 hod.

Sil. II/125 prochází již několik sezon opravami pro svůj špatný technický stav. Poškození je v k opravě navržených úsecích podle systému hospodaření s vozovkou ve stupni 5, tedy klasifikováno jako havarijní.

Špatný technický stav povrchu vozovky se projevuje i nehodovosti, kdy ze statistik dopravních nehod plyne, že v navržených úsecích došlo za posledních 5 let celkem k 77 dopravním nehodám, přičemž v úseku Kolín – Kbílek se stalo celkem 40 nehod.  Ukazuje se, že na bezpečnost provozu mají negativní vliv zejména snížené protismykové vlastnosti obrusné vrstvy, ztráta pojiva a jeho degradace a rovněž vyjeté koleje s hloubkou do 30 mm, ve kterých se za deště zdržuje voda a způsobuje aguaplaining.

2) Návrh řešení:

Navržená oprava zahrnuje celkem 2 úseky sil. II/125, které dosud neprošly opravou a u kterých je klasifikace ve stupni 5 v systému hospodaření s vozovkou. Staničení a výměry jsou podrobně popsány ve výkazu výměr, jde o úseky Kolín – Kbílek, Červený Hrádek – Jindice, které propojí již opravené úseky. Celková délka všech 2 úseků je 6 810 m, šířka je převážně 7,00m a celková plocha opravy činí 47 670 m2. Taková výměra by si pro opravu klasickou technologií vyžádala cca 30 000,- tis. Kč

Prakticky trvalý nedostatek finančních prostředků neumožňuje odstranění všech havarijních úseků silnic II. třídy v potřebném čase, tedy časovém intervalu 3 až 5 let. Úvaha, že v této době budou KSÚS poskytnuty prostředky, potřebné k odstranění všech havarijních úseků silnic II. třídy je ničím nepodložený optimismus a je zcela mimo reálné možnosti krajského státního rozpočtu.

Hledali jsme proto technologii, který by akutní potřebu oprav mohla oddálit za rozumně přiměřené prostředky na dobu alespoň přibližně 5 let.

3) Navržená technologie:

K řešení navrhujeme použít údržbovou protismykovou technologii modifikovaných kalových zákrytů, kombinovaných s emulzním nátěrem vyvinutou na základě technologie mikrokoberců,  jež byly technicky schválena již v r. 1993 a osvědčila se na pozemních komunikacích. Technologie je úspěšně využívána v zemích EU, konkrétně v Belgii, Francii a mimo EU je častou technologií v Kanadě.

Podstatou řešení je doplnění technologie o přidání syntetických vláken ve vrstvě v množství kolem 1 000 000ks/m2, které zcela eliminují možnost stékání asfaltové modifikované kationaktivní emulze typu mimo opravovanou plochu, svou nízkou viskozitou zatékající ochotně i do vlasových a větších trhlin, které současně stabilizuje. Druhou vrstvou je, dnes již klasická tenkovrstvá úprava.

Tomuto postupu bude předcházet frézování povrchu jemnou frézou k odstranění vyjetých kolejí, alternativním řešením je namísto frézy použít výspravu kolejí vyplněním emulzním nátěrem.

Celková tloušťka vrstvy je do 20 mm, povrch vodotěsně uzavírá a vrací vozovce původní protismykové vlastnosti. Krom toho se uživatelům jeví vozovka jako nová.