A.    Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje :

A.1.1.  Údaje o stavbě:

a) název stavby :

Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení

- stavební úpravy objektu č.p. 248 - na parc.č. 534

k.ú. Čáslav

b) místo stavby:	 parcela č. 534

k.ú. Čáslav

c) předmět projektové dokumentace:

projektová dokumentace ke stavebnímu řízení - stavební povolení

- stavební úpravy a přístavba objektu

A.1.2  Údaje o stavebníkovi:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

Masarykova 248

286 26 Čáslav

IČO:   61924041

DIČ:   CZ61924041

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

projektant: Ing. Arch. Luboš Petříček, Nerudova 231, Vrdy

ČKA 03 510

IČO:            641 69 651

DIČ:            CZ 7308300868

A.2  Seznam vstupních údajů :

ÚPD územně plánovací dokumentace

A.3  Údaje o území :

a) rozsah řešeného území

parcelní číslo : 534 -  zastavěná plocha a nádvoří, výměra : 2800,00 m2

k.ú. Čáslav

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

parcelní číslo : 534

nejsou údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

parcelní číslo : 534

zastavěná plocha a nádvoří

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

stavební záměr - stavební úpravy a přístavba objektu  č.p. 248 na parc.č. 534; k.ú. Čáslav  je v souladu s ÚPD

funkční plocha: plocha občanského vybavení ,  občanská vybavenost - školství

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní  smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem , popřípadě s regulačním plánem v rozsahu , ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací .:

stavební záměr : stavební úpravy a přístavba objektu  č.p. 248 na parc.č. 534,  je předmětem stavebního řízení - územní souhlas  , stavební povolení

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území :

parcel č. 534, dle územního plánu  vedena jako plocha občanské vybavenosti plocha: občanská vybavenost - školství

h) seznam výjimek a úlevových řešení:   nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: související a podmiňující investice nejsou

A.4  Údaje o stavbě :

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby :

změna dokončené stavby - přístavba , stavební úpravy

b) účel užívání stavby: objekt gymnázia a střední odborné školy určený ke vzdělávání  středoškolského stupně.

c) trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:  nejsou

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb :  jedná se o objekt pro veřejné vzdělávací aktivity  viz bod b), doposud není vyřešen bezbariérový přístup do objektu. Bezbariérovost sociálního zařízení bude řešeno až po vyřešení bezbariérového vstupu do objektu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů :

stanoviska dotčených orgánů  budou přiložena  k projektové dokumentaci   :

h) navrhované kapacity stavby ( zastavěná plocha , obestavěný prostor, užitná plocha , počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod. ) :

1 N.P.- stavební úpravy, rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení - ŽENY  a jejich kapacitní rozšíření přístavbou

2 N.P.- stavební úpravy, rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení - MUŽI  a jejich kapacitní rozšíření přístavbou

- stavební záměr se týká  stávajícího objektu a nově navržené přístavby

celková podlahová plocha stavebního záměru :  53,25 m2

zastavěná plocha přístavby objektu : 35,21 m2

obestavěný prostor přístavby : 371,50 m3

i) základní bilance stavby ( potřeby  a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou , celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. )

vytápění  je horkovodní systém, systém deskových otopných těles, tepelné ztráty jsou počítány  dle ČSN 06 02 10 , napojení na stávající systém vytápění objektu

instalace vnitřního vodovodu je napojena  na stávající systém objektu

systém vnitřní kanalizace je napojen na stávající systém vnitřní kanalizace  v objektu

elektroinstalace:napojení na stávající elektroinstalaci objektu přes stívajíc rozvodnou skříň .

dešťová voda  z nové zastřešení přístavby ( střešní plocha: 54.00 m2)  je svedena na stávající střešní kci objektu

při výstavbě  dojde ke vzniku stavební a demoličních odpadů :

dle vyhlášky č. 381/2001 – katalog odpadů  se zařazují :

17. Stavební a demoliční odpady:

17 01 - Beton , cihly,

17 01 01 -  beton ….   1,80 m3

17 01 02 -  cihly  ….    12,60 m3

17 02 - Dřevo ,sklo , plasty

17 02 01  dřevo  ….0,80 m3

17 02 03  plasty ….2,25 m3

17 05 – Zemina ( včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst ) , kamení a vytěžená hlušina

17 05 04  zemina a kamení … 4,5 m3 (bude využito na terénní úpravy kolem objektu )

- S odpady bude nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona č. 185/2001 Sb

j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy )

předpokládaná doba výstavby : 02/ 2020 - 05/ 2021

k) orientační náklady stavby : 4.0  mil. Kč