B.    Souhrnná technická zpráva

B.1   Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku:

a) rozsah řešeného území

parcelní číslo : 534 -  zastavěná plocha a nádvoří, výměra : 2800,00 m2

k.ú. Čáslav

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ( geologický průzkum , hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum ):

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma : stávající ochranná pásma inženýrských sítí a infrastruktury  nebudou  stavebním záměrem dotčena

d) poloha vzhledem   k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

záplavové území a poddolovaná území se  netýkají  této lokality

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území :  stavba a její úpravy - stavební úpravy objektu  nemají vliv na okolní pozemky  a na odtokové poměry v území

f) požadavky na asanace, demolice , kácení dřevin

při demoličních a stavebních prací bude postupováno v souladu s vyhláškou č.363/2005 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa ( dočasné/trvalé ) :

nejsou dotčeny  a nejsou předmětem tohoto stavebního záměru

h) územně technické podmínky  ( zejména možnost napojení na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu ):

lokalita :

a) rozsah řešeného území

parcelní číslo : 534 -  zastavěná plocha a nádvoří, výměra : 2800,00 m2

k.ú. Čáslav

parc. č. 534 , jsou dopravně napojena přes parc.č. 1958/8 na komunikaci  III/337 na parc. č. 1959/1 ul. Masarykova

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

nejsou dotčeny  a nejsou předmětem tohoto stavebního záměru

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek :

stavební záměr : přístavba a stavební úpravy stávajících sociálních zařízeních pro studenty/žáky v objektu č.p. 248 - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

celková užitná plocha stavebního záměru

stavebních úprav a přístavby objektu  :     53,90  m2

zastavěná plocha  přístavby objektu : 35,21 m2

obestavěný prostor : 371,50 m3

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:

lokalita , řešený objekt se nachází v centru města Čáslav

Objekt se nachází v jihozápadní frontě ul. Masarykova  III/337 v původní zástavbě z přelomu 19-20 stol. 
Objekt č.p. 248 je typickým příkladem školní budovy , stavby z druhé poloviny 19. století , která prošla přestavbou a rozšířením ve 20-tých letech 20, století . Poslední výraznou stavební činností prošla v 90.tých letech 20 stol. - přístavba šaten, učeben a školní auly .

Objekt je využíván k provozu středních škol : gymnázia a střední odborné školy

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

stávající objekt č.p.248 objekt gymnázia a střední odborné školy  zústává nezměněn .zastřešení - krov zůstává nezměněn. Zůstane stávající střešní krytina

objekt bude rozšířen přístavbou _ vestavbou   vnitřního dvory , který vznikl přístavbou objektu šaten a učeben v 90 tých letech 20 stol. Zastřešení přístavby je řešeno plochou jednoplášťovou střechou.  navazující na stávající zastřešení přístavby šaten a učeben .

Architektonický výraz stavebních úprav objektu se týká pouze vnitřních prostor - interiéru. Jednoduchý , střídmý výraz : Litá polyuretanová podlaha - světle šedá , stěny - bílý keramický obklad - 10x 10 cm. , standardní  zařizovací předměty , baterie.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Navržené stavební úpravy a přístavby objektu řeší provoz sociálního zařízení pro žáky/studenty gymnázia a střední odborné školy.Návrh řešení  se týká provozu v 1 n.p. a 2 n.p. rekonstrukce a rozšíření provozu soc. zařízení.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby:

vzhledem že se jedná o veřejnou stavbu je požadováno řešení o bezbariérovém užívání . Z důvodu , že není doposud  vyřešen bezbariérový přístup do budovy školy není řešeno bezbariérové užívaní navržených úprav sociálních zařízeních . To bude řešeno až po provedení úprav k bezbariérovém vstupu do objektu školy .

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby :

stavební záměr - stavební úpravy objektu ,. splňuje požadavky na bezpečnost užívání stavby - aby při jejím užívání  nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení:

stavební záměr: stavební úpravy a přístavba objektů  - je stavebně řešena jako stávající objekt - stěnový zděný systém , který bude rozšířen o přístavbu/vestavbu - provedení nových stropních konstrukcí nad 1 n.p. a 2 n.p.  a podlahy pod 1 n.p. ocelovými stropy. Zastřešení přístavby plochá jednoplášťová střecha (přístavby)

b) konstrukční a materiálové řešení:

Stávající objekt:

do stávajících nosných obvodových stěnových konstrukcí budou provedeny nové stropní konstrukce - ocelové nosníky I se záklopem z trapézového plechu.  zastřešení plochou jednoplášťovou střechou .

c) mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce stavby a přístaveb  je navržena jako soustava navzájem propojených částí navržených tak, aby zajišťovaly mechanickou odolnost a stabilitu stavby.

odolala normovému zatížení na stavbu - konstrukci

a nedocházelo k nadměrnému namáhání a deformací konstrukce

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení:

v navržené přístavbě  pro potřeby provozu budovy jsou navrženy:

systém vnitřní kanalizace

systém vnitřního vodovodu

vytápění

vzduchotechniku

vnitřní elektroinstalace

b) výčet technických a technologických zařízení

Objekt  a jeho navrhovaný provoz budovy  nevyžaduje  speciální  technologická zařízení .

V objektu bude pouze  systém vnitřních infrastruktur: voda , kanalizace, elektro ,

umělé osvětlení , systém vytápění, vzduchotechnika

B.2.8  Požárně bezpečnostní  řešení :

viz. požárně bezpečnostní řešení stavby  -  zpráva

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární odolnosti

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních  výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně bezpečnostního prostoru

f) zajištění potřebného množství požární vody , popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty )

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení )

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení:

stavební úpravy objektu se týkají i tepelně technického řešení a ochrany  budovy.

je navrženo zateplení obvodových plášťů přístavby - střešní kce nad 2 n.p. a konstrukce podlahy 1 n.p.  .

tepelná ztráta je vypočítaná dle normy ČSN 06 02 10

b) energetická náročnost stavby :

průkaz energetické náročnosti stavby byl zpracován a je přiložen k projektové dokumentaci

c) posouzení využití alternativních zdrojů

stavební záměr neřeší a není předmětem proj. dokumentace

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  prostředí

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění,  osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. )  a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk , prašnost )

Hygienické požadavky a parametry stavby jsou řešeny dle technických norem :

- větrání: dle technické normy ČSN EN 13 779 - větrání nebytových budov - základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

ČSN EN 15 242 - větrání budov - výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace

- vytápění: dle technické normy ČSN 06 310 tepelné soustavy v budovách  a

ČSN 06 320  tepelné soustavy v budovách a příprava teplé vody -navrhování a projektování

- osvětlení: výpočet tokovou metodou dle technické normy

ČSN EN 12464-1 (36 01450) a doplňující vyhláškou

elektroinstalace je navržena dle  ČSN 33 2130 , vnější vlivy  dle ČSN 33 2000

zásady řešení vlivu stavby na okolí

- hluk : dle normy ČSN 73 0532 akustika -ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků

a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

není předmětem proj. dokumentace . přistavěné prostory neslouží k  obytným účelům

b) ochrana před bludnými proudy

není předmětem řešení proj. dokumentace

c) ochrana před technickou seizmicitou

není předmětem řešení proj. dokumentace

d) ochrana před hlukem :

není předmětem řešení proj. dokumentace

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

objekt  je napojen stávajícími přípojkami plyn a elektro a vodovod , kanalizaci na technickou infrastrukturu

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

přípojky technické infrastruktury

B.4   Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení:

objekt a okolní  lokalita jsou dopravně napojeny na  komunikaci III/337 ul. Masarykova   parc. č.1959/1,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu :

lokalita :

parcelní číslo : 534 -  zastavěná plocha a nádvoří, výměra : 2800,00 m2

k.ú. Čáslav

je dopravně napojena na veřejné komunikace ,

parc. č.1959/1 , III/337, ul. Masarykova

c) doprava v klidu:

parkování motorových vozidel pro potřeby objektu je stávající a netýká se stavebního záměru.

d) pěší a cyklistické stezky

není předmětem řešení  proj. dokumentace

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

není předmětem řešení  proj. dokumentace a stavebního záměru

b) použité vegetační prvky

není předmětem řešení  proj. dokumentace a stavebního záměru

c) biotechnická opatření

není předmětem řešení  proj. dokumentace

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- stavba a její úprava : přístavba objektu nebude mít vliv na životní prostředí

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

bod B.6  se netýká stavebního záměru a ani není předmětem projektové dokumentace

B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

umožnění příjezdu vozidel HZS  a zásobování vodou při hašení požáru a evakuace osob je řešeno v protipožárně bezpečnostním  řešení stavby -

B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

vzhledem k malému rozsahu stavebního záměru , nejsou potřeby a spotřeby médií a hmot uvažovány

b) odvodnění staveniště:

vzhledem k menšímu rozsahu stavebního záměru , není uvažováno se zvláštními opatřeními  k odvodnění staveniště .  je postupováno běžným způsobem . vsakem dešťové vody na pozemek

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

parc. č. 534 napojeno na komunikaci 1958/8 , ul. J. Mahena a komunikaci III/337, ul. Masarykova , parc.č. 1959/1

Staveniště je napojeno na technickou infrastrukturu  stávajícího objektu

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

stavba nemá vliv na okolní stavby  a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

asanace , demolice, kácení dřevin nebude prováděno pouze odstranění náletových dřevin .

f) maximální zábory pro staveniště:

zábor staveniště bude proveden v minimálním rozsahu . skladování stavebních hmot a materiálu.   v ploše cca 30 - 60 m2  na parc. č. 534

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

při výstavbě  dojde ke vzniku stavební a demoličních odpadů :

dle vyhlášky č. 381/2001 – katalog odpadů  se zařazují :

17. Stavební a demoliční odpady:

17 01 - Beton , cihly,

17 01 01 -  beton ….   1,80 m3

17 01 02 -  cihly  ….    12,60 m3

17 02 - Dřevo ,sklo , plasty

17 02 01  dřevo  ….0,80 m3

17 02 03  plasty ….2,25 m3

17 05 – Zemina ( včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst ) , kamení a vytěžená hlušina

17 05 04  zemina a kamení … 4,5 m3 (bude využito na terénní úpravy kolem objektu )

- S odpady bude nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona č. 185/2001 Sb

i) ochrana životního prostředí při výstavbě:

při výstavbě bude postupováno tak aby produkované odpady z výstavby neznečišťovaly a negativně neovlivňovaly životní prostředí .

-

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi , posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

vzhledem k malému rozsahu stavby - stavebního záměru není potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .

běžně bude postupováno dle vyhlášky č. 601/2006 Sb. a  č. 363/2005 Sb .

dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  způsobenými  stavební činností

doba provádění stavební činnosti : po - pá  od 7.00 - 21.00 hod

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

vzhledem k malému rozsahu stavby - stavebního záměru nejsou stanoveny žádné zásady

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. )

vzhledem k malému rozsahu stavby - stavebního záměru nejsou stanoveny speciální podmínky

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

viz.  zpracovaný plán kontrolních prohlídek