Technické upřesnění – Oprava školních šaten

ROZSAH

Výměra konstrukcí:	cca 95 m²

Kalkulovaná výška stěn:	2,2 m

Celkový počet dveří:	10

Lavičky:			cca 47 bm

Věšáky:			cca 47 bm

POPIS KONSTRUKCE

Ocelová konstrukce se skládá z:

- sloupů 4HR profilu 50x50x2mm,

- kotevních patek,

- rámů z WG profilu 30x30x1,5mm se svařovanou síťí 50x50x3mm,

- táhel z více druhů profilů,

- očka pro visací zámky, obslužnost madlem.

Sloupy se ukotví přes kotevní patky k podlaze a případně sloupovou patkou ke stěnám.

Varianta  – KOMBINACE DRÁTU A DŘEVA

DŘEVO

Hoblovaná, broušená a lakovaná prkénka z borovice (výška 120mmxtloušťka 22mm).

LAVIČKY

Konstrukce je z profilu 30x30x1,5mm. Deska lavičky je z LTD desky (lamino BUK).

Lavičky nejsou připevněny k podlaze a při úklidu se dají pohodlně odsunout.

VĚŠÁKY

Dvojháčky jsou přivařeny na ocelovou pásnici, která je přišroubována ke konstrukci nebo do zdi.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dělící i čelní stěny, lavičky a věšáky jsou lakované. Odstíny barev je možné volit ze vzorníku RAL.