Technická specifikace

„Výsadba stromů v SK – Střední zemědělská škola Čáslav“

Specifikace ROSTLINY:

Lokalita dodání – areál SZeŠ Čáslav, Sadová 1234.

Termín dodání – termín musí být domluven min 7 dní předem se zadavatelem.

10ks rostlin dodání na jaře 2020 (položka 1, 5, 6), 27ks rostlin dodání na podzim 2020.

Výpěstky – pouze původu z ČR (ne dovoz ze zahraničí)

Obvod kmene u vysokokmenů je měřen 1,0m nad zemí.

Požadavky na školkařské výpěstky:

1. Všechny tři hlavní části stromu - koruna, kmen a kořenový systém musí splňovat ukazatele

jakosti ČSN 46 4902.

2. Stromy musí být zdravé, bez poškození s vyzrálými výhony, bez chorob a škůdců a musí

odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu.

3. Koruna dřevin bude odpovídající pro daný druh či kultivar, bude pravidelná bez

poškození.

4. Kmen stromů bude rovný a nepoškozený.

5. Všechny rostliny budou s balem nebo kontejnerované.

Přeprava rostlin na stanoviště:

Rostliny je nutno přepravovat tak, aby se zabránilo jejich poškození, např. zaschnutím,

mrazem nebo neodbornou manipulací.

Při přepravě, skladování, v zakládce nesmí dojít k poškození rostlin a rostliny je nutno chránit před vysycháním, přehřátím a mrazem.

Rostliny mají být vysazeny ihned po dodání. Není-li to možné, mohou se rostliny uskladnit po

dobu 48 hodin. Během této doby je nutno rostliny chránit jednoduchými opatřeními, např.

zvlhčováním a přikrýváním, aby bylo vyloučeno jejich poškození vysycháním, mrazem nebo

přehřátím.

Specifikace MATERIÁL:

Lokalita dodání – areál SZeŠ Čáslav, Sadová 1234.

Termín dodání – termín musí být domluven min 7 dní předem se zadavatelem. Termín dodání materiálu musí odpovídat termínu dodání rostlin.

Dodaný materiál musí odpovídat počtu dodaných rostlin.

Kůl ke kotvení – kůl dřevěný se špicí neimpregnovaný, délka 250cm, průměr 6cm.

Vázací popruh černý (ne bavlna), šířka popruhu min 2cm.

Jutový pás k obalení kmene – šířka 15cm.

Zavlažovací vak – objem 75l, materiál PE odolný UV, pozvolné uvolňování vody – garantováno výrobcem pozvolné uvolňování po dobu 6-10 hodin.

Mulčovací borka – smrková, bezplevelná, bez příměsí dřeva, drcená (velikost částíc drtě max 10cm)

Specifikace ODBORNÝ DOZOR:

Lokalita dodání – areál SZeŠ Čáslav, Sadová 1234.

Termín odborného dozoru – termín musí být domluven min 7 dní předem se zadavatelem. Termín se musí odvíjet od termínu dodání rostlin a materiálu. Nesmí dojít k odstupu více než 48hodin od dodání rostlin.

Odborný dozor může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba s relevatním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví – relevantní vzdělání je nutné doložit (kopie dokumentu ukončujícího vzdělání na odborné škole příp. čestné prohlášení)

Zajištění odborného dozoru při realizaci – výsadbě rostlin – předpoklad 15 hodin celkem v průběhu 5 dní (vždy po 3 hodinách), včetně 5x dopravného.