Soupis prací VZMR – „Opravy elektroinstalace v objektu Domova Unhošť „

Jedná se o opravy elektroinstalace pokojů č. 21, 22, 23 a oprava el. přívodů k pračkám v prádelně, oprava  osvětlení v kuchyni, oprava el. instalace v truhlárně, oprava el. instalace a osvětlení v koupelně.

Práce je potřeba koordinovat s firmou, která bude provádět stavební opravy v těchto prostorech. Termíny budou dohodnuty před podpisem smlouvy o dílo v Harmonogramu prací (příloha č. 1 Smlouvy).

Opravy pokojů je nutné realizovat postupně, z důvodu omezených možností umístění klientů do náhradního ubytování a zároveň v co nejkratším termínu bez přerušení prací, vyjma nezbytných technologických přestávek.

(Příklad: 1 pokoj se začne opravovat 10. 5. 2020 a dokončeny budou 15. 5. 2020.                  Potom dojde ke stavebním opravám pokojů v délce cca 2 týdnů. Poté je nutná přestávka cca 1-2 týdny z důvodu úklidu, zařízení pokojů, nastěhování klientů, vystěhování klientů z dalšího pokoje, vyklizení, příprava atd. Práce na dalším pokoji tedy mohou začít až cca 10. 6. 2020).

Dohoda nutná!!!

- Oprava pokoje č. 21 – rozměry pokoje š,d,v, - 495 x 552 x 310cm. (2 lůžka)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, stropních ventilátorů, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava pokoje č. 22 – rozměry pokoje š, d, v, - 710 x 500 x 310cm. (5 lůžek)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, stropních ventilátorů, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava pokoje č. 23 – rozměry pokoje š, d, v, - 595 x 500 x 310cm. (5 lůžek)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, stropních ventilátorů, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava el. přívodů k pračkám a výměna jištění v prádelně

Oprava elektroinstalace k pračkám. Natažení kabelových přívodů k pračkám z rozvodné skříně do vypínače u pračky. Montáž vypínače a připojení pračky. Montáž jističů a chráničů v rozvodné skříni. Práce musí probíhat mimo pracovní dobu prádelny, tj. odpoledne a večer a ve dnech pracovního volna.

Vše včetně dodávky veškerého materiálu a přístrojů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu přístrojů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava osvětlení v kuchyni, výdejně a u myčky nádobí v kuchyni

Oprava osvětlení v celém objektu kuchyně včetně osvětlení v digestoři nad varným blokem s ochranným provedením IP 66. Natažení nových kabelových rozvodů. Práce musí probíhat mimo pracovní dobu kuchyně, tj. odpoledne a večer.

- Oprava el. instalace v truhlárně.

Oprava elektroinstalace  – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do truhlárny z rozvodné skříně na přilehlé chodbě. Likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Natažení nových rozvodů a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava el. instalace a osvětlení v koupelně

Oprava elektroinstalace koupelny – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek a vypínačů.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů. Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

Zpracoval: Svoboda Jan – technický pracovník