Obsah:

1.	Identifikační údaje objektu:	2

2.	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	4

3.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	4

4.	Vztahy PK k ostatním objektům stavby:	4

5.	Technické řešení opěrné zdi	5

5.1.	všeobecný popis nové konstrukce opěrné zdi	5

8.1.	Zemní práce, výkopové práce a demolice	5

8.2.	Popis nosné konstrukce	5

8.2.1.	Popis založení	5

8.2.2.	Popis spodní stavby	5

8.2.3.	Přechodové oblasti	5

8.2.3.1.	Zásyp základu	5

8.2.3.2.	Zásyp za opěrou	6

8.3.	Vybavení opěrné zdi	6

8.3.1.	Římsy	6

8.3.2.	Zábradlí	6

8.4.	Odvodnění	6

8.4.1.	Rubová drenáž	6

8.5.	Úpravy okolního terénu	7

8.6.	Statické a hydrotechnické posouzení	7

8.6.1.	Statické posouzení	7

8.6.2.	Hydrotechnické posouzení	7

9.	Materiál pro stavbu	7

9.1.	Materiál pro zásyp a obsyp	7

9.1.1.	Zásyp za opěrou	7

9.1.2.	Zásyp základu	7

9.1.3.	Ochranný obsyp	7

9.2.	Ocel	8

9.2.1.	Betonářská výztuž	8

9.2.2.	Ocel konstrukční	8

9.3.	Beton	8

9.3.1.	Podkladní betony	8

9.3.2.	Základové pasy	8

9.3.3.	Dřík čela	8

9.3.4.	Podkladní a výplňový beton	8

9.3.5.	Monolitické římsy	8

9.4.	Zálivky a těsnění	8

9.5.	Izolace	8

9.6.	Dilatační spáry	8

10.	Rozsah stupně projektové dokumentace	8

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY OPĚRNÉ ZDI III/33348 v ul. Pražská

v Kostelci nad Černými lesy

místo stavby:			město Kostelec nad Černými lesy

investor:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5 - Smíchov

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			TRDesing s.r.o.

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 06647448

Info@trdesign.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 11/2018

stupeň PD:			DSP, PDPS

POUŽITÁ LITERATURA

- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2008

- ČSN 73 6101		Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6110		Projektování místních komunikací

- ČSN  01 3466  	Výkresy pozemních komunikací

- ČSN 73 6200		Mostní názvosloví

- ČSN 73 6201		Projektování mostních objektů

- ČSN 73 2601 		Provádění ocelových konstrukcí

- ČSN 73 2603		Provádění ocelových mostních konstrukcí

- ČSN 73 6242		Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací

- ČSN 73 6244		Přechody mostů pozemních komunikací

- ČSN EN 10204	Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

- ČSN 73 6203		Zatížení mostů

- ČSN 73 6206		Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

- ČSN 73 6207		Navrhování mostních objektů z předpjatého betonu

- ČSN EN 1990    	Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1        	Zatížení konstrukcí – obecná zatížení

- ČSN EN 1991-1-4        	Zatížení konstrukcí - zatížení větrem

- ČSN EN 1991-1-5        	Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou

- ČSN EN 1991-1-6        	Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění

- ČSN EN 1992-1-1        	Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla

- ČSN EN 1992-2           	Navrhování betonových konstrukcí – mosty

- ČSN EN 1993-1-1  	Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1993-1-8  	Navrhování ocelových konstrukcí - styčníky

- ČSN EN 1993-2  	Navrhování ocelových konstrukcí – mosty

- ČSN EN 1994-1-1  	Navrhování spřažených konstrukcí

- ČSN EN 1994-2  	Navrhování spřažených konstrukcí – mosty

- ČSN EN 1317-1	Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kriteria pro zkušební metody

- ČSN EN 1317-1	Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy

- ČSN EN 206-1 	Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

- ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 13369	Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

- ČSN EN 1090-1,2,3 	Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

- Vzorové listy pozemních komunikací:

- VL 0	- Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací

- VL 1	- Vozovky a krajnice

- VL 2	- Silniční těleso

- VL 2.2	- Odvodnění

- VL 3	- Křižovatky

- VL 4	- Mosty

- VL 5	- Tunely

- VL 6.1	- Svislé dopravní značky + Dodatek z r. 11/2009

- VL 6.2	- Vodorovné dopravní značky

- VL 6.3	- Dopravní zařízení + Dodatek z r. 9/2009

- VL 6.4 	- Proměnné dopravní značky - příklady

Technické podmínky:

- TP 41		Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu

- TP 43		Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními              materiály

- TP 63		Ocelová svodidla na pozemních komunikacích

- TP 65		Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 66		Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

- TP 70		Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení

na pozemních komunikacích

- TP 72		Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací

- TP 75		Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací

- TP 80		Elastický mostní závěr

- TP 81		Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu

- TP 83		Odvodnění pozemních komunikací

- TP 86		Mostní závěry

- TP 88		Oprava trhlin v betonových konstrukcích

- TP 89		Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům

- TP 104 	Protihlukové clony pozemních komunikací

- TP 107	Odvodnění mostů pozemních komunikací

- TP 101 	Výpočet svodidel

- TP 115		Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

- TP 120 	Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací

- TP 124	Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací

- TP 128	Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání

- TP 133	Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 136	Povlakovaná výztuž do betonu

- TP 139	Betonové svodidlo

- TP 144 	Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK

- TP 160	Mostní elastomerová ložiska

- TP 164	Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany

- TP 167	Ocelové svodidlo NH

- TP 170	Navrhování vozovek pozemních komunikací

- TP 173	Použití mostních hrncových ložisek

- TP 175	Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací

- TP 178	Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty

- TP 183	Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikac

- TP 186	Zábradlí na pozemních komunikacích

- TP 187	Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací

- TP 193	Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů

- TP 200	Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů
 platných před účinností EN

- TP 201 	Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích

- TP 203	Ocelová svodidla (svodnicového typu)

- TP 204	Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích

- TP 211		Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné)

- TP 216	Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK

- TP 224	Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací

- TP 231	Ošetřování betonu

- TP VP 001-000 	Mostní odvodňovače Vlček

- Vyhláška 	č. 369/2001 Sb

- Vyhláška 	398/2012 Sb a navazující dokumenty.

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Projekt řeší stavební úpravy stávající opěrné kamenné obkladní zdi po levé straně ve směru stačení km 1,6 silnice III/33348.

Stávající kamenná obkladní zeď tvořená z tzv. kyklopského kameniva bude rozebrána a znovu poskládána včetně doplnění chybějících prvků v objemu cca 20%. Na vrchu zdi bude nově zřízena železobetonová římsa, za jejímž rubem bude vybudován betonový žlab pro odvodnění stékajících vod.

Nově bude rub zdi odvodněn drenážní trubkou PVC DN150 vyústěnou mimo zeď.

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

  - Zadání objednatele

  - Fotodokumentace

  - Polohopisné a výškopisné zaměření

  - Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

  - Prohlídka na místě

  - Ruční sonda do stávající zdi (zjištění tloušťky kamenného zdiva)

  - Územní plán Města Kostelec nad Černými lesy

  - Údaje z katastru nemovitostí

  - Jednání a výrobní výbory

- Vztahy PK k ostatním objektům stavby:

Navržená stavba je začleněna do objektu SO 201 Opěrná zeď bez vazeb na jiné objekty stavby.

- Technické řešení opěrné zdi

  - všeobecný popis nové konstrukce opěrné zdi

- Nově navržená římsa zdi bude v horní hraně zhotovena s příčným sklonem 4% do žlabu a podélným 0,5%.

- Zeď je navržena v příčném sklonu 7° - zachování stávajícího sklonu.

- Podélný sklon betonového žlabu i trativodu je 0,5%.

  - Zemní práce, výkopové práce a demolice

V rámci demoličních prací bude provedeno snesení, odtěžení stávající zdiva a to do 1/2 výšky s následným částečným (v krátkých úsecích) i spodní části zdi – vzhledem na stabilitu samotného zdiva, tak i s ohledem na stabilitu obnaženého svahu (dle zemin).

Sklon výkopů bude omezen polohou stávajících podzemních sítí v místě stavby. Projekt i rozpočet uvažují částečnou ochranu svahu proti sesutí pomocí pažení (v 50% plochy zdi), které bude možno demontovat a přesunout dle potřeby a postupu prací.

Stavební jáma musí být odčerpávána proti stékající vodě!

Před samotným zahájením prací dojde k demontáži části stávajícího oplocení, které bude poté nahrazeno novým. Stávající vzrostlé dřeviny vyrůstající ze zdi bude nutné odstranit a to včetně jejich kořenového systému.

  - Popis nosné konstrukce

    - Popis založení

Jedná se o obkladní opěrnou zeď, jenž je navržena volným rovnáním jednotlivých segmentů kameniva na sebe do zdící malty M10 + vyspárované maltou M25 XF3.

Založení v podobě základů se neuvažuje.

    - Popis spodní stavby

Použitý materiál:

stěna			kamenné segmenty tl. 25cm a hl. 25cm

Zásyp za opěrnou zdí je navržen z vhodného nesoudržného materiálu a je hutněn na Id=0,85 – 0,9 či D=100% P.S. po vrstvách 200 mm tlustých.

Zásyp je navržen z vhodné zeminy pro násyp dle ČSN 73 6244 a provede se tak, jak je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Bezprostředně za opěrnou zdí bude použit materiál nenamrzavý a dále vhodný materiál do zásypů. Hutnění bude provedeno po vrstvách 200mm. Celá přechodová oblast je navržena a bude provedena podle ČSN 73 6244. Přechodová oblast je navržena dle VL-4 se samostatným přechodovým klínem z hutněné štěrkodrti. V přechodové oblasti je navržena separační a izolační plovoucí vrstva svádějící případnou vodu do odvodňovacího systému rubové drenáže.

    - Přechodové oblasti

      - Zásyp základu

Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.2. a č.l. 5.1.

Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133.

Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 200 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na ID=0,75, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,80. Zde bude použita zemina vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 mm. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A.

      - Zásyp za opěrou

Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a č.l. 5.4.

Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133.

Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na ID=0,85, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,9. Zde bude použita zemina vhodná a zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 mm. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A.

  - Vybavení opěrné zdi

    - Římsy

Použitý materiál:

Římsa			beton 			C25/30-XF4,XD3

betonářská výztuž		10 505 (R)

Římsová část je navrženA jako monolitická z betonu C25/30-XF4,XD3 a betonářskou výztuží 10 505 (R) B500B.

Římsa je dilatoványa na dilatační celky po max. 7,0 m ve vhodném (vyznačeném) místě pomocí příčných těsnících spár š. 20 mm.

V místě dilatačních spár bude přerušena betonářská výztuž.

Hrany konstrukce říms budou zkoseny min 20/20mm a v podhledu vyložené části konstrukce římsy bude proveden okapnicový vtisk 40/30mm.

Styk konstrukce římsy a bokorys bude opatřen nátěrem S9 (OS-E). Povrch římsy je opatřen ochranným nátěrem S4 (OS-C).

Povrch betonu konstrukce římsy bude opatřen na místech trvale umístěných pod terénem izolačními nátěry a nátěry proti stékající vodě v podobě 1xNp+2xNa.

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích :

Aa – veškeré neviditelní plochy

Bd – viditelné plochy (bokorysů říms)

Cd – viditelné plochy (podhled říms)

De – viditelné plochy (pochozí plochy a povrch - striáž)

S ohledem na délku konstrukce římsy je provedena dilatační spára vždy ve vhodných místech. Šířka spáry se uvažuje 20 mm a je v konstrukci římsy provedena se zkosením.

Konstrukce říms bude dělena pracovními spárami do vhodných délek dle VL.4.2015

    - Zábradlí

Neřeší se. Stávající zábradlí podél chodníku bude zachováno.

  - Odvodnění

    - Rubová drenáž

K odvodnění rubu zdi je navržen trativod uložený na betonovém základu z C8/10 Xo o tl. min. 15cm a šíři 35cm umístěný v cca 1/2 výšky zdi. Trativod je navržen z PVC DN150 perforace „celá“ uložené na betonovém pokladním betonu se zajištěním podélného sklonu 0,5%.

Na trativodu jsou navrženy tři plastové šachty PVC DN400 – 2x vrcholová, 1x kontrolní, přes kterou je navrženo vyústění skrze opěrnou zeď na stávající betonovou dlažbu u sběrného místa pro odpad. Na PVC DN400 šachty budou umístěny provětrávané poklopy pro zatížení 12,5tun. Vyústění bude s přesahem před zeď 5-10cm.

  - Úpravy okolního terénu

Všechny travnaté plochy a zpevněné povrchy opraveny a uvedeny do původního stavu. Rovněž dotčené okolní plochy související s výstavbou akce zahrnuté do dočasného záboru stavby budou uvedeny do původního stavu. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví druhých osob a obecní pozemky. Součástí akce je úprava dotčených ploch do původního stavu. Zde se předpokládá rozebrání stávajícího oplocení ve vyznačených místech a následná výstavba nového oplocení v daných místech a rozsazích. Oplocení bude demontováno s ohledem na realizaci daného objektu.

  - Statické a hydrotechnické posouzení

    - Statické posouzení

Konstrukce opěrné zdi byla navržena na základě statického a stabilitního výpočtu.

    - Hydrotechnické posouzení

Neobsaženo.

- Materiál pro stavbu

  - Materiál pro zásyp a obsyp

Zásyp za opěrnou zdí je navržen z vhodné zeminy pro násyp dle ČSN 72 1002 a provede se tak, jak je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Bezprostředně za dříkem bude použit materiál nenamrzavý a dále vhodný materiál do zásypů. Hutnění bude provedeno po vrstvách 200mm. Celá přechodová oblast je navržena a bude provedena podle ČSN 73 6244. Přechodová oblast je navržena dle VL-4.

Zásyp za opěrou bude proveden na ID-0,8-0,9 nebo D=100% PS.

    - Zásyp za opěrou

Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a č.l. 5.4.

Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133.

Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 200 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na ID=0,85, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,9. Zde bude použita zemina vhodná a zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 mm.

    - Zásyp základu

Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133.

Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 200 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na ID=0,75, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,80. Zde bude použita zemina vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 mm.

    - Ochranný obsyp

Obsyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.6. a č.l. 5.3.

Je navržen z ŠDA fr 0-32 podle ČSN EN 13285, nebo ŠP do max. zrna 63 mm ŠPA podle ČSN EN 13285. ID min. 0,85.

  - Ocel

    - Betonářská výztuž

Výstavby objektu vyžaduje použití betonářské výztuže s označením 10 505(R) v konstrukci římsy.

    - Ocel konstrukční

Konstrukční ocel je navržena S 235.

  - Beton

    - Podkladní betony

Neřeší se.

    - Základové pasy

Neřeší se.

    - Dřík čela

Neřeší se.

    - Podkladní a výplňový beton

Neřeší se.

    - Monolitické římsy

Zde bude použit beton C 20/30 – XF4, XD3

  - Zálivky a těsnění

Asfaltové modifikované zálivky musí být navrženy v souladu s TP 115 – Opravy trhlin ve vozovkách s asfaltovým pojivem.

Kvalitativní parametry asfaltové zálivkové hmoty jsou uvedeny v TP 115 – tabulka 4.

  - Izolace

Izolace je navržena z asfaltových izolačních pásů tl 5 mm. Typ izolace a její certifikát je uvedený v Technologickém předpisu zhotovitele. Materiál musí splnit ČSN 73 6242. Izolační souvrství se v tomto případě uvažuje s pečetící vrstvou.

  - Dilatační spáry

Asfaltové modifikované zálivky musí být navrženy v souladu s TP 115 – Opravy trhlin ve vozovkách s asfaltovým pojivem.

Kvalitativní parametry asfaltové zálivkové hmoty jsou uvedeny v TP 115 – tabulka 4.

- Rozsah stupně projektové dokumentace

Vzhledem k rozsahu provedené projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS je nutné v souvislosti s tímto stupněm projektové dokumentace vypracovat následný stupeň projektové dokumentace (RDS) v návaznosti na možnosti a požadavky zhotovitele objektu. Výstavba opěrné zdi bude provedena dle schválené a odsouhlasené dokumentace ve stupni RDS.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 1/2018