# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A1.1.	Stavba

Název stavby:	III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na	silnici

Kraj:		Středočeský

Místo stavby:			Petrov, Okrouhlo, okr. Praha-západ

Katastr:		719757 Petrov u Prahy

709719 Okrouhlo

Druh  stavby:			Opěrná zeď na délku 360 m

## A1.2.	Investor (stavebník, objednatel stavby)

Název investora:		KSÚS Středočeského kraje

Adresa investora:                Zborovská 11, 150 21 Praha 5

## A1.3.	Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Název projektanta:	         	Ing. Jiří Sobol

Adresa projektanta:	          	282 01 Český Brod, Hradešín 29

Autorizace:			ČKAIT 0011439

IČO   projektanta:	           	87396521

Stupeň zpracování:	           	PDPS

Termín zpracování:	           	02.2018

PD je vypracována na základě objednávky. Rozsah opravy je navržen na základě požadavku objednatele a může být dle požadavku investora při stavbě změněn.

A2.	ÚDAJE O ÚZEMÍ

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Silnice III/1042 je v místě stavby vedena v odřezu příkrého svahu, na násypovém tělese ze štěrkovité prachovité hlíny. Komunikace je bez příkopu na pravé straně, při srážkách voda stéká po vozovce a přes levou hranu do prostoru svahu pod silnicí, dochází k odplavování materiálu svahu. Silnice je místy zcela bez krajnice, hrana svahu je již na hraně živičného povrchu.

Z výše uvedených důvodů je v rámci této akce navrženo zajištění bezpečného provozu na komunikaci zřízením nové opěrné zdi po levé straně (ve směru staničení), zárubní zdi vpravo a nového systému odvodnění celého úseku.

2.2. Předpokládaný průběh výstavby

Realizace se předpokládá ihned po získání potřebných povolení. Akce bude realizována najednou.

předpoklad zahájení výstavby:     	2Q. – 4Q.2018

předpokládaná doba výstavby:   	3 měsíce

dokončení stavby:                         		4.Q.2018

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán a územní rozhodnutí

Projekt stavby je v souladu s územním plánem. Dotčený úsek silnice č. III/1042, se nachází v klesání silnice k Zahořanskému potoku, v extravilánu před obcí Zahořany. Okolní terén je směrem vlevo ve směru staničení poměrně prudce svažitý.

Území bylo geodeticky zaměřeno, při místním šetření prohlédnuto a dokumentováno.

2.4. Stručná charakteristika území

Charakteristika území a stavebního pozemku, poloha v obci

Stavba se nachází na pozemní komunikaci III/1042, staničení: cca km 1,70 – 2,06 ve veřejně přístupném prostoru podél místní komunikace.

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu se této stavby netýká, sama je dopravní infrastrukturou.

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaná území

Geologická charakteristika - nebyla zjišťována. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Podzemní vody - nebylo zjišťováno. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Povrchové vody- dešťové vody odtékají do stávající kanalizace. Navržené úpravy nevyvolají změnu množství odtoku povrchových vod ani změnu systému odvodnění.

Nerostné zdroje - v zájmovém území nejsou žádná známá ložiska nerostů

Poddolované území - nenachází se

Poloha vůči záplavovému území

Stavba se nenachází v záplavovém území

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případně přístupové trasy

Přístup na stavbu se předpokládá po stávajících komunikacích.

Celková délka:				cca 360,0 m

Výška dříku zdi:				1,0 m

Poloha komunikačního pozemku je směrově stabilizována parcelací. Výškové vedení vychází z nivelety komunikace.

2.5. Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí

Návrh nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí.  Účelem IGP bylo posouzení základových poměrů v místě budoucí opěrné zdi včetně případného ověření hloubky hladiny podzemní vody a její agresivity.

Byly provedeny dva jádrové vrty, jejichž popis je uveden v samostatné příloze.

Průzkumem bylo zjištěno, že pod násypovým tělesem, sestávajícím ze štěrkovitého jílu F2 CG pevné konzistence a břidlicové sypaniny G4 GM – F1 Y, o celkové mocnosti 1,0 až 4,0 m (vč. konstrukčních vrstev vozovky), se nachází souvrství břidlic, které je při rozhraní s pokryvem silně až zcela zvětralé (tř. R5 – R6). Strop mírně zvětralé břidlice, klasifikované tř. R4, se nalézá v úrovni -5,0 m (vrt V2) až -2,9 m (vrt V1).

Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech v žádné podobě zjištěna.

Na základě provedených průzkumných prací a jejich vyhodnocení bylo pro opěrnou zeď, jako jedna z možných variant, doporučeno založení plošné na prostředí mírně zvětralých břidlic tř. R4, s výkopy pod ochranou pažící konstrukce, nebo lze zejména z důvodu výrazného omezení výkopových prací a nezbytného pažení použít hlubinné založení pomocí velkoprůměrových pilot či mikropilot, rovněž do prostředí mírně zvětralých břidlic.

2.6. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření

Stavba nemá dopad do dotčeného území. Stávající inženýrské sítě stavbou nebudou dotčeny. Nejsou navrženy přeložky IS.

A3.	SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

· geodetické zaměření

· místní šetření projektanta

· inženýrsko-geologický průzkum

· pracovní porady a jednání v sídle KSÚS, TSÚ Kladno

· TKP staveb pozemních komunikací – MDS ČR, odbor pozemních komunikací · TKP-D staveb pozemních komunikací – MDS ČR, odbor pozemních komunikací

· Vzorové listy VL 4 – mosty – MDS ČR, odbor pozemních komunikací

· ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

· ČSN EN 206-1 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

· TP 83 Odvodnění PK, 1997, PGP, revize 2007

· TP 89 Ochrana prvků betonových mostů proti chemickým vlivům

· TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace

V seznamu uvedených ČSN a TP nejsou uvedeny všechny použité, vyjmenovány jsou hlavní pro projektování tohoto objektu.

A4.	ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba není rozdělena na objekty.  Stavba bude do provozu uvedena najednou.

Stavba nesouvisí se stavbou jiného stavebníka. Je však potřeba koordinovat jednotlivé fáze výstavby, hlavně s důrazem na stavební činnosti plánované v okolí.

A5.	PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Stavba bude prováděna za částečné a plné uzavírky přilehlé komunikace dle dokumentace DIO, která bude před zahájením prací odsouhlasena policií ČR a schválena příslušným silničním správním úřadem a bude požádáno o vydání dopravně inženýrského opatření k provádění stavby – zajistí zhotovitel.

A6.	PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Vlastníkem a správcem je KSÚS Středočeského kraje, TSÚ Kladno.  Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu komunikace, stane se uživatelem veřejnost a městské organizace. Stavba komunikace je nevýrobní investicí. Bezpečnost provozu na komunikacích je stanovena zákonem č. 361 o pravidlech silničního provozu. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikace 14 dní předem ohlašovně požárů – Hasičský sbor. Zařízení CO nejsou navržena. Ostatní inženýrské sítě, nacházející se v prostoru stavby, jsou ve správě příslušných správců.

A7.	PŘEDÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Celá stavba bude předána do užívání dle požadavků investora.

A8.	SOUHRNNÝ TECHNOCKÝ POPIS STAVBY

Stavba představuje vybudování nové opěrné zdi, zárubní zdi a řešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace.

Nová opěrná zeď je umístěna tak, aby byla zajištěna minimální šířka komunikace 6,0 m od vnitřní původní (pravé) krajnice. Opěrná zeď tak bude kopírovat novou levou krajnici komunikace (ve směru staničení - na Zahořany) na délku cca 360 m. Zeď je navržena jako železobetonová monolitická průběžná konstrukce, založená na železobetonových pilotách průměru 600 mm. Na koruně zdi je umístěna ŽB římsa se zábradelním svodidlem. Za rubem zdi je na výplňovém betonu osazena podélná drenáž, s vyvedením na terén pod silnicí. Zbylý prostor za rubem je vyplněn vhodným propustným nenamrzavým zásypovým materiálem, hutněným po vrstvách. V místech levého sklonu komunikace (tj. od svahu) bude odvodnění povrchu vozovky zajištěno pomocí otvorů v římse, osazených chrliči.

Na pravé straně vozovky (ke svahu) je navržen nový silniční příkop, prostor pro příkop je zajištěn novou zárubní zdí proměnné výšky z prefabrikovaných svahovek. Z příkopu je voda ve vzdálenostech po cca 75 m (v posledním úseku po cca 80 m) odvedena pomocí vtokových jímek s mřížemi a novými příčnými trubními propustky na svah vlevo pod komunikací.

Konstrukce zdi je navržena z monolitického železového betonu, představuje ji průběžný dřík konstantní výšky 1,0 m a tl. 0,9 m, založený na ŽB pilotách průměru 600 mm. Dřík je dilatačními spárami rozdělen na úseky dl. 18,0 m. Piloty dl. 6,0 m jsou navrženy v osových vzdálenostech po 3,0 m a jejich paty budou vetknuty do hornin tř. R4. Ve více exponovaných úsecích zdi jsou piloty umístěny po 1,5 m – viz výkresová příloha.

Na horní části konstrukce dříku je navržena římsa šířky 0,65 m s povrchem ukloněným 4,0% směrem ke komunikaci, líc u vozovky je ve sklonu 5:1. V úsecích komunikace s příčným sklonem k římse jsou á 6 m místa snížená na úroveň povrchu vozovky se zakotvenými žlaby z korozivzdorné oceli A4, tvořícími odvodňovací chrliče.

Za rubem zdi je na výplňovém betonu osazena podélná drenáž DN 150, zachycující vodu prosáklou do tělesa komunikace, s vyvedením po 5,0 m rovněž na svah pod zdí.

Prostor za rubem zdi (nad podélnou drenáží, pod vrstvami vozovky) je vyplněn vhodným propustným nenamrzavým zásypovým materiálem, hutněným po vrstvách tl. max. 300 mm na ID=0,8 nebo D=95%.

Beton dříku a říms:			C30/37 - XF4

Betonářská výztuž 			z oceli B500B dle ČSN EN 42 0139

Kategorie povrchové úpravy:	Bd (dle TKP 18), t.j. hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením hran prken, pohledový beton bez povrchových vad (s definovanými povrchovými vlastnostmi).

Betonové konstrukce budou zhotoveny a ošetřovány dle schválených technologických postupů, s respektováním TKP 18, zvláště přílohy P10 a ZTKP.

Od římsy nového ŽB dříku zdi až na konec úprav komunikace a nad novými propustky je navrženo doplnění vybouraného vozovkového souvrství tl. 620 mm v následujícím složení:

- 40 mm asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ – obrusná vrstva

- 80 mm asfaltový beton velmi hrubý ACL 22+ – ložná vrstva

- 80 mm obalované kamenivo

- 170 mm kamenivo zpevněné cementem KSC I

- 250 mm štěrkodrť

Směrem k začátku a konci úprav (výškové napojení povrchu stávající a nové komunikace) budou jednotlivé podkladní vrstvy s přesahem ukončeny, viz projekt komunikace (SO 01).

Na pravé straně od vozovky je stabilita dolní části svahu v současné době viditelně narušena, materiál povrchu svahu nad komunikací je rozvolněný, celoplošně se postupně sesouvá do prostoru krajnice komunikace, čímž může v budoucnu dojít i k ohrožení bezpečnosti provozu. Stromy ve svahu nad komunikací (převážně vícekmeny habrů s průměrem kmenů do 10 cm) jsou tzv. „opilé“, tj. nad terénem vyhnuté směrem ze svahu, což potvrzuje nestabilitu svahu z dlouhodobého pohledu. Z pozemkového hlediska je, zejména ve střední části opravovaného úseku, hranice lesních pozemků prakticky v hraně dosavadní komunikace, z čehož vyplývá, že stavba nezbytně musí zasáhnout i do těchto pozemků. Proto je snahou projektanta navrhnout takové řešení, které je pokud možno nejšetrnější ke stávajícímu lesnímu porostu a pokryvu svahu, které má z uvažovaných variant nejmenší prostorové nároky a jehož provedení co nejméně zasáhne do svahu a tím i do stávajícího lesa. Zároveň ale toto řešení musí do budoucna bezpečně zajistit stabilitu svahu nad komunikací. Po dobu výstavby je doporučena spolupráce s dendrologem, který navrhne vhodná opatření pro stromy ohrožené stavbou.

Z výše uvedených důvodů je za silničním rigolem navržena nová zárubní zeď z prefabrikovaných svahovek. Při výstavbě bude přilehlý svah odhalen a odkopán jen na nezbytnou výšku a šířku. Výška zdi je proměnná dle konfigurace terénu, max. = 2,6 m. Líc opěrné zdi je uvažován ve sklonu 60°, základová spára bude vodorovná a odstupňovaná dle podélného sklonu vozovky, základ zdi z betonu C 25/30-XF3 bude mít horní povrch ve sklonu 2% směrem k rigolu. Prostor za zdí bude vyplněn po vrstvách hutněným zásypem ze stěrkodrtě fr. 0-32A, terén nad zdí bude pouze doplněn ornicí a povrch urovnán do bezpečnějšího mírnějšího sklonu.

Beton základu zdi:			C25/30 – XF3

Rigol z příkopových tvárnic délky 300 mm, šířky cca 600 mm a hloubky cca 100 mm do betonového lože z C30/37-XF3, bude proveden na pravé straně komunikace, v prostoru mezi krajnicí a lícem zárubní zdi, případně podél krajnice. Rigol bude vždy cca po 75 m (poslední úsek cca 80 m) zaústěn do monolitických vtokových jímek s vnitřními rozměry 1200 x 600 mm, jímky budou opatřeny mříží z kompozitního materiálu. Voda z jímek je odvedena pod základovou spárou opěrné zdi novými příčnými propustky DN 400 mm na svah vlevo pod komunikací. Terén kolem výtoků je zpevněn odlážděním z lomového kamene do betonového lože.

Betonové lože rigolu:			C30/37 – XF3

Betonové lože propustků:		C12/15 – X0

Beton jímek:				C30/37 – XF3

Beton základu zdi:			C25/30 – XF3

Betonářská výztuž 			z oceli B500B dle ČSN EN 42 0139

Kategorie povrchové úpravy - jímky:	Bd (dle TKP 18), t.j. hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením hran prken, pohledový beton bez povrchových vad (s definovanými povrchovými vlastnostmi).

Betonové konstrukce budou zhotoveny a ošetřovány dle schválených technologických postupů, s respektováním TKP 18, zvláště přílohy P10 a ZTKP.

Na rubu opěrné zdi je navržena vodotěsná Izolace z NAIP proti stékající vodě, celoplošně spojená s podkladem. Izolace bude provedena z asfaltových izolačních pásů s ochrannou geotextilií.

Povrchy jímek, které budou na styku se vzduchem (vnitřní části, horní povrchy a příp. horní části vnějších povrchů) budou opatřeny systémem povrchové ochrany OS-A dle TP 89 ochranným hydrofobizačním nátěrem. Nátěry budou prováděny ve skladbě, předepsaných postupech, na vhodně připravený podklad v klimaticky vhodném období vše dle technického listu výrobce.

Všechny ostatní zasypané plochy nových železobetonových konstrukcí budou chráněny proti zemní vlhkosti asfaltovými nátěry (1 x Asfaltový lak penetrační + 2 x nátěr asfaltový).

Spáry na styku vozovkových vrstev s okolními konstrukcemi budou utěsněny trvale pružnou těsnící zálivkou z modifikovaného asfaltu. Mezi jednotlivé vrstvy budou provedeny příslušné spojovací postřiky, infiltrační postřik a vsyp.

Na římse opěrné zdi bude umístěno zábradelní svodidlo pro stupeň zadržení H2 minimální výšky 1,10 m se svislou výplní v rámech. Sloupky svodidel budou do římsy kotveny pomocí patních plechů a kotev do vývrtů v římse.

Srážková voda je z povrchu komunikace odváděna podélným a příčným sklonem buď vlevo směrem k římse nebo do rigolu vpravo. V římse jsou ve vzdálenostech 6,0 m umístěny chrliče, kterými voda přetéká na svah pod zdí pokrytý vegetací.

Na pravé straně bude srážková voda přirozeně stékat ze svahu. Podél komunikace je umístěn odvodňovací rigol z příkopových tvárnic, který zajišťuje odvedení této povrchové vody ze svahu, případně i z komunikace, skrz mříže do jímek a z nich pomocí příčných propustků na terén pod komunikací.

Ocelové části vybavení zdi budou protikorozně ochráněny dle požadavků TKP kap. 19-B.

Sloupky, madlo a výplň svodidel a ochranné zábradlí budou opatřeny PKO pro korozní zatížení C4 + K8 s minimální životností ochranného povlaku 30 let – skladba ochranného povlaku IIIA:

- očištění povrchu mořením v kyselině Be (dle ČSN ISO 8501-1)

- žárové zinkování ponorem mimo stavbu		tl.   70 m

- epoxidový zinkofosfátový nátěr (2 vrstvy)		tl. 150 m

- alifatický vrchní polyuretanový nátěr			tl.   60 m

Svodnice a distanční prvky svodidel – skladba ochranného povlaku III E:

- žárové zinkování ponorem mimo stavbu		tl. 70 m

Odvodňovací chrliče budou vyrobeny z plechů tl. 2 mm z korozivzdorné oceli A4.

## A8.1	Objekty komunikací

Silnice III/1042, staničení: cca km 1,70 – 2,06

## A8.2	Šířkové uspořádání

## Nová opěrná zeď je umístěna tak, aby byla zajištěna minimální šířka komunikace 6,0 m od vnitřní původní (pravé) krajnice.

## A8.3 Směrové a výškové řešení

Směrové a výškové řešení zdi vychází ze směrového a výškového vedení přilehlé silnice III. třídy.

# A9.	VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ

Průzkumem bylo zjištěno, že pod násypovým tělesem, sestávajícím ze štěrkovitého jílu F2 CG pevné konzistence a břidlicové sypaniny G4 GM – F1 Y, o celkové mocnosti 1,0 až 4,0 m (vč. konstrukčních vrstev vozovky), se nachází souvrství břidlic, které je při rozhraní s pokryvem silně až zcela zvětralé (tř. R5 – R6). Strop mírně zvětralé břidlice, klasifikované tř. R4, se nalézá v úrovni -5,0 m (vrt V2) až -2,9 m (vrt V1).

Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech v žádné podobě zjištěna.

Pro návrh nosné konstrukce a založení opěrné zdi byl proveden statický výpočet a konstrukce byla staticky ověřena a posouzena. Výpočet byl proveden na zatížení dle ČSN EN 1991-2 (Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou) včetně mimořádné kombinace zatížení nárazu do svodidla, která byla v tomto případě pro všechny posudky rozhodující.

Statický posudek je uložen v konceptu u projektanta.

# A10.	DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Je nutné respektovat podmínky a požadavky jednotlivých ochranných pásem při realizaci stavby a to hlavně ochranných pásem IS. Všechny IS je před stavbou nutné nechat vytyčit jednotlivými správci.

# A11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Po odstranění vozovkového souvrství na levé straně budou postupně provedeny svahované výkopy pro dřík nové opěrné zdi, na pravé straně pro dřík zárubní zdi a pro vtokové jímky. Výkopy budou prováděné z důvodu zajištění stability svahu i během výstavby po úsecích max. dl. 10 m.

Veškeré výkopy budou svahovány ve sklonu max. 1:1, pokud výkresová část nestanoví jinak. U výkopů pro jímky je předpokládán svislý výkop zajištěný rozpěrným pažením. Základová spára pod dříkem opěrné zdi se po obnažení ochrání vrstvou podkladního betonu.

Terén okolo oblasti dotčené stavebními pracemi (před opěrnou zdí, nad zdí z prefabrikovaných svahovek) bude v závěru prací upraven, pokud možno, do původního stavu.

Nové zásypy budou provedeny ze zeminy „velmi vhodné“ pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm a budou opatřeny vrstvou ornice tl. 150 mm a zatravněny. Sypání násypu a jeho hutnění je nutné provádět podle TKP, kap. 4 a dle ZTKP pro provádění násypů silničních těles. Při ukládání zemin do násypu je třeba kontrolovat kvalitativní parametry zkouškami v rozsahu podle tabulky 3 TKP.

Závěrečné terénní úpravy (zatravnění) je nutné provádět v klimaticky vhodném období. Pokud nebude zatravnění provedeno hned po konečných úpravách terénu a rozprostření ornice, bude nutné před osetím terén případně vyrovnat (poškození srážkovou vodou např. splavení zeminy nebo vytvoření srážkových stružek). Na svažitých místech bude vhodné ornici rozprostřít bezprostředně před zatravněním.

# A12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Při realizaci stavby bude veškerý potřebný materiál dodáván přímo na místo. Zařízení staveniště bude umístěno na ploše části vozovky. Při umístění a používání ZS nesmí dojít k poškození komunikace a ohrožení provozu na ní. Rovněž nesmí dojít k poškození životního prostředí divokými skládkami, úniky ropných látek apod.

Odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky zajistí zhotovitel. Nový materiál bude bez meziskládek dáván rovnou do díla.

# A13. VLIV STAVBY NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici.

Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební činnosti.

Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami - ropné látky, úkapy z mechanizmů, nátěrové hmoty a další látky nebezpečné vodám (doporučeno používat ekologické náplně).

Při provádění stavebních prací bude zajištěna:

- Ochrana přírody

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující odvoz vybouraného a vytěženého materiálu a zásobování stavby.

Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržel zásady stanovené projektem a využíval daná zařízení pro ty účely, pro které jsou navržena.

- Ochranu proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Umístění zařízení staveniště bude v bezprostřední blízkosti realizace. V prostoru zařízení staveniště nebudou žádné stacionární zdroje hluku. Veškerý stavební materiál se bude na staveniště dovážet. Stroje budou pracovat v různých sestavách podle fází výstavby. Jejich nasazení bude odpovídat potřebě jednotlivých strojů na daném úseku stavby.

- Ochrana proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění ploch a komunikací.

- Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru; provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů.

- Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením jinými látkami než odpadními vodami stanoví §39 zákona č 254/2001 Sb. - vodní zákon. Odpadní vody specifikuje §38 uvedeného zákona.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek.

Škodlivé odpady budou odvezeny na skládku, která je likviduje. V následující tabulce je uveden předběžný odhad druhů odpadů během výstavby u těch položek, kde to bylo možné odhadnout. U všech druhů odpadů se jedná o kategorii ostatních odpadů a dále je uveden okruh předpokládaných druhů nebezpečných odpadů, které mohou vznikat v období výstavby. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. v platném znění.

Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě

| P.č. | Kód odpadu | Název odpadu | Předpokládané využití/zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | Odprodej pro spálení, popř. štěpkování |
| 2 | 17 01 01 | Beton | Recyklace |
| 3 | 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01 | Recyklace v mobilních zařízeních využít v nejbližší stacionární obalovně živičných směsí. |
| 4 | 17 04 05 | Železo a ocel | Recyklace |
| 5 | 17 04 07 | Směsné kovy | Recyklace |
| 6 | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | Recyklace |
| 7 | 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Recyklace |
| 8 | 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 | Zneškodnění na zabezpečené skládce |
| 9 | 17 02 01 | Odpadní stavební dřevo | Odprodej pro spálení, popř. štěpkování |
| 10 | 17 06 04 | Izolační materiály | Uložení na zabezpečené skládce |
| 11 | 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | Recyklace |
| 12 | 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Uložení na zabezpečené skládce |
| 13 | 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | Zneškodnění na nejbližší ČOV |

Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě

| P.č. | Kód odpadu | Název odpadu | Předpokládané využití/zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 03 04 | Jiná organická rozpouštědla | zneškodnění prostřednictvím specializované firmy |
| 2. | 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | zneškodnění uložením na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |
| 3. | 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | recyklace |
| 4. | 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | zneškodnění uložením na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |
| 5. | 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | zneškodnění spálením |
| 6. | 16 01 07 | Olejové filtry | zneškodnění spálením |
| 7. | 17 03 03 | Výrobky z dehtu (odpadní lepenka, odp.bit.emulze) | zneškodnění uložením na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |
| 8. | 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | nakládání podle typu a koncentrace škodliviny (biodegradace, solidifikace apod.) popř. zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |
| 9. | 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky | nakládání podle typu a koncentrace škodliviny (biodegradace, solidifikace apod.) popř. zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |

Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby. Stavební odpad, ostatní nepoužitý materiál a odpadový materiál ze stavební činnosti bude nakládán na dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky zabezpečenou skládku. Zhotovitel odevzdá stavebníkovi veškeré doklady. Stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady (vážní lístky) spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Doklady o odstranění odpadů bude investor archivovat po dobu 5 let.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z platného zákona o odpadech.

# A14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

Navržená stavba splňuje základní bezpečnostní podmínky. Z hlediska dopadu stavby na životní prostředí, je stavba srovnatelná s ostatními stavbami obdobného charakteru. Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností.

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP.

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně činné.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví:

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění,

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění,

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění,

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění,

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění,

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění,

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění,

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění,

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění,

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění,

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění,

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, v platném znění,

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění,

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění,

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění,

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění,

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění.

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Druhé aktualizované vydání, 1998, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly,

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k pracím a činnostem vystavujícím fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění):

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

# A15. DALŠÍ POŽADAVKY

## Dodržení užitných vlastností stavby

Dodržení užitých vlastností je zajištěno respektováním obecných technických požadavků na výstavbu, návrhových norem a technických podmínek MD.