Příloha č. 6 ZD

Specifikace dlažby

Jakékoliv níže uvedené odkazy na referenční lomy či referenční výrobky a vzorky jsou uváděny pouze jako referenční a zadavatel v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, umožňuje nabídnout, respektive pro plnění veřejné zakázky použít, i jiná, kvalitativně a technicky rovnocenná řešení.

Dlažba 1 – chodník: mozaika 4/6 štípaná, ČSN EN 1342, řádková vazba, šedožlutá (melír, větší podíl žluté), žula jemnozrnná, ref. lom Sumrakov (tříděný)

Dlažba 2 – další pochozí plochy: kostka 6/8 štípaná, ČSN EN 1342, řádková vazba, šedožlutá (melír), žula jemnozrnná, ref. lom Sumrakov

Dlažba 3 – výplně: atypický štět 8/10 štípaný, řádkové kladení, šedožlutá (melír), žula jemnozrnná, ref. lom Sumrakov, dle referenčního vzorku

Dlažba 4 – stání a nájezdy: recyklace stávající dlažby vozovky (šedá žulová kostka 8/11)

Dlažba 5 – vozovka: kostka drobná 8/11 štípaná, ČSN EN 1342, kroužková vazba, tmavě šedá, žula jemnozrnná, ref. Skutečská, lom Ctětín

Pásky 1 – vodicí linie aut: kostka drobná 8/11 štípaná, řádková vazba, žlutá, žula jemnozrnná, ref. lom Dolní Březinka

Pásky 2 – dělící linie parkovacích stání: kostka drobná 8/11 štípaná, řádková vazba, žlutá, žula jemnozrnná, ref. lom Dolní Březinka

Pásky 3 – dělící linie ploch podle rozhraní domů: kostka drobná 8/11 štípaná, řádková vazba, velmi světle šedá, žula jemnozrnná, ref. lom Žulová, Jeseník

Pásky 4 – linie odvodnění po jižní straně náměstí: kostka drobná 8/11 štípaná, řádková vazba, šedožlutá (melír), žluté cca XX%, žula jemnozrnná, ref. lom Sumrakov

Obrubníky vozovky (běžný, přechodový, v zastávce): řezaný, povrch tryskaný, atypický dle PD, světle šedý, žula jemnozrnná

Pás při okraji vozovky: deska (obrubník) 2x š.25cm, v.20cm, ČSN EN 1343, vedle sebe, řezaný, povrch tryskaný, světle šedý, žula jemnozrnná

Vodorovné dopravní značení - žluté:  kostka drobná 8/11 štípaná, ČSN EN 1343, řádková vazba, žlutá, žula jemnozrnná, ref. lom Dolní Březinka

Vodorovné dopravní značení – bílé, kontrastní pásy: kostka drobná 10/10 řezaná po obvodu, ČSN EN 1342, řádková vazba, mramor, se zvýšenou odolností vůči mrazovým cyklům, bílý/velmi světle šedý, ref. lom Jeseník – Supíkovice

Signální a varovný pás, vodicí linie: tvarovka, řezaná žula, s osvědčením certifikační autority (autorizované osoby) dle technického návodu 12.03.04, resp. 12.03.06 (vodící linie), ref. výrobek f.SATES, lom Sumrakov

Signální a varovný pás, vodicí linie - lemování: deska řezaná, š.25cm, d.variabilní, tl. pochozí plocha 5cm, pojížděná plocha 8cm, šedožlutá (melír), žula jemnozrnná, ref.lom Sumrakov

Výplň (zásyp): mozaika - jemný štěrk frakce XXX, velmi světle šedá/bílá, ref. Lom XXX

dlažba - jemný štěrk frakce XXX, velmi světle šedá/bílá, ref. Lom XXX

Poznámky:

- Případné rozpory, nejasnosti nebo vyžádané změny konzultovat s architektem.

- Před realizací bude k jednotlivým druhům dlažby předložen (realizován) vzorek materiálu včetně

skladby.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před zahájením realizace na základě předložených vzorků upravit

požadované množství a specifikaci materiálů.