# Technická specifikace

Název akce:      II/603 Jesenice - Vestec

Místo realizace: úsek silnice II/603 od hranice katastru s hlavním městem Prahou před a za kruhovou křižovatkou až ke konci obce Vestec

Staničení: od km 0,080 - 0,140 a 0,350 - 2,167, délka úseku 1,877 km, prům. šířka 8,0-11,7 m, plocha 21 360 m²

Úsek opravy silnice II/603

Opravované úseky silnice II/603

II/603 Jesenice - Vestec

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, úsek silnice v průtahu obcí Vestec. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní, nákladní 
a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje hloubkovou korozi, vytváří se síťové, příčné a podélné trhliny a dále se soustavně tvoří velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/603 v rozsahu udržovacích prací.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60mm, lokální sanace poruch konstrukce vozovky, položení vyrovnávky ACL, provedení očištění a spojovací postřik 
a pokládka ACO v tl. 50mm.

Dále bude provedeno seřezání krajnic s naložením, čištění příkopů a obnova vodorovného dopravního značení. Oprava bude realizována dle schváleného DIO.

Realizace opravy se předpokládá za omezení provozu, po ½  vozovky.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Ve staničení km 1,150 připravuje obec Vestec projekt na autobusové zastávky se zálivem na obou stranách, cestou projekční kanceláře HW Projekt, s.r.o.. Doba realizace zatím není známá.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: v trvání 7 týdnů do konce roku 2017

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, karel.motal@ksus.cz, tel: 723 500 384,

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

## Fotodokumentace