# Technická specifikace

Název akce:      II/610 Veselá – Mnichovo Hradiště

Místo realizace: silnice II/610, Veselá (před žel. přejezdem) – Mn. Hradiště (před okružní křižovatku II/610 x nájezdová větev II/268)

okres Ml. Boleslav

Staničení: od 46,698 do 49,545  km

délka úseku 2,847 km

prům. šířka vozovky 10,35 m

plocha 29474,20 m2 (včetně částí ploch křižovatek s  III/27613 a MK ve Veselé, a

autobusových zastávek v celém úseku opravy)

Popis současného stavu:

Jedná se o velmi frekventovanou silnici II. třídy, komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám technikou Turbo a výspravou obalovanou směsí je povrch místy velmi nerovný.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/610.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Provedení zápichů,  frézování celé plochy do 5 cm, lokální vyrovnávky obal. směsí ACL 16+,165 o prům. tl. 10 mm, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACo 11+,11S v tl. 50mm. Provedení sanací v určených místech, provedení vyrovnávky u obruby v určených místech. Výšková úprava mříží, poklopů a krycích hrnců. Provedení liniového a plošného VDZ v plastu.  Seřezání krajnic s naložením a odvozem na skládku. Zřízení krajnic.  Návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2020 – předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  účelová dotace SFDI

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty:

Vladimír Krejča, vedoucí provozu oblasti Mnichovo Hradiště, tel: 602 489 625

email: vladimir.krejca@ksus.cz

Petr Valkoun, provozní cestmistr petr.valkoun@ksus.cz, 736623715

Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, silniční technik, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Petr Valkoun  / Karel Sulek