PODKLADY PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

PRO STAVBU

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, DSP

(objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o.)

Vypracovali:

Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

ředitel ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

1. ÚVOD

Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987Sb., zákonem č. 183/2006 (stavební zákon, § 176) a tzv. Maltskou konvenci (ETS č. 143), která definuje principy péče o společné archeologické dědictví. Úmyslné ničení a neodborné zásahy do archeologických nemovitých a movitých nálezů, včetně rabování památek detektory, může a bývá stíháno nejen v rámci postihů zákona č. 20/1987Sb., v platném znění, ale také soudně dle trestního práva. Obecnou prioritou mezinárodní konvence je ochrana archeologického fondu v jeho přirozeném prostředí. Územím s archeologickými nálezy je přitom celé území naší republiky kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně znehodnocených.

Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, či místo původního výskytu archeologických nálezů nemovitých a/nebo movitých, na němž již byly registrovány jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž lze odůvodněně očekávat, či na němž jejich výskyt není zcela vyloučen. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří. Územím s archeologickými nálezy je tedy území celé České republiky s výjimkou vytěžených oblastí.

2. VYHODNOCENÍ STUDIE ARCHEOLOGICKÝCH RIZIK

Vzhledem k plánované poloze a trase stavby bylo při archeologické predikci z hlediska stanovených zón hodnocena především vzdálenost od vodních toků a vzdálenost od známých archeologických lokalit. Dále pak ještě svažitost terénu, reliéf a půdní pokryv. Naopak nadmořská výška nebyla brána v potaz, protože celá oblast je z hlediska archeologie jeví jako vhodná k osídlení.

Jako nejkritičtější (zóna 1) se z tohoto jeví celkem 4 úseky trasy stavby. Jde o východní polovinu MÚK Debrno a následné části vedoucí severně k údolí Turského potoka. Druhým menším úsekem je krátká část nad severními svahy téhož údolí. Třetí úsek je také kratší, na plošině nad svahy směřující k Vltavě. Poslední úsek je asi největší a zahrnuje celou komunikaci ze severozápadu se připojující z oblasti nádraží a téměř celý zbytek trasy překračující Vltavu na pravý břeh. Tyto úseky byly do zóny 1 zařazeny z důvodu blízkosti k vodnímu toku a již zjištěným archeologickým lokalitám, příhodné svažitosti a tvaru reliéfu (rovinné části) a také díky tomu, že půda je zde většinou tvořena černozeměmi.

.

Prediktivní model a rozčlenění trasy stavby do jednotlivých zón. Červeně označené úseky trasy představují archeologicky nejrizikovější oblast, oranžově označené úseky vyznačují menší míru rizika z hlediska výskytu sídlišť a zároveň představují oblast vhodnou pro pohřební aktivity, které nelze stanovit na základě prediktivního modelů nebo povrchových sběrů. Zahloubené objekty charakteru pohřebních aktivit mohou zachytit výsledky geofyzikální prospekce

Jen jediný krátký úsek trasy byl vyhodnocen jako nejméně rizikový z hlediska pravděpodobnosti výskytu archeologických aktivit a zařazen tak do zóny 3. Jde o část, která vede přes prudké svahy vedoucí do vltavského údolí u kralupského nádraží. Zde proti výskytu archeologických nálezů hovoří zejména prudká svažitost terénu. Ovšem nelze vyloučit jejich možné nalezení i těchto místech, protože erozní činnost mohla zapříčinit pohyb půdy i podložních vrstev ze svahu.

Zbylá většina trasy plánované stavby je hodnocena z hlediska pravděpodobnosti jako středně riziková (zóna 2). Jde o oblasti, při jejichž hodnocení sehrála hlavně roli již větší vzdálenost od vodních toků, protože ostatní faktory (půdní pokryv, vzdálenost od známých archeologických lokalit, svažitost) jsou velmi podobné podmínkám, které hrály roli při vyhodnocování zóny 1.

Zároveň je nutné přihlédnout také ke vzdálenosti od již známých archeologických lokalit, ve které je možné předpokládat pohřebiště, které souvisí se známou sídelní komponentou. Pohřebiště mohou být zároveň vázána na dosud neznámé sídelní polohy a jejich přítomnost je tedy možné s větší či menší pravděpodobností odhalit pouze pomocí geofyzikálních metod.

S případným ZAV je nutné počítat na všech stavebních objektech, na kterých dojde k o odstranění ornice nebo k výkopovým pracím a to včetně trvalého i dočasného záboru a míst zařízení staveniště.

3. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem výzkumu je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce §21, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební, těžební či jinou činností.

ZAV se rozumí souhrn specializovaných výzkumných, průzkumných a jiných odborných činností zajišťujících vědecké poznání, cílené vyhledávání, záchranu, uchování a dokumentaci archeologických nálezů a vyhodnocení jejich kulturního významu, zahrnující přípravu, terénní práce, ošetření, uložení, evidenci a vyhodnocení získaných archeologických nálezů, vyhotovení nálezové zprávy o archeologickém výzkumu a její odevzdání.

Průběh ZAV je rozdělen do následujících fází:

  - Přípravná fáze, která na základě rešerše archivních pramenů a publikovaných výsledků v minulosti provedených výzkumů stanoví pravděpodobný výskyt a intenzitu archeologických nálezů na území dotčeném stavebním zásahem. V rámci přípravy ZAV mohou být aplikovány také metody nedestruktivního archeologického výzkumu jako např. povrchové sběry, geofyzikální měření, letecké snímkování, průzkum detektory kovů. V případě potřeby a dovolují-li to podmínky stavby, lze provést také zjišťovací sondáže.

    - Geofyzikální průzkum

Geofyzikální průzkum bude proveden za účelem identifikace archeologických nemovitých nálezů s cílem stanovení dalšího postupu ZAV. Geofyzikální měření bude prováděno magnetometrickou metodou, přičemž vzdálenost měření jednotlivých profilů nebude větší než 0,5 m.

    - Průzkum detektory kovů (PDK)

Před provedením plošné skrývky bude na všech vybraných plochách proveden průzkum ornice detektory kovů. Kovové artefakty, které je možné nalézt pouze za použití detektorů kovů, jsou v řadě případů jediným dokladem lidské činnosti (osídlení, pohřbívání), která nezanechala výraznější zásahy do podloží a byla z větší míry narušena zemědělskou činností. Pro detektorový průzkum je nutné zajistit základní podmínky tak, aby mohl být dostatečně efektivní.

- Průzkum detektory kovů (PDK) bude proveden především na zemědělsky obdělávaných plochách

- Před zahájením PDK je vhodné zajistit provedení podmítky nebo zvláčení. Zcela nevhodným povrchem je čerstvě provedená orba nebo vzrostlá vegetace. Doporučený rozsah PDK je 50 pracovních hodin na 1 ha.

- Každý nalezený artefakt bude zaměřen přístrojem GPS s přesností minimálně +- 5 m,

- evidován a uložen v samostatném obalu s popisem.

    - Rýhování a skrývky

Na základě výsledků geofyzikálního měření a průzkumu detektory kovů bude vedoucím výzkumu stanovena strategie skrývek ornice případně provedení sondáž rýhováním. V místech, kde budou identifikovány úseky s vysokým výskytem archeologických nálezů na základě geofyzikálního měření, případně průzkumu detektory kovů bude provedena plošná skrývka ornice a podorničí za použití kolového nebo pásového bagru s plochou svahovací lžící na úroveň rostlého podloží. V případě mocnosti ornice větší než 30 cm je přípustné provedení části skrývky buldozerem při zachování minimální mocnosti 25 cm nadložních vrstev. Zbývající část skrývky bude provedena za použití kolového nebo pásového bagru s plochou svahovací lžící na úroveň rostlého podloží. Po provedení skrývky proběhne ruční začištění plochy a exkavační fáze archeologického výzkumu.

Skrývka bude provedena ve dvou etapách. V každé fázi bude skryta polovina zkoumané plochy, přičemž druhá neskrytá polovina poslouží jako dočasná deponie ornice. Po provedení terénní části ZAV na obou plochách bude plocha výzkumu uvedena do původního stavu.

V úsecích, kde nebudou identifikovány nedestruktivními metodami archeologického výzkumu žádné nálezy, bude provedeno tzv. rýhování, které potvrdí absenci archeologických nálezů. Pokud dojde k identifikaci archeologických nálezů, bude odpovídajícím rozsahu provedena plošná skrývka.

Rýhování bude prováděno formou pásových sond za použití kolového nebo pásového bagru s plochou svahovací lžící na úroveň rostlého podloží. Jednotlivé rýhy o šířce 2 m budou provedeny v celé délce trasy vždy na krajích a uprostřed trasy plánované dálnice. V místech křižovatek pak ve vzdálenosti cca 15m - 20m od sebe případně ve vzdálenostech určených archeologem v závislosti na konkrétní situaci. Po provedení rýhování budou rýhy zasypány a terén uveden do původního stavu.

Rozsah a použití konkrétní techniky při rýhování a skrývce bude vždy konzultován vedoucím archeologem ZAV.

  - Terénní část představuje především odborné vyzvednutí movitých archeologických nálezů, dokumentace nálezových situací a jejich evidence. To především kresebnou a fotografickou dokumentaci včetně geodetického zaměření. Součástí dokumentačních postupů mohou také metody na bázi 3D prováděné laserovým skenování nebo fotogrammetrií. V průběhu terénní části výzkumu jsou rovněž odebírány vzorky pro další analýzy, které jsou prováděny jako součást vyhodnocení výsledků ZAV. Některé specializované analýzy jsou prováděny již v průběhu terénní části. Jedná se o analýzy nezbytné pro metodicky správné vedení terénní části ZAV (např. geologické, mikromorfologické, datování přírodovědnými metodami, apod.), nebo souvisí s odběrem vzorků pro pozdější vyhodnocení.

    - Odkryv terénních situací

Všechny objekty (výkopy/negativy) musí být zkoumány po stratigrafických případně mechanických vrstvách tak, aby bylo možné zdokumentovat minimálně 1 řez (profil) zkoumaného objektu. U rozměrově menších objektů je možné volit formu výzkumu na poloviny, rozměrově větší objekty vyžadují rozdělení na větší počet segmentů. Po dokumentaci profilů (řezů) dojde ke stratigrafickému odebrání všech zbývajících vrstev (uloženin/depozitů) v objektu (výkopu, negativu) a dokumentaci archeologické situace po dokopání.

V případě nálezu lidských kostrových pozůstatků dojde k dokumentaci řezu pouze nad úroveň skeletu. Další preparace bude provedena v celém rozsahu zahloubeného objektu při zajištění přítomnosti terénního antropologa.

U všech objektů bude zajištěn ve vhodném rozsahu odběr vzorků pro relevantní přírodovědné analýzy zejména archeobotanickou, C14, geochemickou, mikromorfologickou, atd.

    - Terénní dokumentace

Fotografická

Fotograficky bude zdokumentován každý objekt před zahájením exkavace, v jejím průběhu a po dokopání. Pořizují se kolmé a šikmé snímky jednotlivých segmentů a úrovní a fotodokumentace řezů. Na snímcích budou viditelně zachyceny geodeticky zaměřené body.

Při slunečném počasí je potřeba používat stínění tak, aby byly zajištěny shodné světelné podmínky pro celou fotograficky dokumentovanou archeologickou situaci. Každý snímek musí obsahovat identifikační tabulku, severku a měřítko (trasírku, měřičskou lať....).

Součástí fotografické dokumentace je také letecké snímkování zkoumaných ploch v pravidelných intervalech (nejméně 1 krát za 2 týdny) za použití dronu nebo letadla.

Kresebná

Kresebná dokumentace jednotlivých situací bude provedena tužkou na milimetrovém papíru ve vhodném měřítku (1:10,1:20 nebo 1:50).

Popisná

Popisná dokumentace zahrnuje popis jednotlivých kontextů a jejich stratigrafických vztahů. Je žádoucí provádět tento popis do předem stanovených formulářů.

V rámci popisné dokumentace budou vedeny následující seznamy.

- seznam sond

- seznam statigrafických jednotek (struktur, objektů, komplexů)

- seznam movitých nálezů separovaných na místě výzkumu (seznam sáčků) s uvedením data nálezu, obsahu (druhu artefaktů či ekofaktů), stratigrafické jednotky (objektu a jeho sektoru či vrstvy),

- seznam vzorků odebraných na místě výzkumu,

- seznam plánů (kresebných i fotografických) s popisem.

Popisná dokumentace je prováděna v českém nebo slovenském jazyce.

Geodetická

Každý stratigrafický kontext musí být geodeticky zaměřen a každý zaměřený bod musí mít svoje jedinečné označení. Součástí geodetické dokumentace je soupis všech geodeticky zaměřených bodů.

Zálohování terénní dokumentace

Veškerá terénní dokumentace bude průběžně zálohována minimálně lx týdně v elektronické podobě. Fotodokumentace v podobě digitálních fotografických snímků, kresebná a popisná dokumentace bude naskenována v minimálním rozlišení 300 DPI, soupis geodetických bodů ve formátu .txt. Data budou ukládána na úložiště určená zadavatelem.

3. 3. Vyhodnocení výsledků ZAV zahrnuje zpracování nálezové zprávy, vyhodnocení odebraných vzorků a ošetření movitých nálezů.

Archeologický výzkum je ukončen podáním zprávy o výsledcích výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR a ošetření movitých nálezů, které jsou předány příslušné sbírkotvorné instituci. Nálezová zpráva je vypracována podle standardů závazných pro Archeologický ústav a všechny organizace oprávněné provádět archeologický výzkum (viz. příloha „Pokyny pro vypracování nálezové zprávy). Nálezová zpráva je dokument obsahující

základní popis a výsledky terénního archeologického výzkumu. Jejím cílem je umožnit myšlenkovou rekonstrukci prozkoumaného archeologického kontextu v jeho rysech podstatných pro vědecký výzkum, tj. zachytit relevantní vztahy mezi nemovitými a movitými nálezy, stratigrafickými jednotkami a dalšími prvky archeologického kontextu.

Ošetření movitých nálezů a jejich evidence je prováděna před jejich předáním příslušné sbírkotvorné instituci zřizované vlastníkem archeologických nálezů. Určení vlastníka archeologických nálezů se řídí ustanovením § 23a zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Mezi hlavní činnosti patří zejména základní očištění nálezů (zejména keramika, kosti) a jejich očíslování. Nálezy zhotovené z materiálů, u nichž hrozí výrazná degradace (zejména kovy, sklo, organické materiály), je nezbytné provedení odborné konzervace.

Vyhodnocení odborných vzorků (zejména paleobotanika, geologie, mineralogie) je standardní součástí vyhodnocení a interpretace nálezové situace

- NÁKLADY ZAV

Náklady ZAV jsou stanoveny jako náklady na prozkoumání určité délky, plochy či objemu archeologických terénů. Zahrnují veškeré náklady na provedení terénní části ZAV, jeho zpracování a vyhodnocení do úrovně nálezové zprávy. Součástí nákladů na provedení ZAV jsou analýzy, které jsou nezbytné pro metodicky správné vedení terénní části ZAV (např. geologické, mikromorfologické, datování přírodovědnými metodami, apop.). Další analýzy jsou prováděny v souvislosti s vyhodnocením nálezové situace (např. antropologie, paleobotanika).

Mezi náklady ZAV patří též náklady, které musí oprávněná organizace vynaložit v souvislosti s prováděním ZAV a které nevznikají přímo na místě, kde ZAV probíhá (administrativa spojená s provozem výzkumu, zajištění výplat osob zaměstnaných na výzkumu, administrativa vyvolaná výzkumem vůči dalším institucím, organizacím apod.).

- POPIS STAVBY

Stavba „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa“ se nachází ve Středočeském kraji, na katastrálních územích Tursko, Dolany, Debrno, Minice u Kralup nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou a Chvatěruby

Stavebníkem je KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Stavba je součástí celé trasy přeložky mezi D7 - D8 a z toho vyplývá návaznost v začátku úpravy na I. etapu a na konci na III. etapu. Vlastní II. etapa stavby je vedena západně přímým směrem k obci Debrno podél stávající silnice druhé třídy II/240. Zde je navržena první mimoúrovňová křižovatka (MÚK Debrno, km 1,760). Za obcí Debrno křižuje hluboké údolí Turského potoka

mostním objektem (km 2,042 - 2,334) a pokračuje pravotočivým směrovým obloukem přes polní pozemky ke křižovatce silnic III/24018 a III/24017. V tomto místě je navržena další mimoúrovňová křižovatka (MÚK Dolany, km 3,041). Trasa dále pokračuje přímým směrem přes polní pozemky, míjí vpravo v zářezu bývalou skládku TKO, dnes uzavřenou a pokračuje zářezem v lesním pásu na levém břehu Vltavy. Vltavu překonává přímým mostem (km 4,127 - 4,516). II. etapa je ukončena v místě napojení nájezdové rampy ze silnice III/00811. Ve staničení hlavní trasy km 4,210 vlevo se na tuto komunikaci připojuje levobřežní přivaděč délky 734 m (včetně rampy).

Následující ZD pro ZAV byla zpracována na základě podkladů (Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a Studie archeologických rizik zpracované Archeologickým ústavem AVČR Praha v. i. i.

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu na silnici II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa dle zadávací dokumentace a jejích příloh.

Veřejná zakázka na provedení záchranného archeologického výzkumu je soutěžena jako jeden celek.

Plnění veřejné zakázky je rozděleno na:

- Přípravné práce spočívající v provedení geofyzikálního průzkumu, průzkumu detektory kovů a zemních prací v rozsahu rýhování a skrývky pro ZAV.

- terénní část záchranného archeologického výzkumu.

- zpracování záchranného archeologického výzkumu a předání nálezové zprávy, která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební těžební a jinou činností a odevzdání movitých archeologických nálezů, a to ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- uvedení terénu do původního stavu.

7-10 – Netýká se

10. Pracovní náplň jednotlivých odborných profesí ZAV

10.1. Archeolog – vedoucí výzkumu

Vede záchranný archeologický výzkum, rozhoduje o postupu prací, o počtu a kvalifikaci jednotlivých pracovníků ZAV, rozhoduje o odběru vzorků a výběru analýz, určuje a koordinuje spolupráci se specialisty na ZAV.  Rozhoduje o nakládání s finančními prostředky. Kontroluje práci archeologů, terénních specialistů.

V rámci zpracování archeologického výzkumu, rozhoduje o postupu prací a řídí zadávání analýz. Určuje chronologické a typologické zařazení artefaktů. Vyhodnocuje a interpretuje výsledky terénní části výzkumu. Vytváří nálezovou zprávu a rozhoduje o nakládání s finančními prostředky. Kontroluje práci archeologů a terénních specialistů. Zajišťuje předání nálezů sbírkotvorné organizaci. Koordinuje veškeré činností související se ZAV.

10.2. Archeolog

Na základě pokynů vedoucího výzkumu rozhoduje o postupu prací, o počtu a kvalifikaci jednotlivých pracovníků ZAV, koordinuje spolupráci se specialisty na ZAV. Zadává práci terénním specialistům a technikům a kontroluje ji.

V rámci zpracování rozhoduje o postupu prací a řídí zadávání analýz. Určuje chronologické a typologické zařazení artefaktů. Vyhodnocuje a interpretuje výsledky terénní části výzkumu. Vytváří nálezovou zprávu.  Kontroluje práci terénních specialistů, techniků a dělníků. Zajišťuje předání nálezů sbírkotvorné organizaci.

10.3. Terénní specialista

Zastupuje archeologa v době jeho nepřítomnosti. Zajišťuje vykonání úkolů stanovených archeologem, příp. vedoucím archeologem. Provádí dohled nad skrývkami pro budoucí ZAV. Kontroluje správnost a úplnost veškeré terénní dokumentace (popisná, kresebná, fotografická,  geodetická). Zajišťuje dočasné uložení a převoz movitých nálezů a odebraných vzorků k dalšímu zpracování. Přiděluje dělníky pro práce vedené techniky a eviduje jejich docházku. Rozhoduje o postupu výkopových prací na základě pokynů archeologa (stanovuje např. priority při výběru zkoumaných objektů).

V rámci zpracování zastupuje archeologa v době jeho nepřítomnosti. Zajišťuje vykonávání úkolů stanovených archeologem. Kontroluje správnost a úplnost veškeré terénní dokumentace (kresebná, popisná, fotografická, geodetická). Provádí základní vyhodnocení terénní dokumentace. Zpracovává pořízenou fotodokumentaci (třídí, popisuje a upravuje fotografie)a provádí fotodokumentaci vybraných artefaktů. Provádí sumarizaci archeologických nálezů. Eviduje docházku ostatních pracovníků.

10.4. Technik

Provádí dozor nad rýhováním a skrývkami prováděnými pro ZAV identifikuje a označuje archeologické nálezové situace. Provádí popisnou, kresebnou a fotografickou dokumentaci na základě pokynů archeologa. Zadává úkoly dělníkům a kontroluje jejich práci. Zajišťuje roztřídění archeologických nálezů podle stratigrafických jednotek a materiálu (tzv. sáčkování). Vede základní evidenci movitých archeologických nálezů, vzorků a terénní dokumentace. Může být pověřen nákupem a zajištěním potřebného materiálu pro ZAV nebo převozem nářadí a archeologických nálezů na místo určení.

V rámci zpracování zadává úkoly dělníkům/laborantům na základě pokynů archeologa nebo terénního specialisty a kontroluje jejich práci. Zajišťuje roztřídění archeologických nálezů podle stratigrafických jednotek. Provádí komplikovanější třídění, čištění a mytí nálezů. Řídí a kontroluje práce na plavící lince a plaví vybrané vzorky. Vede základní evidenci movitých archeologických nálezů, vzorků a terénní dokumentace. Provádí digitalizaci plánů a dokumentace a fotodokumentaci vybraných artefaktů. Vyplňuje elektronické databáze. Provádí třídění a popis fotodokumentace. Může být pověřen nákupem a zajištěním potřebného materiálu pro zpracování ZAV nebo převozem archeologických nálezů na místo určení.

10.5. Dělník

Provádí výkopové práce na archeologickém výzkumu na základě pokynů archeologů, terénních specialistů nebo techniků.

V rámci zpracování provádí mytí některých nálezů (zejména nezdobené keramiky a zvířecích kostí), popis nálezů evidenčním přírůstkovým číslem, připravuje vzorky pro plavení a plaví vybrané vzorky na plavící lince. Provádí také balení artefaktů jejich základní třídění a přemísťování a různé pomocné archeologické práce.

10.6. Specialista

Provádí specializované analýzy za účelem stanovení dalšího metodického postupu při terénní části ZAV,  vyhodnocení výsledků archeologického výzkumu a interpretace nálezových situací. Specialista se podílí na odběru vzorků při terénní části výzkumu či vyzvednutí specifických movitých nálezů (zejména lidské kosti, organické materiály), provádí laboratorní analýzy vlastními silami (zejména paleobotanika, antropologie) nebo ve spolupráci se specializovanou laboratoří (zejména chemické, geologické, pedologické, mikromorfologické, datování radiouhlíkovou metodou). Výsledkem činnosti specialisty jsou zprávy, které jsou přílohou nálezové zprávy.

10.7. Konzervátor

Provádí stabilizaci a konzervaci archeologických artefaktů (kovy, sklo, jantar, kost, kůže, textil, dřevo) nalezených v rámci ZAV. Výsledkem činnosti konzervátora jsou zprávy, které jsou přílohou nálezové zprávy.