Technická specifikace

Název akce: „Opěrná zeď silnice III/11619 v Karlštejně“ - PD

Místo realizace akce: silnice III/11619 v km 0,000 – 0,100 o délce 93,4 m, uzlové body 1241A073 1241A176, okr. Beroun, středisko K. Dvůr – Žebrák

Opěrná zeď silnice III/11619 v Karlštejně

Silnice III/11619

II/116

Opěrná zeď

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o opravu opěrné zdi na silnici III/11619 v délce 93,4 m od napojení na II/116 a části komunikace opravou zasažené. Dále součástí je dočasná a definitivní přeložka VO a plynovodu. Překládka CETIN je samostatně mimo náklady stavby. Dle zpracované projektové dokumentace společností PONTEX s.r.o., (DSP/PDPS) z 05/2018. Stavba bude prováděna dle vydaného stavebního povolení č. MBE/26912/2018/DOPR-PeJ ze dne 16.4.2018, vydané Městským úřadem Beroun, Odbor dopravy a správních agend.

Technický popis stávajících objektů:

Jedná se o stávající opěrnou zeď na silnice III/11619 v délce 90,8 m od napojení na II/116, který je v nevyhovujícím stavu a v návaznosti na připravovaný projekt rekonstrukce silnice je nutné přednostně realizovat

Návrh řešení:

Úplná demolice opěrné zdi kromě částí přiléhající přímo ke stěnám nemovitostí pod zdí. V těchto částech zdi dojde k odbourání cca 0,30-1,50 m pod stávající úroveň střechy nemovitostí a plošné sanaci ponechané části zdi. Součástí tohoto objektu je odstranění vozovky, betonových žlabů a příslušenství opěrné zdi. Nová zeď bude železobetonová s římsou v délce 93,4 m. Dále součástí je dočasná definitivní přeložka VO a plynovodu. Překládka CETIN je samostatně mimo náklady stavby kontakt p. Libor Čára tel. 271 462 234, 606 652 795, e-mail: libor.cara@cetin.cz.

Dále u parcely v k. u. Budňany č. 455 a 149/1 patřící Prof. PhDr. Marcele Efmertové, CSc., je nutné dle projednání požadavků ke stavebnímu řízení zabezpečit v rámci vedlejších a ostatních nákladů stavby (Ostatní náklady) zakrytí líce opěrné zdi ochranou proti poškození tj. ochrannou konstrukcí ze dřeva, tyto náklady zapracuje zhotovitel do soupisu prací SO 000 bod č. 1.

Termín realizace: v trvání 9 měsíců

Kontakty:

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Šárka Balážová, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 607 584 721, e-mail: sarka.balazova@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace: