Příloha č. 4 Výzvy podání nabídek

Technická specifikace konvektomatu

Elektrický, celonerezové provedení, bojlerové vytváření páry, kapacita 6x GN 1/1 (530x325 mm) nebo 12x GN 1/2 (klec umožňující vkládání 2 ks GN 1/2 za sebe), ovládání přes dotykový displej, 7 provozních režimů - maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, finishing, vaření v páře (pára 30-130°C), horký vzduch (30-300°C), kombinace páry a horkého vzduchu (30-300°C), vpichová sonda s 6 měřícími body, režim Delta-T pro noční vaření a šetrnou přípravu velkých kusů masa, obsluha formou volby pokrmu na displeji bez nutnosti nastavovat teplotu, dobu přípravy nebo vlhkost, min. 350 volitelných programů s až 12 kroky, funkce rychlého zchlazení varného prostoru, možnost odloženého startu, integrovaná brzda ventilátoru, samonavíjecí sprcha, rozhraní USB pro export dat HACCP a pro aktualizaci software, rozměry max. 850x780x790 mm, rozteč mezi zásuvy min. 70 mm, příkon max. 11 kW,  automatické mytí, základní sada čistících tablet. Systém iCookingControl se 7 provozními režimy – maso, drůbež, ryby, přílohy, pokrmy z vajec, pečivo a Finishing®. Režim konvektomatu s provozními režimy: Steam 30 – 130 °C, Hot Air 30 -300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 – 300 °C, Finishing®. Uložení až 9 uživatelských profilů pro individuální konfiguraci přístroje a jeho obsluhy. iCC-Cockpit – grafické zobrazení aktuálního klimatu ve varné komoře,  iCC-Messenger – informace o aktuálních automaticky provedených úpravách nastavení procesu vaření a pečení, iCC-Monitor – přehledné zobrazení aktuálních automaticky provedených úprav nastavení procesu vaření a pečení, automatické chlazení pro inteligentní úpravu klimatu varného prostoru.

| TECHNICKÉ ÚDAJE |  |
| --- | --- |
| Vnější rozměry (š x h x v) | 847x776x782mm |
| Příkon – elektro | 11kW |
| Napětí | 400V |