Technická specifikace –  TDI

Název akce:  III/27225a Strenice, most ev.č. 27225a - 1  přes potok v obci Strenice - TDI

Místo realizace akce : Staničení provozní v km : 0,146 km, CMS: Bělá pod Bezdězem,

okres : Mladá Boleslav ,  kraj : Středočeský

- Současný stavební stav mostu a výčet oprav

Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 1 poli, NK tvoří železobetonový trámový rošt se 7 trámy, opěry mostu jsou betonové. Délka přemostění je 8,00m. Beton obou opěr hloubkově degradován, více vpravo a u OP1. Krajní trámy poškozené od zatékání, více nad OP1. U pravého krajního trámu v podhledu podélné trhliny v místě výztuže, obnažená korodující hlavní výztuž a třmeny v celé š. trámu, oslabení profilu výztuže V podhledu desky a na bocích trámů lokálně odpadlá krycí vrstva betonu a obnažena korodující výztuž. Levý krajní tram byl provizorně opraven, opět výskyt trhlin. Beton říms je hloubkově degradován. Zádržný systém neodpovídá platným předpisům. Stavební stav mostu je hodnocen stupněm V. – špatný .

Výčet požadovaných oprav: Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího železobetonového mostu. Výstavba nového rámového plošně založeného šikmého železobetonového mostu  o rozpětí cca 8 m, podrobný popis viz  PDPS.  Součástí výstavby mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 56 m a zajištění DIO ,  vše na základě PD  zpracované firmou  FORTINA PROJEKT s.r.o..

- Předpokládaná výše nákladů dle PDPS

Náklady stavby:	7 030 811,18  tis.  Kč s DPH  dle PDPS

Doba výstavby:	4  měsíce

- Údaje o PDPS a SP

- Projektant :  FORTINA PROJEKT s.r.o. , ing. Ondřej  Svoboda

- SP  č.j. ODSH 253 – 280/2019 – 23/167-1   ze dne 7.10. 2019

- Doplňující údaje

DIO – úplná uzavírka silnice III/27225a,  DIO je třeba  projednat  s dostatečným

předstihem.

- Územně technické podmínky

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje za plné uzavírky provozu.

- Kontakt :

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514,  e-mail: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz

Zpracoval:	Miroslav Týnek

Datum:	30.4. 2020

Fotodokumentace: